Ú Z E M N Í    P L Á N

Koncept

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N á v r h    v ý r o k u

##### ÚZEMNÍ PLÁN

Objednatel:

Obec Habrůvka

Pořizovatel:

MěÚ Blansko

Zpracovatel:

Löw & spol., s.r.o., Brno

Vedoucí projektant:

Ing.arch. Milada Chroboczková

Projektanti profesí:

Urbanismus :  	Ing. arch. Milada CHroboczková

Doprava : 	Ing. Miloslava Škvarilová

Technická infrastruktura -  vodovod, kanalizace :  	Ing. Jiří Vysoudil

-  plyn, elektro, spoje :   	Vladimír Marek

Přírodní podmínky, zemědělství, lesní hospodářství,

životní prostředí : 	PaedDr. Pavel Hartl, CSc.

Krajinný ráz : 	Mgr. Tomáš Dohnal

Vodní hospodářství v krajině : 	Ing. Jiří Vysoudil

Zemědělství, ZPF : 	Ing. Radka Slatkovská

Digitalizace a technické práce : 	Milada Hlinovská

Brno, únor 2012

O B S A H

===================================================================

###### Textová část

A. Vymezení zastavěného území	6

B. Cíl ÚP, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	6

B.1. Cíl ÚP 	6

B.2. Koncepce rozvoje území 	6

B.3. Hodnoty v území a návrh jejich ochrany a rozvoje	8

C. Urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy přestavby	8

C.1. Urbanistická koncepce	8

C.2. Vymezení zastavitelných ploch   	8

C.2.1. Bydlení  	8

C.2.2. Občanská vybavenost  	9

C.2.3. Výroba  	9

C.2.4. Rekreace  	9

C.2.5. Plochy smíšené   	9

C.2.6. Veřejná prostranství	9

C.2.7. Sídelní zeleň   	9

C.3. Plochy přestavby	9

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	10

D.1. Doprava a dopravní zařízení      	10

D.2. Technická infrastruktura	11

D.2.1. Zásobování vodou	11

D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod	11

D.2.3. Zásobování elektrickou energií 	13

D.2.4. Zásobování plynem	13

D.2.5  Zásobování teplem	13

D.2.6. Elektronická komunikační zařízení	13

D.2.7. Odpadové hospodářství 	13

E. Koncepce uspořádání krajiny	14

E.1. Koncepce uspořádání krajiny	14

E.2. Vymezení ploch změn 	14

E.2.1. Zemědělský půdní fond 	14

E.2.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 	14

E.2.3. Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně 	14

E.2.4. Plochy vodní a vodohospodářské   	14

E.2.5. Plochy přírodní	14

E.3. Územní systém ekologické stability 	14

F. Plochy s rozdílným způsobem využití a další regulace v území 	15

F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	15

F.2. Regulativy v zastavěném území a zastavitelných plochách	30

F.3. Podmínky pro zajištění ochrany krajinného rázu a hodnot ve volné krajině 	30

G. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit	31

G.1. Veřejně prospěšné stavby	31

G.2. Veřejně prospěšná opatření	32

G.3. Asanace	32

H. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	32

H.1. Veřejně prospěšné stavby	32

H.2. Veřejně prospěšná opatření	32

I. Doplňující údaje	33

I.1. Počty listů územního plánu	33

I.2. Počty výkresů grafické části	33

J. Další požadavky	33

J.1. Plochy a koridory územních rezerv	33

J.2. Plochy a koridory prověřované územní studií	33

J.2.1. Vymezení ploch a koridorů 	33

J.2.2. Lhůty pro pořízení územní studie	33

J.3. Plochy a koridory, pro které bude zpracován regulační plán 	33

J.4. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	33

J.5. Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které dokumentaci zpracuje autorizovaný architekt 	34

J.7. Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení 	34

Grafická část

1.  Výkres základního členění v území	M 1: 5 000

2.  Hlavní výkres s komplexním návrhem v rozsahu celého k.ú.	M 1: 5 000

3.  Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace	           M 1: 5 000

4a. Hlavní výkres - Technická infrastruktura – vodní hospodářství	M 1: 2 000

4b. Hlavní výkres - Technická infrastruktura – energetika	M 1: 2 000

T e x t o v á   č á s t

A. vymezení zastavěného území

===================================================================

Zastavěné území vymezené ve výkresová části – výkr. č. 2  Hlavní výkres.

B. CÍL, koncepce rozvoje území OBCE, Ochrany a rozvoje jeho hodnot

===================================================================

B.1. CÍL ÚP

- Cílem je zajistit vyvážený rozvoj území – rozvoj všech složek – bydlení, výroby, rekreace - a veřejné infrastruktury, a to při zachování současného stavu životního prostředí a hodnot v území (kulturních, přírodních i civilizačních). To vše s ohledem na cenné území v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. K dosažení cíle je navržena koncepce rozvoje obce tak, aby byly zajištěny územní podmínky pro jeho realizaci.

B.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

- HLAVNÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE OBCE – zastavěného území a zastavitelných ploch:

- zajistit v maximální možné míře vyvážený rozvoj území, jaký je v daném území možný -  rozvíjet bydlení, výrobu a rekreaci, to vše s přihlédnutím na skutečnost, že se obec nachází v CHKO Moravský kras a v území s kvalitním životním prostředím a dochovalým krajinným rázem.

- bydlení

- rozvíjet pouze individuelní bydlení, charakterem odpovídající venkovské zástavbě;

- pro bytovou výstavbu využít proluky ve stabilizovaném území bydlení a plochy navazující na zastavěné území obce;

- výroba

- rozvíjet pouze takovou výrobu, která nebude mít negativní dopady na životní prostředí,  na ochranu přírody  a krajiny  a CHKO Moravský kras;

- v zastavěném území Habrůvky (souvislé hlavní zastavěné území obce) průmyslovou výrobu nerozvíjet;

- výrobu průmyslového charakteru  rozvíjet pouze v areálu dříve využívaném pro výrobu v části Josefov (opět bez negativních vlivů na ŽP a krajinný ráz);

- výroba je také přípustná jako součást ploch bydlení a občanské vybavenosti za předpokladu  neobtěžování ploch bydlení a rekreace a nepoškozování životního prostředí vůbec;

- rekreace

- vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace - zejména rekreace krátkodobé – turistiky a cykloturistiky;

- nerozvíjet individuální rekreaci, nerozvíjet chatové a zahrádkářské lokality, nezastavovat dalšími objekty stávající plochy s chatami;

-  pro individuální rekreaci využívat stávající neobydlené objekty pro bydlení (ale přitom preferovat využití objektu RD opět k bydlení před využitím k rekreaci);

- pro rekreaci a cestovní ruch využít občanskou vybavenost;

- občanská vybavenost

- doplnit chybějící občanskou vybavenost pro obyvatele obce – zejména vybavenost pro sport, kulturu, při větším nárůstu obyvatel pro maloobchod;

- doplnit občanskou vybavenost sloužící rekreaci a cestovnímu ruchu;

- pro další občanskou vybavenost využívat stávajících objektů ve vlastním zastavěném území;

- plochy v centrální části obce rezervovat pro chybějící vybavenost;

- uvažovat novou občanskou vybavenost v rámci navrhovaných lokalit pro bydlení;

- veřejná prostranství, zeleň v zastavěném území

- prioritně dořešit centrální část obce (mezi obecním úřadem, klubem a samoobsluhou a dále jižním směrem) - uspořádání ploch dopravy, občanské vybavenosti a  zeleně;

- řešit návaznost historické návsi a centrální části s občanskou vybaveností;

- každé území řešit komplexně, a to včetně ploch zeleně (veřejných prostranství);

- řešit návaznost sídla na extravilán – doplněním ploch sídelní zeleně - zahrad;

- doprava

- rozšířit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch, zlepšit stávající místní komunikace a řešit dopravu v rámci centrálního prostoru v obci;

-  doplnit pěší komunikace tam, kde je to nutné;

- doplnit chybějící plochy pro parkování;

- zlepšit celkovou prostupnost území, v maximální míře vyloučit účelovou zemědělskou dopravu ze zastavěného území;

- technická infrastruktura

- řešit problém odvodu a likvidace splaškových a dešťových vod, řešit způsob odkanalizování obce  a ČOV;

- řešit zásobování vodou a energiemi  a likvidaci splaškových a dešťových vod (navrhované liniové sítě a zařízení technické infrastruktury) pro zastavitelné plochy.

- HLAVNÍ ZÁSADY ROZVOJE A OCHRANY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Koncepce rozvoje nezastavěného území v maximální míře respektuje stávající funkční využití ploch v katastrálním území a navrhuje:

- zvýšit podíl porostů dřevin v krajině – krajinné zeleně, zejména s ekologickou a protierozní funkcí;

- na intenzivně zemědělsky vyžívané části katastrálního území s erozně ohroženými plochami realizovat protierozní opatření;

- zachovat relikty původního maloplošného hospodaření v krajině a chránit jejich vysokou krajinářskou hodnotu;

- vyloučit jakékoli stavby ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce, vyjma staveb uvedených v §18, odst. 5, Stavebního zákona.

B.3. hodnoty v území a návrh jejich ochrany A ROZVOJE

- Architektonické hodnoty

Nové stavby a rekonstrukce provádět s ohledem na zachování kulturních a historických hodnot obce v CHKO Moravský kras. Návrhy provádět tak, aby nebyl narušen charakter sídla venkovského charakteru. Stejně tak, aby nebylo znehodnoceno okolí nemovité kulturní památky - objektu křížku a také všech objektů drobné architektury v celém k.ú.

Při výstavbě postupovat v souladu se skutečností, že celé k.ú. je územím archeologického zájmu.

- Urbanistické hodnoty

Chránit dochovalou historickou urbanistickou stopu tvořenou původní zástavbou v místě původní návsi, centrální části s občanskou vybaveností a ploch navazujících na centrum východně.

- Přírodní hodnoty

Respektovat stávající hodnoty území.

- Krajinný ráz, dominanty v území

Chránit pohledově významné části k.ú. před zástavbou.

Na okrajích obce důsledně dbát na zachování zeleného prstence, který sídlo tradičně odděloval od volné krajiny.

V zemědělské krajině chránit všechny segmenty původního maloplošného využívání krajiny a dochované meze a linie zeleně podél cest. V sadech a polích je nutné zachovat stávající členění a využití a vyloučit výstavbu objektů pro bydlení či výrobní činnost.

C. Urbanistická koncepce

===================================================================

C.1. URBAnistická koncepce

zachovat původní urbanistickou stopu v historické části obce – původní náves a plochy navazující.

Řešit centrální prostor obce s občanskou vybaveností vymezený stávajícím a  bývalým obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí a navazující prostory.

Řešit propojení těchto dvou výše uvedených částí, řešit problém překážky v návaznosti obou prostorů – objektu rodinného domu (přestavbové území)

Zástavbu rozvíjet v návaznosti na souvisle zastavěné území obce, nevytvářet skupiny domů, rozptýlená zástavba je nepřípustná vůbec.

Respektovat podmínku zpracování územní studie tam, kde je tímto ÚP předepsána.

C.2. vymezení zastavitelných ploch

- C.2.1. Plochy bydlení

Jsou navrženy plochy B1a+ B1b, B2a+B2b+B2c, B3a+ B3b, B4

- C.2.2. Plochy občanské vybavenosti

Jsou navrženy:

Plocha pro občanskou vybavenost pro sport (víceúčelová plocha pro sport a kulturní akce) v obci OV1 (na plochách areálu bývalého zemědělského družstva).

Plocha OV2 pro základní občanskou vybavenost.

Plocha OV3 pro sport v Josefově.

- C.2.3. Plochy výroby

Nejsou samostatně navrhovány.

- C.2.4. Plochy rekreace

Pro individuální rekreaci  nejsou navrhovány nové plochy.

- C.2.5. Plochy smíšené

- Smíšená výrobní

- Plocha pro zařízení výroby a občanské vybavenosti, případně pouze výroby nebo pouze občanské vybavenosti. Je navržena plocha S2 (v Josefově).

- Smíšená občanské vybavenosti

- Plocha pro zařízení občanské vybavenosti, s přípustným bydlením  S1.

- C.2.6. Plochy veřejných prostranství

Náměstí

Stávající centrální prostor je navržen k úpravě – řešeno bude v územní studii.

Veřejná zeleň

jsou navrženy plochy ZV1 a ZV2.

C.2.7. Plochy sídelní zeleně

jsou navrženy plochy zahrad ZB1 a ZB2.

C.3. plochy přestavby

Je navržena přestavba plochy bydlení PU v sousedství obchodu a je navržena pro veřejnou zeleň s možností umístění občanské vybavenosti.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

==================================================================

D.1. Doprava a dopravní zařízení

Stávající dopravní skelet v obci bude zachován.

Silnice

Mimo průjezdní úsek budou silnice III/37445 a III/37446 upravovány v kategorii S 6,5/60.

V průjezdním úseku bude silnice III/37446 upravována ve funkční skupině C a typu MO2 10/6,5/50.

Tyto úpravy budou realizovány v rámci stávajících ploch silniční dopravy.

Místní  komunikace

Jsou navrženy místní komunikace:

MK1 do navržené plochy B1a; v trase bývalé účelové komunikace ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30;

MK2 pro navrženou plochu B2a+B2b+B2c; v trase účelové komunikace ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30;

MK3 k ploše B1b a B1a; v trase stávající účelové komunikace, ve funkční skupině C a typu MO2 6/5/30;

MK4  k plochám OV1 a S1; naváže na  stávající MK (a dále pokračuje jako účelová);  je navržena ve funkční skupině C a typu MO2 8/6/30.

Pěší trasy

Je navržena komunikace pro pěší PK1 podél severní strany silnice III/37446 na okraj zastavitelného území.

Prodloužení PK1 ve směru severním bude řešeno až v rámci územní studie na centrální prostor.

Doprava v klidu

Parkování

Je navrženo parkoviště D1 v centru obce.

Parkování firem bude ve vlastním areálu.

Garážování, t.j dlouhodobé odstavení aut si zajistí každý občan a majitel nemovitosti na svém pozemku.

Účelová doprava

Jsou navrženy účelové komunikace:

UK 1, UK 2, UK 3, UK 14 v  nové trase v  kategorii P 6/30;

UK 5, UK 7, UK 8,  UK 9 v nové trase, kategorie P 4/30;

UK 4, UK 6, UK 13 trase původní polní cesty a jejího pozemku a v části úseku nová  v kategorii P 4/30;

UK 10, UK 11, UK 12, v trase původní polní cesty a částečně jejího pozemku a částečně nová  v kategorii P 6/30.

D.2. technická infrastruktura

- D.2.1. Zásobování vodou

V ÚP je navrženo napojení ploch na stávající řady, případně jsou navrženy vodovodní řady do míst, kde je navržena nová výstavba.

Návrh zásobení pitnou vodou

Bydlení

Plochy B 1a, B 1b

Plocha B 1a - navrhuje se prodloužení  stávajícího řadu a jeho propojení s vodovodní sítí.  Detailní řešení  s přesným vedením vodovodu bude upřesněno v samostatné uzemní studii.

Plochy B 1b – navrhuje se  prodloužení  stávajícího řadu a napojení plochy na tento řad.

Plochy B 2a, B 2b, B 2c

Všechny tyto plochy budou napojeny na stávající tlakovou část vodovodu, která je napojená na  ATS Habrůvka.

Plochy B 3a, B 3b

Stávající vodovodní řad bude prodloužen směrem ke Křtinám a navržené plochy budou napojeny na tento řad.

Plocha B 4

Plochu bude možnost napojení na stávající vodovodní řad vedoucí  okrajem plochy.

Proluky

Jde o místa ve stávající zástavbě v obci, kde jsou stávající rozvody vody, na které lze všechny domy přípojkami napojit.

Plochy občanské vybavenosti OV 1, OV 2, OV 3 – plochy OV 1, a OV 3 bude možno napojit na stávající vodovodní řady v obci, případná potřeba pitné vody u plochy OV 3 bude řešena individuálně z vlastního zdroje.

Plochy smíšené S1 a S2 – plocha S 2 - plocha se nachází v místní části Josefov, předpokládá se  využití stávajícího zdroje vody v areálu. Plocha S 1 – plochu je možno napojit na stávající vodovodní řad.

- D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod

V souladu se schváleným PRVK Jm kraje je navržena nová splašková kanalizace, která bude odvádět pouze odpadní vody  z domácností  a provozoven.

Stávající kanalizace bude i nadále využívána pro odvedení dešťových vod do  potoka pod obcí. Likvidace splaškových vod je v této fázi zvažována dvěma způsoby. Variantní řešení A (dle PRVK) uvažuje s vybudováním nové ČOV Habrůvka na západním okraji obce, do které by byly svedeny odpadní vody z celé obce Habrůvka. Varianta B uvažuje s výtlakem odpadních vod z Habrůvky na stávající ČOV Křtiny, která by byla společná pro obě obce. Trasy a umístění  splaškových stok  by bylo pro obě varianty shodné, vycházejí ze zpracované projektové dokumentace, liší se pouze místo  likvidace splaškových vod.

Doporučuje se varianta B.

Návrh likvidace odpadních vod

Bydlení

Plochy B 1a, B 1b

Obě plochy budou napojeny na navrženou stoku splaškové kanalizace, která bude oproti návrhu v PD prodloužena na lokalitu B1a. Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány na  ploše a vsakovány, jejich přebytek bude odváděn do stávající kanalizace. Detailní řešení  bude upřesněno v samostatné územní studii.

Plochy B 2a, B2 b, B 2c

Všechny tyto plochy budou napojeny na navrženou stoku splaškové kanalizace, která bude  rovněž proti návrhu v PD prodloužena. Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány a vsakovány na pozemcích, jejich přebytek a odvodnění navržené zpevněné komunikace MK 2 bude sváděn do navrženého úseku dešťové kanalizace.

Plochy B 3a, B3 b

Předpokládá se prodloužení navržené stoky k těmto plochám, a přesunutím navržené čerpací stanice do nejnižšího místa (var. A), vzhledem ke konfiguraci terénu budou splaškové vody čerpány do  gravitační stoky, které vede směrem k navržené ČOV Habrůvka. V případě var. B (výtlak z obce na ČOV Křtiny) lze uvažovat o tlakovém napojení splaškových vod z těchto ploch na výtlak. Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány a vsakovány na pozemcích, jejich přebytek bude akumulován a využíván jako užitková voda (např. k zálivce).

Plocha B 4

Splaškové vody je možno zaústit do navržené stoky, vedoucí okrajem plochy. Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány a vsakovány na pozemku, jejich přebytek může být sveden do  stávající  dešťové kanalizace.

Proluky

Jde o místa ve stávající zástavbě v obci, kde jsou  navrženy úseky splaškové kanalizace, takže bude možnost všechny domy napojit kanalizačními přípojkami. Rovněž dešťové vody lze zaústit do stávajícího systému dešťové kanalizace.

Plochy občanské vybavenosti OV 1, OV 2, OV 3 –  plochy OV 1 a OV 2  bude možno napojit na navržené úseky splaškové kanalizace,  z plochy OV 3 budou (v případě potřeby) splaškové vody likvidovány individuálně – jímkou na vyvážení. Dešťové odpadní vody budou likvidovány  především  vsakem, případně napojením na stávající dešťovou kanalizaci (plocha OV 2) nebo navržený úsek dešťové kanalizace (plocha OV 1).

Plochy smíšené S1 a S2 –  plocha S2 -  plocha se nachází v místní části Josefov, předpokládá se  individuální likvidace splaškových vod  v areálu, stejně tak i dešťových vod, především vsakem, či akumulací. Plocha S1 – plochu je možno napojit na navržený úsek splaškové kanalizace. Dešťové odpadní vody budou likvidovány vsakem, případně napojením na navržený úsek dešťové kanalizace.

S ohledem na nově navrženou výstavbu bude třeba v rámci dalšího stupně projektové dokumentace začlenit plochy jak z hlediska rozšíření navržené splaškové kanalizace, tak i z hlediska prověření dimenze stok a kapacity navržené ČOV v Habrůvce (var. A), resp. ČOV  Křtiny (var. B).

Odtokové poměry – zvětšený podíl povrchového odtoku ze zvětšeného podílu zpevněných ploch bude v co největší míře zachycován a vsakován do půdního profilu, přebytek bude neškodně sváděn do vodotečí.

Návrh ploch:

Pro kanalizaci je navržena plocha T1:

T1a - varianta A – ČOV  Habrůvky;

T1b - varianta B pro čerpací stanici výtlaku na ČOV Křtiny).

- D.2.3. Zásobování elektrickou energií

## Zásobování obce

Předpokládaný potřebný příkon pro plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po jejím rozšíření, úpravě a výstavbě nové distribuční TS včetně přípojky VN:

- úprava trasy nadzemní přípojky VN 22 kV pro TS 1-bude realizována podzemním  kabelovým vedením;

- rekonstrukce stávající TS 1 – Obec – stávající zděnou věžovou nahradit kioskovou do                                                 630 kVA - ve stávající ploše;

- zahušťovací TS 5 – K vodojemu – v navrhované ploše pro technickou infrastrukturu T2 - s kabelovou přípojkou VN;

- pro soustředěné lokality bytové výstavby provést rozšíření distribuční rozvodné sítě NN podzemním kabelovým vedením.

- D.2.4. Zásobování plynem

Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství zemního plynu (ZP) vyplývající z návrhu ÚP budou zajištěny prostřednictvím stávající distribuční sítě NTL v obci a jejím rozšířením k navrhovaným plochám.

- D.2.5. Zásobování teplem

Navrhovaná zástavba bude zásobena z individuelních zdrojů.

- D.2.6. Elektronická komunikační zařízení

Nové plochy ani zařízení nejsou navrhovány.

- D.2.7. Odpadové hospodářství – komunální a tříděný odpad

Rodinné domy budou mít nádoby na odpad na svém pozemku. Soukromé podnikatelské subjekty budou mít na svém pozemku.

- V ploše centrální bude plocha pro tříděný odpad (bude řešeno v rámci ÚS).

- E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

- ===================================================================

- E.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce uspořádání krajiny v extravilánu se zásadně nemění. Doplněny budou interakční prvky. Navržena budou protierozní opatření – příkopy, zatravnění.

- E.2. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN

- E.2.1. Zemědělský půdní fond

Zemědělské využití ploch v k.ú. Habrůvka se výrazně nemění. Část zemědělsky využívaných ploch je navržena k plnění funkce protierozních opatření. Pro zemědělské využití nejsou navrhovány nové plochy, naopak část zemědělských ploch je navržena k zástavbě.

Jsou navrženy plochy protierozních zatravnění Z1 až Z8.

- E.2.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa

Nejsou navrhovány nové plochy k zalesnění.

- E.2.3. Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně

Zachovat stávající plochy krajinné zeleně. Nové plochy nejsou navrhovány.

- E.2.4.  Plochy vodní a vodohospodářské

Zachovat stávající funkci  všech vodohospodářských zařízení, toků a nádrží v území a doplnit další opatření.

Jsou  navržena protierozní opatření:

jako doplňující opatření jsou navrženy otevřené příkopy nad obcí - P1a, P1b, P1c, P1d pro zachycení přebytečných povrchových vod a jejich neškodné svedení do navržených nádrží a stávajících vodních toků.

- E.2.5. Plochy přírodní

Vymezení funkčního biocentra.

- E.3. ÚZEMNí systém ekologické stability

Respektovat funkční skladebné části ÚSES – zde NRBC 31 Josefovské údolí.

- F. Plochy s rozdílným způsobem využití a další regulace

- ==================================================================

- F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití

Zastavěné území a zastavitelné plochy

- PLOCHY BYDLENÍ

- bydlení individuální  - venkovského chrakteru -  BIv

Hlavní využití:  individuální bydlení venkovského  charakteru s užitkovými zahradami a drobnými hospodářskými objekty.

Přípustné

- bydlení v rodinných domech venkovského typu

- občanská vybavenost bez nadlimitních negativních vlivů na  bydlení

- dopravní a technická infrastruktura

- civilní ochrana

- zeleň

Podmíněně přípustné

- výroba a skladování s provozem a dopravní obsluhou – vše bez nadlimitních vlivů na okolí

- individuální rekreace

Nepřípustné

- vše s negativními dopady na  životního prostředí

- výroba a skladování obtěžující nadlimitně svým provozem okolí

- zemědělská výroba

- Regulativy platí pro stávající zastavěné území včetně dostaveb a nové výstavby v tomto území (vyznačeno ve výkrese č. 2, 2a Hlavní výkres) a návrhové plochy B1a+B1b1, B2a+B2b+B2c, B3a+B3b a B4.

- Pozn.: Do stabilizovaných ploch bydlení byly zahrnuty stávající objekty individuelní rekreace.

- Další podmínky využití ploch bydlení:

- Níže uvedené plochy jsou využitelné pro navrhovanou funkci za předpokladu splnění následujících podmínek:

Plocha B1a

- respektování vodovodního přivaděče procházejícího přes plochu;

- vybudování potřebné dopravní a technické vybavenosti pro plochu (místní komunikace MK1, MK3, trafostanice T2, liniových staveb technické infrastruktury);

- součástí plochy bude plocha veřejného prostranství.

Plocha B1b

- respektování nadzemního vedení VN 22 kV, procházejícího okrajem plochy (případně jeho kabelizace);

- vybudování potřebné dopravní a technické vybavenosti pro plochu (místní komunikace MK3 a  liniových staveb technické infrastruktury).

Plocha B2a+B2b

- respektování vodovodního přivaděče procházejícího okrajem plochy;

- vybudování potřebné dopravní infrastruktury (úprava a rozšíření stávající účelové komunikace na místní komunikaci MK2) a chybějící technické infrastruktury.

Plocha  B2c

  - vybudování potřebné dopravní infrastruktury (úprava a rozšíření stávající účelové komunikace na místní komunikaci MK2) a chybějící technické infrastruktury.

Plocha B4

  - respektování možnosti zastavění plochy ve vzdálenosti min. 25 m od okraje lesa.

Plochy B1a+B1b a B2b

- pro plochy bydlení B1a + B1b a B2b a plochy navazující, zejména místní komunikace MK1 a MK3, zpracovat územní studii;

- při zpracování územní studie budou zohledněny dopady na krajinný ráz a pohledově exponované plochy.

Pro všechny plochy bydlení:

zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře budou navržena opatření, která budou eliminovat negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy u ploch řešených ÚS bude řešeno v rámci této územní studie.

Kromě výše uvedených ploch je možno realizovat výstavbu v prolukách ve stabilizovaném území bydlení (stávající plochy bydlení) pokud to umožňují územní podmínky a při respektování všech omezení v území.

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

- Základní vybavenost - OZ

Hlavní využití: veškeré druhy občanské vybavenosti, které lze do plochy umístit s ohledem na okolní plochy.

Přípustné

- vzdělání a školství

- sociální služby

- zdravotní služby

- kultura

- veřejná správa

- ochrana obyvatelstva

- zařízení pro bydlení a ubytování

- obchod

- stravování

- zájmová činnost

- výstavnictví, muzeum

- plochy pro církev

- výrobní a nevýrobní služby bez nadlimitních negativních vlivů  na okolí

- dopravní a technická infrastruktura

- civilní ochrana

- zeleň

Podmíněně přípustné

- individuální bydlení

- sport

- výroba a sklady neobtěžující svým provozem a dopravní obsluhou nadlimitně okolí

Nepřípustné

- vše s negativními dopady na  životního prostředí

- výroba a skladování

- zemědělská výroba

Platí pro stávající plochy a navrhovanou plochu OV2.

Další podmínky využití ploch občanské vybavenosti:

- Plocha OV2 je využitelná pro navrhovanou funkci za předpokladu splnění následujících podmínek:

- respektování hranice NATURA 2000;

- zajištění dopravního napojení plochy přes navrhovanou plochu ZV2 a zajištění dostatečného parkování (pokud to územní poměry neumožňují, zajistí si majitel nebo provozovatel na jiném pozemku v odpovídající docházkové vzdálenosti);

- zajištění likvidace a neškodného odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře budou navržena opatření, která budou eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy;

- plochu je možno využít jen pro takové druhy občanské vybavenosti, které nebudou mít nadlimitní negativní vliv (hluk, emise,..) na bydlení ve stabilizovaných a navrhovaných plochách bydlení – tedy pokud hodnoty hluku, emisí apod. nepřekročí limity pro chráněný venkovní prostor staveb obytných a bude vybudována potřebná technická vybavenost;

- pro záměr OV2 zpracovat biologické hodnocení z hlediska vlivu na biotop T1.1 a okraj EVL Moravský kras.

- Sport  - OS

Hlavní využití: sport.

Přípustné

- dětská hřiště

- hygienická zařízení, šatny

- dopravní a technická infrastruktura

- civilní ochrana

- zeleň

Podmíněně přípustné

- kultura

- stravování

- maloobchod

- služby

- tříděný odpad

Nepřípustné

- vše s negativními dopady na  životního prostředí

- výroba a skladování

- zemědělská výroba

Platí pro navrženou OV1 a OV3.

Další podmínky využití ploch občanské vybavenosti:

- Níže uvedené plochy jsou využitelné pro navrhovanou funkci za předpokladu splnění následujících podmínek:

OV1:

- asanace objektů bývalé zemědělské výroby (v současnosti skladů), které se vyskytují v ploše - úpravy a rozšíření stávající účelové komunikace na místní MK4 a dobudování potřebně technické infrastruktury a zajištění dostatečného parkování;

- plochu je možno využít jen pro takové druhy občanské vybavenosti, které nebudou mít nadlimitní negativní vliv (hluk, emise,..) na bydlení ve stabilizovaných a navrhovaných plochách bydlení – tedy pokud hodnoty hluku, emisí apod. nepřekročí limity pro chráněný venkovní prostor staveb obytných a bude vybudována potřebná technická vybavenost.

OV3:

- realizace opatření neohrožování dopravního provozu na silnici provozováním hřiště;

- vyloučit veškeré činnosti, které by mohly ohrozit čistotu vody vzhledem k přítomnosti naturového druhu ve vodních tocích.

Obě plochy:

- zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře budou navržena opatření, která budou eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy.

- Sport specifický - OSs

Hlavní využití: sport v CHKO.

Přípustné

- hřiště

- zeleň

Podmíněně přípustné

- stavba v souladu s charakterem plochy.

Nepřípustné

- vše ostatní.

Platí pro hřiště u Tyršova sadu.

PLOCHY VÝROBy

výroba a sklady v areálech   - VA

Hlavní využití: průmyslová výroba, zpracovatelské provozy, sklady, výrobní služby bez negativních vlivů na životní prostředí.

Přípustné

- zemědělská výroba – chov, zpracování produktů a doprovodná činnost bez negativních  vlivů na životní prostředí

- administrativa

- sociální zařízení, šatny

- dopravní a technická infrastruktura bez negativních dopadů na plochy s vyššími hygienickými nároky

- civilní ochrana

- zeleň

Nepřípustné

- bydlení (vyjma bytu majitele nebo správce při dodržení hygienických limitů)

- vše s negativními dopady na životního prostředí

- činnosti s nároky na dopravu, která obtěžuje nadlimitně plochy s vyššími hygienickými nároky

Platí pro stávající (areál bývalého zemědělského družstva).

PLOCHY SMÍŠENÉ

Smíšené Výrobní  - SV

Hlavní využití: smíšená funkce:

- výrobní provozy, sklady, výrobní služby bez nadlimitních negativních vlivů na plochy s vyššími hygienickými nároky a bez negativních  vlivů na životní prostředí vůbec;

- občanská vybavenost.

Přípustné

- vzdělání a školství

- sociální služby

- zdravotní služby

- kultura

- ochrana obyvatelstva

- obchod

- stravování

- zájmová činnost

- výstavnictví, muzeum

- plochy pro církev

- dopravní a technická infrastruktura

- civilní ochrana

- zeleň

Přípustná je také pouze jedna z funkcí – pouze výroba nebo pouze občanská vybavenost.

Podmíněně přípustné

- bydlení majitele nebo provozovatele areálu

- ubytování

- sport

Nepřípustné

- vše s negativními dopady na  životního prostředí

- výroba a skladování obtěžující nadlimitně svým provozem okolí

- zemědělská výroba

Platí pro stávající plochu a navrhovanou S2.

- Další podmínky využití plochy :

- Plocha S2 je využitelná pro navrhovanou funkci za předpokladu splnění následujících podmínek:

- nejpozději v rámci územního řízení pro jednotlivé stavby umisťované na plochy smíšené výrobní bude prokázáno, že celková hluková zátěž z plochy pro výrobu nepřekročí na hranici stávajícího bydlení hodnoty hygienických limitů hluku, obdobně platí i pro emise, vibrace apod.;

- obdobná podmínka platí i v případě, že v ploše bude umístěna občanská vybavenost takového druhu, že je potřeba dodržet limity pro chráněný venkovní prostor staveb (objekt pro ubytování  apod.);

- zajištění dostatečného parkování;

- u záměrů v další fázi navrhnout likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti;

- navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Smíšené Občanské vybavenosti  - SOV

- Charakteristika: plochy s využitím pro základní občanskou vybavenost a bydlení, s charakterem objektů odpovídajícím venkovské zástavbě.

Hlavní využití

- občanská vybavenost

Přípustné

- sociální služby

- zdravotní služby

- kultura

- obchod

- stravování

- zájmová činnost

- výstavnictví, muzeum

- plochy pro církev

- dopravní a technická infrastruktura

- civilní ochrana

- zeleň

- individuální bydlení

Podmíněně přípustné

- sport

- výroba a sklady neobtěžující svým provozem a dopravní obsluhou nadlimitně okolí

Nepřípustné

- vše s negativními dopady na  životního prostředí

- výroba a skladování obtěžující nadlimitně svým provozem okolí

- zemědělská výroba

Platí pro navrhovanou plochu S1.

Další podmínky využití ploch smíšených:

- Výše uvedenou plochu lze využít pro navrhovanou funkci za předpokladu splnění následujících podmínek:

- plochu je možno využít jen pro takové druhy občanské vybavenosti, které nebudou mít nadlimitní negativní vliv (hluk, emise,..) na bydlení ve stabilizovaných plochách a v případě umístění bydlení v ploše S1 spolu s občanskou vybaveností i na toto bydlení – tedy pokud hodnoty hluku, emisí apod. nepřekročí limity pro chráněný venkovní prostor obytných staveb;

- rozšíření a úpravy stávající účelové komunikace na místní MK4 a dobudování potřebné technické infrastruktury;

- zajištění dostatečného parkování;

- u záměrů v další fázi navrhnout likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti;

- navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Náměstí -  ZN

Hlavní využití:  veřejné prostranství,  doprava (kromě nepřípustné).

Přípustné

- základní občanská vybavenost

- bydlení jako součást objektu občanské vybavenosti (doplňková funkce k funkci OV)

- zeleň

- zpevněné plochy

Podmíněně přípustné

- technická infrastruktura

Nepřípustné

- vše ostatní, zejména:

- výroba

- nákladní doprava

- neúměrné zvyšování zpevněné plochy nad 50 % celkové plochy

Platí pro stávající plochu.

Další podmínky využití plochy veřejných prostranství - náměstí:

část veřejného prostranství ZV1 bude možno využít až po dožití objektu bydlení v ploše PU1.

Veřejná zeleň -  ZV

Hlavní využití: veřejné prostranství s převahou zeleně.

Přípustné

- pěší komunikace

- cyklostezky, cyklotrasy

- bydlení jako doplňková funkce

Podmíněně přípustné

- technická infrastruktura

- zpevněné plochy

- objekty občanské vybavenosti - sport

- vodní plocha

Nepřípustné

-  vše ostatní

- neúměrné zvyšování zpevněné plochy nad 30 % rozlohy celé plochy

V ÚPN navržena ZV1, ZV2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Drobná držba v zastavěném území  - ZZ

Hlavní využití: zemědělské plochy sloužící k drobné zemědělské produkci většinou související s bydlením.

Přípustné

- stavby v souladu s charakterem plochy

Podmíněně přípustné

- technická infrastruktura

- dopravní infrastruktura pro obsluhu ploch

Nepřípustné

- vše ostatní

Platí pro plochy stávající a navrhované plochy ZB1, ZB2.

PLOCHY dopravní infrastruktury

- Silniční doprava - D

- Hlavní využití: plochy dopravy v souladu s KN nebo podle návrhu ÚP - viz níže

silnice iii.tř.		DS

místní komunikace		DM

účelová komunikace	DU

pěší komunikace		DK

dopravní plochy 		DP

Přípustné

- druh dopravní plochy odpovídající využití (viz výše)

Podmíněně přípustné

- jiné druhy silniční dopravy

- objekty v souladu s charakterem plochy

- liniová technická infrastruktura

- zeleň

Nepřípustné

- vše ostatní

Platí pro stávající plochy a navrhované plochy:

- místní komunikace MK1, MK2, MK3, MK4;

- účelové komunikace UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8, UK9, UK10, UK11, UK12, UK13, UK14;

- pěší komunikace PK1;

- parkoviště D1.

Další podmínky využití ploch

Podmínky pro umísťování dopravních staveb

- Poloha navržených ploch dopravní infrastruktury je jednoznačně vymezena pozemkem stavby. Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického vybavení, případně podmíněně přípustných.

- Stávající komunikace jsou určeny svou parcelou, případně funkční skupinou a typem, které  vyplývá z jejich stávajícího stavu. Navržené místní komunikace jsou rovněž jednoznačně vymezeny pozemkem stavby a případně určeny navrženou funkční skupinou a typem komunikace.

- Při úpravách a realizaci nových dopravních staveb je nutno respektovat technickou infrastrukturu (případně provést jejich úpravu tak, aby bylo možno dopravní stavby realizovat).

- V prováděcí PD dořešit likvidaci dešťových vod z povrchu, případně navrhnout opatření k ochraně půdního profilu před možným znečištěním z provozu na komunikacích.

PLOCHY technickÉ infrastrukturY

Vodní hospodářství

Hlavní využití:  plochy pro technickou infrastrukturu – vodní hospodářství.

vodovod (vodojem) - TV

kanalizace (čov)	- TK

Přípustné

- objekty v souladu s charakterem plochy

Podmíněně přípustné

- jiný druh technické infrastruktury

- doprava zajišťující obsluhu

- zeleň

Nepřípustné

- vše ostatní

- Regulativy platí pro stávající území a navržené plochy:

- T1a - var. 1 – pro čistírnu odpadních vod

- T1b - var. 2 – pro přečerpávací stanici kanalizace

Další podmínky využití ploch

Nejsou.

Energetika

Hlavní využití:  plochy pro technickou infrastrukturu – energetika.

plyn (regulační stanice plynu) 	- Tp

elektro (trafostanice)		- TE

Přípustné

- objekty v souladu s charakterem plochy

Podmíněně přípustné

- jiný druh technické infrastruktury

- doprava zajišťující obsluhu zařízení

- zeleň

Nepřípustné

- vše ostatní

- Regulativy platí pro stávající území a je navržena plocha T2 (pro trafostanici).

Technická infrastruktura  - telekomunikace

Hlavní využití: plochy pro technickou infrastrukturu – telekomunikace.

telekomunikace (zařízení telefonního operátora)  - TT

Přípustné

- objekty v souladu s charakterem plochy

Podmíněně přípustné

- jiný druh technické infrastruktury

- doprava zajišťující obsluhu zařízení

- zeleň

Nepřípustné

- vše ostatní

- Regulativy platí pro stávající území.

Plochy zemědělské - ZPF

- Orná půda  - ZO

Hlavní využití: rostlinná  výroba - orná půda.

Přípustné

- sady, trvalý travní porost; zeleň (zejména podél cest a po hranicích pozemků), účelové komunikace pro obsluhu území, ÚSES, interakční prvky a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné

- změna kultury, dočasné skládkování zemědělských produktů;

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch zemědělských (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Nepřípustné

- umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, vše ohrožující kvalitu zemědělské půdy.

Platí pro stávající území.

- Trvalý travní porost  - ZL

Hlavní využití:  rostlinná  výroba – trvalé travní porosty, protierozní zatravnění.

Přípustné

- zeleň (zejména podél cest a po hranicích pozemků), účelové komunikace pro obsluhu území,  ÚSES a PEO, změna kultury na jiné ekologicky stabilní kulturu.

Podmíněně přípustné

- změna kultury na ornou, dočasné skládkování zemědělských produktů;

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch zemědělských (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Nepřípustné

- umisťování staveb vyjma podmíněně přípustných, skládek, vše ohrožující kvalitu zemědělské půdy.

- Platí pro stávající území a navrhované plochy pro protierozní zatravnění Z1 až Z8.

- Další podmínky využití ploch

- V případě doplnění ploch zatravnění o střední a vysokou zeleň je nutno respektovat  technickou infrastrukturu v území.

Sady  - ZS

Hlavní využití:   rostlinná výroba – sady.

Přípustné

- rostlinná  výroba - sady, trvalý travní porost; zeleň.

Podmíněně přípustné

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch zemědělských (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra;

- změna kultury, skladování produktů, vymezení nových přístupových účelových komunikací.

Nepřípustné

- umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, vše ohrožující kvalitu zemědělské půdy, omezovat plochy těchto kultur ve prospěch velkoplošné orné půdy.

Platí pro stávající území a plochy s možností výsadby nových sadů.

- Zahrady, sady, orná půda v drobné držbě – ZD

Hlavní využití:  malovýrobní využívání zemědělské půdy, plochy sadů pro zachování genofondu druhů ovocných dřevin.

Přípustné

- ÚSES.

Podmíněně přípustné

- změna kultury (vyjma nepřípustné), trvalý travní porost, skladování produktů;

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch zemědělských (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Nepřípustné

- umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, vše ohrožující kvalitu zemědělské půdy, změna trvalých kultur na ornou, (omezovat plochy těchto kultur ve prospěch velkoplošné orné půdy).

Platí pro stávající území.

plochy lesní - PUPFL

- Lesy hospodářské - LH

Hlavní využití: lesnické hospodaření.

- Přípustné

- - ÚSES, protierozní opatření.

- Podmíněně přípustné

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch lesních (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra;

- - umisťování drobných lesnických a mysliveckých zařízení, změny cestní sítě.

- Nepřípustné

- - umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, či skládek, aktivity ohrožující kvalitu půdy a vody, změna kultury.

- Platí pro stávající plochy.

- Lesy zvláštního určení - LZ

Hlavní využití: lesnický výzkum, lesnická výuka, lesnické hospodaření.

- Přípustné

- - ÚSES, protierozní opatření.

- Podmíněně přípustné

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch lesních (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků *;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra * ;

- umisťování lesnických a mysliveckých zařízení, změny cestní sítě.

- Nepřípustné

- - umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, či skládek, aktivity ohrožující kvalitu půdy a vody, změna kultury.

Platí pro stávající plochy.

* všechny stavby, zařízení a opatření jsou přípustná za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

- Lesy specifické  - LX

Hlavní využití: předprostor významných krasových jevů.

- Přípustné

- - informační systém *.

- Podmíněně přípustné

- umisťování staveb pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní a technickou obsluhu plochy, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků*;

- umisťování technických opatření, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra *.

- Nepřípustné

- - umisťování staveb, vyjma podmíněně přípustných, či skládek, aktivity ohrožující kvalitu půdy a vody, změna kultury.

Platí pro stávající plochy.

* všechny stavby, zařízení a opatření jsou přípustná za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

plochy přírodní

- CHKO  (I.  zóna ochrany) a ZCHÚ ( NPR, PR)     -  PZ

Hlavní využití: hospodaření v souladu s ochrannými podmínkami.

Platí pro stávající plochy I. zónu ochrany CHKO Moravský kras a pro stávající plochy NPR Habrůvecká bučina, NPR Býčí skála, PR U Výpustku.

Přípustné

- hospodaření nepoužívající intenzivní technologie a nenarušující ekostabilizační funkce, realizace ÚSES.

- Podmíněně přípustné

- liniová dopravní a technická infrastruktura, která nebude v rozporu s předmětem ochrany;

dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně předmětu ochrany pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků *.

Nepřípustné

- umisťování staveb vyjma podmíněně přípustných, změna kultury.

* všechny stavby, zařízení a opatření jsou přípustná za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

- ÚSES - Biocentra  - PB (překryvná)

Hlavní využití: realizace skladebných částí ÚSES dle plánu ÚSES a podle zpracované projektové dokumentace.

Přípustné

- stávající způsob využití tam, kde není navrženo plánem ÚSES nebo v projektové dokumentaci jiné využití.

Nepřípustné

- změny kultur vedoucí ke snížení ekologické stability, likvidace zeleně.

Platí pro vymezené funkční biocentrum NRBC 31 Josefovské údolí – dle značení v ZÚR NRBC 04.

plochy smíšené nezastavěného území - plochy krajinné zeleně

- Krajinná zeleň – KP

Hlavní využití: krajinná zeleň.

Podmíněně přípustné

- umisťování staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní obsluhu ploch zemědělských (účelové komunikace) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků pokud je nelze umístit jinam;

- umisťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  pokud je nelze umístit jinam.

Nepřípustné

- umisťování staveb vyjma podmíněně přípustných a všeho, co ohrožuje kvalitu půdy a vod.

Platí pro stávající plochy.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Vodní plochy a toky - WT

Hlavní využití: vodní plocha, vodní tok.

Přípustné

- plochy pro vodohospodářské využití

- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a vodních toků

- vodohospodářské stavby

Podmíněně přípustné

- umisťování dalších staveb v souladu s charakterem plochy, pro ochranu přírody a krajiny, technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- doprovodná zeleň

Nepřípustné

vše ostatní.

Platí pro stávající plochy.

Protierozní opatření  - WP

Hlavní využití: vodohospodářská -  retence, zadržení  přívalových vod  a zpomalení povrchového odtoku.

Přípustné

- stavby a zařízení v souladu s funkcí.

Podmíněně přípustné

- doprovodná zeleň mimo vlastní retenční plochu.

Nepřípustné

vše ostatní.

Platí pro navržené záchytné příkopy P1a, P1b, P1c, P1d.

Plochy specifické

plochy brownfields - BW

Přípustné

- nové využití v souladu s návrhem.

Nepřípustné

vše ostatní.

Nachází se v části Josefov.

##### Další podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití:

- návrhy lze realizovat a stávající plochy využívat za předpokladu, že  nebudou narušeny zájmy Ministerstva obrany.

- F.2. REGULATIVY v zastavěném území a zastavitelných plochách

Bydlení

Intenzita využití zastavitelných ploch:

Max 30 % plochy  lze zastavět.

Zástavbu realizovat s ohledem na ochranu hodnot území – dochovalou urbanistickou stopu v historické části a obce a s ohledem na ochranu krajinného rázu.

- F.3. podmínky pro zajištění ochrany krajINného rázu a hodnot ve volné krajině

- Zástavba bude mít tradiční charakter a výška bude následující:

- individuální bydlení v RD – 1 nadzemní podlaží, novostavby ve stabilizovaných plochách bydlení budou přizpůsobeny výškové hladině okolní zástavby a charakter zástavby bude tradiční a bude respektovat tradiční proporcionalitu (poměry základních proporcí regionálně typických staveb) a jejich architektonický výraz bude korespondovat s dochovanou architekturou;

- občanská vybavenost – max. 2 NP, charakter zástavby bude tradiční;

- smíšená výrobní – výška max. 1 NP, max. 8 m  nad terénem a zástavba nesmí mít charakter novodobého průmyslového areálu, bude respektovat tradiční proporcionalitu (poměry základních proporcí regionálně typických staveb) a jejich architektonický výraz bude korespondovat s dochovanou architekturou.

Přitom je vždy nutno řídit se u objektů bydlení a výroby následujícím požadavkem:

Při stanovení výškové hladiny zástavby se řídit terénními podmínkami a výškou okolní zástavby. Nová zástavba nesmí narušit působení tradičních dominant.

Územní ochrana před zástavbou:

- Nedopustit úplné zastavění habrůvecké plužiny obrácené do této oblasti krajinného rázu  Josefovské údolí - tedy území navazující na cca severozápadní stávající zástavbu obce (hlavní zastavěné území).

- Před jakoukoliv zástavbou chránit jihovýchodní část k.ú. (navazující na k.ú. Křtiny tam, kde se k hranici katastrů obcí přiblížila zástavba), stejně tak v návaznosti na stávající jižní část zastavěného území s dochovalým pásem zahrad.

- Zvýšeně chránit území Tyršova sadu a nedopustit změnu jeho současného využití, tj. ovocného vysokokmenného sadu.

- Zastavěné území v Josefově dále nerozšiřovat vyjma plochy sportovního hřiště.

- Na okrajích obce důsledně dbát na zachování zeleného prstence, který sídlo tradičně odděloval od volné krajiny. Vhodné je preferovat tradiční zahrady. Jedná se zejména o plochy drobné držby v zastavěném území (označené ZZ – plochy s rozdílným způsobem využití). Jsou navrženy plochy nové ZB1 a ZB2. V zemědělské krajině chránit segmenty původního maloplošného využívání krajiny (zemědělské – zahrady, sady, orná půda v drobné držbě) a dochované linie zeleně podél cest.

- Chránit pohledově významné krajinné ohraničení dvou míst krajinného rázu, na němž se část zástavby sídla významně pohledově uplatňuje. Zvláštní pozornost věnovat krajinným vedutám, které zaujímají horní části temen. Tyto pohledově exponované svahy se uplatňují zejména při pohledech od jihovýchodu a významně se uplatňují v krajinném obraze. Stavby jsou přípustné podle stávajícího nebo navrhovaného využití plochy s omezením výšky tak, aby nenarušovaly krajinný horizont a vedutu – výška zástavby bude stanovena v navazujících správních řízeních.

- G. VEřEJNě Prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

- ===================================================================

- G.1. VEřejně prospěšné stavby

STAVBY

Dopravní infrastruktura

- místní komunikace

- MK 1 – místní komunikace ke zpřístupnění a obsluhu lokalit B1a a B1b

- MK 2 – úprava stávající účelové na místní k ploše B2a+B2b+B2c

- MK 4 – úprava účelové komunikace na místní v jižní části obce

- účelové komunikace

- UK 1, UK 2, UK 3, UK5,  UK7, UK8, UK9 – účelová komunikace v nové trase

- UK 4, UK6, UK 10, UK 11, UK 12, UK13 v části úseku nová  (a částečně  na pozemcích původní polní cesty a jejího pozemku)

- parkoviště

- D1 - parkoviště naproti obecnímu úřadu

Technická infrastruktura

- T1 – čistírna odpadních vod - var A – ozn. T1a /čerpací stanice kanalizace - var. B- ozn. T1b

- T2 - trafostanice

- rozvody vody k nově navrhované zástavbě

- splašková kanalizace  (včetně kanalizace k navrhované zástavbě)

- dešťová kanalizace k navrhované zástavbě

- plynovodní síť k navrhovaným plochám

- g.2. Veřejně prospěšná opatření

Protierozní opatření

- P1a, P1b, P1c, P1d – záchytné příkopy

- protierozní zatravnění Z1 až Z8

- g.3. ASANACE

- Jsou navrženy objekty v bývalém zemědělském areálu – p.č. 369, 372/1. 372/2 – ozn. AS1

- h. VEřEJNě Prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

- ==================================================================

- h.1. VEřejně prospěšné stavby

STAVBY

Občanská vybavenost

OV1 - zařízení pro sport a kulturu v obci – p.č. 369, 372/1, 372/2, 375/1, 375/2, 375/3, 356/75, 356/76 a  část parcel č. 356/61, 356/64, 356/66, 356/71, 356/72, 356/65

- h.2. Veřejně prospěšná opatření

Nejsou navrhována.

Předkupní právo lze uplatnit také pro veřejná prostranství:

Veřejná prostranství

- ZV1 (včetně pozemků přestavbového území) -  p.č. 353/2, 253/5, 250, 248, 249

- Přestavbové území

- Je navrženo PU 1 – objekty na dožití (jako podklad pro stavební uzávěru).

- I. doplňující údaje

- ===================================================================

- i.1. Počty listů územního plánu

Návrh:  A) Textová část   - 34 listů.

- I.2. počty výkresů grafické části

Jedno paré v části návrh obsahuje 5 výkresů.

- J. dalŠí požadavky

- ===================================================================

- J.1. Plochy a koridory územních rezerv

Nejsou navrženy územní rezervy.

- j.2. plochy a koridory prověřované územní studií

- J.2.1. Vymezení ploch a koridorů

Územní studii je třeba zpracovat pro:

- plochy bydlení B1a + B1b a B2b a plochy navazující, zejména místní komunikace MK1 a MK3;

- plochu centrálního prostoru obce CP.

- J.2.2. Lhůty pro pořízení územní studie

Územní studie budou zpracovány do 10 – ti let od vydání územního plánu.

- j.3. plochy a koridory, pro které bude zpracován regulační plán

- J.3.1. Vymezení ploch a koridorů

V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, pro které bude zpracován regulační plán.

- j.4. stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Podmínkou realizace VZ1 v přestavbovém území PU je dožití objektu (případně asanace po odkupu obcí na základě dohody s majitelem objektů).

Podmínkou realizace občanské vybavenosti v ploše OV1 je asanace objektů AS1.

V jednotlivých zastavitelných plochách pro bydlení je nutno nejprve zastavět plochy  navazující na zastavěné území a potom plochy další.

- j.5. architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které dokumentaci zpracuje autorizovaný architekt

Pro navrhované zařízení občanské vybavenosti pro penzion OV2 zpracuje dokumentaci autorizovaný architekt.

- j.6. stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení

Jedná se o stavby občanské vybavenosti, a výrobní objekty.