Ú Z E M N Í    P L Á N

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O d ů v o d n ě n í    z p r a c o v a t e l e

##### ÚZEMNÍ PLÁN

Odůvodnění

Objednatel:

Obec Habrůvka

Pořizovatel:

MěÚ Blansko

Zpracovatel:

Löw & spol., s.r.o., Brno

Vedoucí projektant:

Ing.arch. Milada Chroboczková

Projektanti profesí:

Urbanismus :  	Ing. arch. Milada CHroboczková

Doprava : 	Ing. Miloslava Škvarilová

Technická infrastruktura -  vodovod, kanalizace :  	Ing. Jiří Vysoudil

-  plyn, elektro, spoje :   	Vladimír Marek

Přírodní podmínky, zemědělství, lesní hospodářství,

životní prostředí : 	PaedDr. Pavel Hartl, CSc.

Vodní hospodářství v krajině : 	Ing. Jiří Vysoudil

Krajinný ráz : 	Mgr. Tomáš Dohnal

Zemědělství, ZPF : 	Ing. Radka Slatkovská

Digitalizace a technické práce : 	Milada Hlinovská

Brno, únor 2012

OBSAH

===================================================================

###### Textová část

1. Úvod, splnění zadání	7

1.1. Úvod, předmět územního plánu obce, postup  zpracování, pořizovatel, objednatel	7

1.2. Náležitosti územního plánu 	7

1.3. Vymezení řešeného území	7

1.4. Předcházející ÚPD a použité podklady	7

1.5. Splnění zadání	8

2. Širší vztahy	9

2.1. Správní vztahy	9

2.2. Dopravní vazby	9

2.3. Přírodní podmínky a vazby	9

2.4. Koordinace z hlediska širších vztahů	9

2.4.1. Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů	9

2.4.2. Soulad s ÚPD vydanou krajem	9

3. Základní údaje o uzemí 	10

3.1. Základní charakteristika řešeného území	10

3.1.1. Základní charakteristika katastrálního území	10

3.1.2. Základní charakteristika zastavěného území	10

3.2. Demografický vývoj obce	10

4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 	12

4.A.Zastavěné území a zastavitelné plochy	 12

4.B.Cíl ÚP, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	12

4.B.1. Cíl ÚP 	12

4.B.2. Koncepce rozvoje území 	12

4.B.3. Hodnoty v území a návrh jejich ochrany a rozvoje	17

4.C. Urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy přestavby	19

4.C.1. Urbanistická koncepce	19

4.C.2. Vymezení zastavitelných ploch   	19

4.C.2.1. Bydlení  	19

4.C.2.2. Občanská vybavenost  	21

4.C.2.3. Výroba  	22

4.C.2.4. Rekreace  	22

4.C.2.5. Plochy smíšené  	23

4.C.2.6. Veřejná prostranství	23

4.C.2.7. Sídelní zeleň  	23

4.C.3. Plochy přestavby	24

4.D.Koncepce veřejné infrastruktury	24

4.D.1. Doprava a dopravní zařízení      	24

4.D.2. Technická infrastruktura	29

4.D.2.1. Zásobování vodou	29

4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod	32

4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií 	35

4.D.2.4. Zásobování plynem	40

4.D.2.5  Zásobování teplem	41

4.D.2.6. Elektronická komunikační zařízení	42

4.D.2.7. Odpadové hospodářství – komunální a tříděný odpad	43

4.E. Koncepce uspořádání krajiny	43

4.E.1. Koncepce uspořádání krajiny	43

4.E.2. Vymezení ploch změn 	44

4.E.2.1. Zemědělský půdní fond 	44

4.E.2.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 	44

4.E.2.3. Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně 	44

4.E.2.4. Plochy vodní a vodohospodářské   	45

4.E.2.5. Plochy přírodní   	47

4.E.3. Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability, krajinný ráz 	48

4.E.3.1. Ochrana přírody a krajiny  	48

4.E.3.2. Územní systém ekologické stability  	48

4.E.3.3. Krajinný ráz	49

4.F. Plochy s rozdílným způsobem využití a další regulace v území 	50

4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	50

4.F.2. Prostorové regulativy v zastavěném a zastavitelném území 	58

4.F.3. Podmínky pro zajištění ochrany krajinného rázu a hodnot ve volné krajině 	59

4.G. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit	64

4.H. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	65

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území 	65

5.1. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí  	65

6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	67

6.1. ZPF	67

6.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 	77

6.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch	77

7. Koordinace v území	78

7.1. Limity využití území	78

7.1.1 Ochranná hygienická a technická pásma	78

7.1.2. Technická ochranná pásma	78

7.2. Ostatní limitující faktory	82

7.3. Další vlivy v území	83

Grafická část

I.   Koordinační výkres	                                               1: 5 000

II.   Koordinační výkres	                                               1: 2 000

– výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch

III.   Širší územní vztahy

IV.   Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL	1: 5 000

V. Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability, krajinný ráz	1: 5 000

T e x t o v á   č á s t

1. Úvod, Splnění zadání

===================================================================

1.1. Úvod, předmět územního plánu, postup zpracování, pořizovatel, objednatel

Předmětem územního plánu (dále jen ÚP) je řešení celého katastrálního území s důrazem na řešení zastavěných a zastavitelných částí a vazeb obce na okolí.

Nejprve bylo zpracováno zadání ÚP. Dále byl zpracován koncept, v rámci něhož byly provedeny průzkumy v terénu a prostudovány územně analytické podklady, následně  byl zachycen a vyhodnocen stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území a záměry na provedení změn v území. V rámci průzkumů  bylo provedeno funkční vyhodnocení území – vyhodnoceny plochy s rozdílným způsobem využití. Byly vyhodnoceny střety a problémy v území, také rozvojové možnosti. Následně bude koncept projednán  a zpracován návrh.

Objednatelem Územního plánu je obec Habrůvka,  pořizovatelskou činnost zajišťuje pro obec úřad s rozšířenou působností MěÚ Blansko oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ.

1.2. NÁLEŽITOSTI územního plánu

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dalšími souvisejícími předpisy/vše v aktuálním znění včetně novel).

V souladu s platnou legislativou je ÚP rozdělen na část výrokovou a část odůvodnění.

1.3. Vymezení řešeného území

Řešeným územím je celé katastrální území obce Habrůvka. Rozloha k.ú. je 467,8 ha. Celé k.ú. je zpracováno na mapovém podkladu – digitalizovaná katastrální mapa - v podrobnosti 1:2000.

- 1.4. Předcházející ÚPD a použité  podklady

- Předcházející ÚPP (územně plánovací podklady) a ÚPD (územně plánovací dokumentace):

- Územní plán Habrůvka, Ateliér Ja+Na, ing.arch. Naďa Rozmanová, 1994 a jeho změny

- Zásady územního rozvoje JMK, T- plán, RNDr. L. Krajíček, vydané 22.9. 2011,

- Územně analytické podklady ORP Blansko – úplná aktualizace 2010

- Územně-technický podklad MMR a MŽP ČR pro vymezování regionálních a nadregionálních ÚSES, 1996

- Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, Ageris Brno, 2003

- Další podklady :

- Mapové podklady - základní mapy ČR v měř.  1:5000

- Katastrální mapa a výškopis v digitální podobě

- Základní vodohospodářská mapa (ZVM) č. 24-43  1:50 000

- Grafické podklady – inženýrské sítě poskytnuté obcí v digitální podobě

- Bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ)

- Mapy BPEJ 1:5000

- Územně analytické podklady, veřejná databáze Českého statistického úřadu www.czso.cz

- Mapa Klimatické oblasti ČSR 1:500 000, E.Quitt, 1975

- Biogeografické členění ČR, Culek M. a kol., 1993

- Biogeografické členění ČR II. díl, Culek M. a kol., 2003

- Geobiocenologie II., Buček A., Lacina J., skripta MZLU Brno, 1999

- Plán péče o CHKO Moravský kras na období 2006 – 2016

- Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Moravský kras, LÖW & spol., 2011

- Výtlak z Habrůvky do Křtin, SMV projekt s.r.o. Brno, studie 08/2011

- Habrůvka ČOV a kanalizace SMV projekt s.r.o., Brno, DSP 03/2010

- Studie plánu společných zařízení  pro k.ú. Habrůvka a části k.ú. Křtiny, ing. M. Štěpán

- Skupinový vodovod Křtiny, provozní řád, VAS a.s.divize Boskovice, 03/2010

- PRVK Jm Kraje, Aquatis Brno

- ÚP obce Olomoučany, Atelier A.VE, Brno, 2010,

- ÚP města Adamov – návrh,  ILF Praha, 2001, Změna ÚP Adamov-A1-A1

- ÚP SÚ Rudice, 2001, změna Ru1, Ru2,Ru3, 2005

- ÚAP ORP Šlapanice – Březina, atelier Urbanismus architektura design, s.r.o.,

- Monumnet.npu.cz

1.5. Splnění zadání

# Územní plán byl zpracován podle Zadání.

Zadání bylo splněno.

Pouze bylo v průběhu zpracování po dohodě s obcí upuštěno od plochy pro kapli vzhledem k tomu, že v sousední obci je významný objekt barokní architektury, plnící dostatečně funkci i pro obyvatele obce Habrůvka  a jeví se, že i z ekonomického hlediska by bylo problematické objekt realizovat. Stejně tak pro plochu hřbitova. Oba druhy vybavenosti neodpovídají velikosti obce jako je Habrůvka. Navíc plochu pro hřbitov by v současnosti již nebylo možno umístit do lesa a jeho ochranného pásma.

Plochy pro odstavování nákladních vozidel byly prověřovány, ale nebyl vznesen požadavek na jejich vymezení a v obci nejsou vhodné plochy pro odstavování nákladních vozidel – bylo problematické je vytipovat i pro osobní vozidla. Navíc odstavovaná vozidla, zejména nákladní, představují vždy estetickou závadu v území. Provozovatelé nákladní dopravy si musí odstavování zajistit na svých vlastních pozemcích mimo veřejné plochy pro parkování a mimo silnice a místní komunikace.

Plocha hřiště u Tyršova sadu byla zapracována jako stav vzhledem k tomu, že již probíhá realizace v souladu s návrhem změny Ha12.

2. Širší vztahy

===================================================================

2.1. Správní vztahy

Obec Habrůvka se nachází v okrese Blansko, úřad s rozšířenou působností je v Blansku.

Obec je samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Sousedí s obcemi Babice nad Svitavou, Olomučany, Rudice, Křtiny, Březina u Křtin.

Obec má pouze základní občanskou vybavenost. Za občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi dojíždějí občané zejména do Brna.

2.2. Dopravní vazby

Obec je s okolím spojena silnicemi.

2.3. Přírodní podmínky a vazby

Pro řešeného území je charakteristický kontrast údolí Křtinského potoka s výraznými zalesněnými svahy a zvlněné krasové plošiny, zčásti zalesněné. Rozpětí nadmořských výšek se  pohybuje od 326 m n.m. v nivě Křtinského potoka na západním okraji k.ú. do výšky 546 m n.m. na východním okraji území.

Reliéf plošiny se celkově zvedá od jihu (jihovýchodu) k severu. Typické jsou krasové jevy, zejména závrty, vývěry a propadání, jeskyně a na příkrých svazích údolí i výchozy skalního podloží. V lesních porostech na krasové plošině jsou místy podmáčené deprese. Z antropogenních tvarů jsou hojné stopy po těžbě rud, písků a kaolínů, místy jámy s vodní plochou.

Celé řešené území náleží ke geomorfologickému okrsku Rudická plošina, geologické podloží budují převážně paleozoické a mesozoické horniny. Podle Mapy klimatických oblastí 1:500 000 (Quitt E., 1975) náleží západní část řešeného území do mírně teplé klimatické oblasti MT10, východní část náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT9.

2.4. Koordinace z hlediska širších vztahů

- 2.4.1. Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů

Návrh respektuje širší vazby – vazby dopravní, technické infrastruktury, vazby na regionální a nadregionální ÚSES, vazby na návrhy v sousedních k.ú.

- 2.4.2. Soulad s ÚPD vydanou krajem

Pro území celého kraje jsou vydané ZÚR JMK, T- plán, RNDr. L. Krajíček, vydané 22.9. 2011, nabytí účinnosti 17.2.2012

V ZÚR je na k.ú. Habrůvka vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 04.

Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývá, že se obec nachází v rozvojové oblasti OB3 Brno - vymezení ploch rozvojových oblastí bylo zpřesněno v ZÚR JMK – podle tohoto zpřesnění obec leží bezprostředně za hranicí OB3.

Z PÚR vyplývá požadavek na vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potencionálu okolí krajského města. S ohledem na to a při respektování CHKO Moravský Kras byl proveden návrh ÚP.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ

===================================================================

3.1. Základní Charakteristika řešeného území

- 3.1.1. Základní charakteristika katastrálního území

Obec Habrůvka leží v jihovýchodní části okresu Blansko, převážně na území Moravského krasu. Plocha řešeného území v souhrnu činí 995 ha.

Krajinu na k.ú. Habrůvka lze obecně charakterizovat jako krajinu lesní a lesozemědělskou, dlouhodobě ovlivněnou činností člověka. Zemědělská půda dnes zaujímá 14,3 % výměry katastru (143 ha), z toho 100 ha připadá na půdu ornou, 9 ha na zahrady, 33 ha na trvalé travní porosty. Zahrady navazují přímo na zástavbu obce. Lesní porosty zaujímají 83,8 % rozlohy k.ú. (834 ha). Jedná se o souvislý lesní celek Josefovského a Křtinského údolí, která jsou součástí území Moravského krasu.  Neobdělané plochy (v přehledu výměr uváděny jako tzv. ostatní plochy) zaujímají přibližně 1 % z celkové výměry katastru. Vodní plochy v řešeném území zaujímají 0,1 % z celkové rozlohy k.ú. Jde především o vodní toky. Drobné vodní plochy se nacházejí v lesních porostech v jámách po těžbě surovin.

- 3.1.2. Základní charakteristika zastavěného území

Menší rozvíjející se sídlo s velmi dobře dochovaným historickým jádrem (na části včetně tradičních zahrádek) a průměrnou novodobou zástavbou. Na severovýchodě si svůj charakter uchovává i starší domkařská zástavba. Původní ves v závěru malého údolí začíná obklopovat nová zástavba na vyvýšených svazích i horizontech. Vzhledem k členitému reliéfu a pohledové exponovanosti vyšších partií poněkud chybí účelná regulace výšky zástavby. Historické členění plužiny bylo setřeno při scelování pozemků, jeho malé fragmenty najdeme severně a západně od sídla.

Samostatnou částí je menší zastavěné území Josefov s několika RD a areálem brownfields.

Obec má převážně funkci ubytovací. Průmyslová výroba je reprezentována pouze jedním menším výrobními subjekty, umístěným uvnitř obytné zástavby. Objekt bývalé živočišné  výroba je využíván pouze jako sklad a je celkově ve špatném stavu a to včetně okolí, stejně tak i areál dřívější strojírenské výroby a učilištěm v Josefově. Okolí zastavěného území je tvořeno úrodnými půdami, které jsou z části využívány pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Celkově je v obci málo pracovních příležitostí. Většina obyvatel vyjíždí za prací.

Významnou funkcí je rekreace využívající krásné lesnaté a krasové území obce, a to především krátkodobá, která je významná nejen pro obyvatele obce, ale i pro návštěvníky. Obec je součástí rekreačního zázemí města Brna. Pro rekreaci jsou také využívány některé původní rodinné domky v obci a je zde několik chat.

3.2. Demografický vývoj obce

3.2.1. Stav

Obyvatelstvo

Rok                                    1991   1995   	2000    2009   2011

Trvale bydlící obyvatelstvo 352     344     328     368     391

Počet obyvatel od roku 1991 do roku 2000 klesal, od roku 2000 narůstá. Přírůstek obyvatel tvoří zejména přistěhovalí.

Pohyb počtu obyvatel v následujících letech budou ovlivňovat zejména tyto faktory:

- počet dostupných volných bytů

- cena bytu v místech s pracovními příležitostmi

- cena pozemků, cena stavebních prací

- celková ekonomická situace (výše výdělků, cena potravin a dalšího zboží, služeb, …)

- veřejná doprava

- možnosti pracovních příležitostí přímo v obci

3.2.2. Návrh

- Pro stabilizaci obyvatel bylo v ÚP navrženo:

- plochy pro bytovou výstavbu

- plochy pro odpovídající občanskou vybavenost

- plochy smíšené výrobní,  které vytvoří pracovní místa (i když v omezené míře)

- odpovídající vybavenost - dopravní a technické infrastruktury

Bilance navrhovaných lokalit RD

| Lokalita | Počet RD + BD | Počet bytů | Počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| B1a+B1b | 25 – 35 RD | 28 – 38 | 84 – 114 |
| B2a +B2b+B1c | 5-10 RD | 6 – 11 | 18 – 33 |
| B3a+B3b | 3 – 6 RD | 3 – 7 | 9 – 21 |
| B4 | 1 RD | 1 | 3 |
| Proluky ve stabilizovaném území | 6 – 8 RD | 6 – 9 | 18 – 27 |
| Celkem | 40 – 60 RD | 44 – 66 | 132 – 198 |

Pozn.: 	- počet bytů je odvozen z prognózy 10% zastoupení RD se dvěma byty

- počet obyvatel je odvozen z prognózy průměrného počtu 3 obyvatel na jeden byt

- Vzhledem ke stávající situaci a předpokládanému vývoji a při zajištění výše uvedených podmínek, lze uvažovat nadále se stabilním počtem obyvatel, eventuelně s jeho nárůstem, vzhledem k dobré dostupnosti do středisek osídlení.

- Současný počet obyvatel (k 1.1. 2011) 391 obyvatel – tedy při předpokládaném nárůstu až max. o 198 obyvatel nově navrhované plochy umožňují nárůst až na 589 obyvatel. Domů je v obci 162.

- Nová výstavba bude realizována postupně a ve skutečnosti bude nárůst obyvatel nižší (je navrženo více ploch pro bydlení vzhledem k tomu, že pozemky jsou většinou ve vlastnictví soukromých osob a není tedy možno určit, které budou pro výstavbu uvolněny a kdy).

- 4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

- ===================================================================

- 4.A. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Zastavěné území

V průběhu zpracování konceptu ÚP bylo zpracováno zastavěné území obce a bude  projednané v rámci projednání ÚP (jako jeho součást) - zákres ve výkresová části – výkr. č. 2  Hlavní výkres.

Zastavitelné plochy

Součástí návrhu je vymezení zastavitelných ploch.

Obojí je zakresleno ve výkresové části:

- Návrhu - výkr. č. 1: Základní členění území, č. 2: Hlavní výkres

- Odůvodnění - ve výkr. I. a II. Koordinační výkres (v měřítku 1:5000 a 1:2000).

- 4.B. CÍL, KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

4.B.1. Cíl ÚP

- Cílem je zajistit vyvážený rozvoj území – to znamená vytvořit předpoklady pro  rozvoj – územní plán vytváří územní předpoklady pro rozvoj území tím, že vymezuje plochy pro rozvoj, a to všech funkcí – z důvodu udržitelného rozvoje. Je však třeba kromě vytvoření podmínek pro socioekonomický rozvoj také vytvářet podmínky pro udržení zdravého životního prostředí a vše uvést do souladu. Chránit v území to, co je cenné, zejména v obci, která je v CHKO Moravský kras,  a návrhem ÚP směřovat k vytvoření předpokladů pro zlepšení podmínek v oblastech, kde by mohlo dojít k narušení prostředí. To vše je konkrétně řešeno v koncepci rozvoje obce.

- 4.B.2. Koncepce rozvoje území

- Stav

- Zástavba se historicky rozvíjela podél cest a toků, byla to zástavba rodinných domů s hospodářským zázemím. Toto uspořádání odpovídalo  způsobu  života v době svého vzniku, který souvisel zejména se způsobem zajišťováním obživy. Postupem doby se s technickým rozvojem  měnil charakter práce a její dělba, a tím i způsob života - stále méně lidí si zajišťuje potraviny svojí hlavní činností na svých hospodářstvích, zvětšuje se potřeba vzdělanosti, více lidí dojíždí za prací, stěhuje se do měst.

- V poslední době se naopak objevuje nový trend – zájem o bydlení ve zdravějším životním prostředí a migrace obyvatel na venkov, a to zejména u ekonomicky silnější populace. S tím ovšem souvisí problém výstavby objektů, které svým charakterem odpovídají spíše zástavbě městských a příměstských čtvrtí a ne zástavbě venkovské.

Využití ploch je v k.ú. Habrůvka je stabilizované. Převážnou část k.ú. zabírají lesy, dále orná půda, která je zemědělsky využívaná. V části území jsou krasové útvary.

Funkční členění území – plochy s rozdílným způsobem využití

- Obec můžeme z hlediska funkcí, které jednotlivé plochy a objekty plní (např. rod. domy - funkci bydlení) rozdělit podle těchto funkcí – podle platné legislativy se jedná  o plochy s rozdílným způsobem využití.

- V obci můžeme vyčlenit:

Plochy bydlení

- bydlení individuální - venkovského charakteru			BIv

Plochy občanské vybavenosti

- základní vybavenost							OZ

- sport									OS

- sport specifický 							OSs

Plochy výroby

- výroba a sklady v areálech  						VA

Plochy smíšené

- smíšená výrobní 			 				SV

- smíšená občanské vybavenosti					SOV

Plochy veřejných prostranství

- náměstí 								ZN

- veřejná zeleň								ZV

Plochy sídelní zeleně

- drobná držba v zastavěném území 					ZZ

Plochy dopravní infrastruktury

- silniční doprava :							D

- silnice III. tř.							DS

- místní komunikace							DM

- účelová komunikace						DU

- pěší komunikace							DK

- dopravní plochy 							DP

###### Plochy technické infrastruktury

- vodní hospodářství – vodovod (vodojem) 				TV

- vodní hospodářství – kanalizace (čistírna odp.vod)			TK

- energetika – plyn (regulační stanice plynu)				TP

- energetika – elektro (trafostanice)					TE

- telekomunikace – telefon (zař. tel. operátora)			TT

Plochy zemědělské - zemědělský půdní fond

- orná půda  								ZO

- trvalý travní porost 							ZL

- sady 									ZS

- zahrady, sady, orná půda v drobné držbě				ZD

Plochy lesní - plochy určené pro plnění funkcí lesa (PUPFL)

- lesy hospodářské 							LH

- lesy zvláštního určení	(lesnický výzkum a lesnická výuka)	LZ

- lesy specifické 							LX

Plochy přírodní

- CHKO (I. zóna ochrany) a ZCHÚ (NPR, PR) 			PZ

- ÚSES – biocentra (překryvná)					PB

Plochy smíšené nezastavěného území – Plochy krajinné zeleně

- krajinná zeleň 		 					KP

###### Plochy vodní a vodohospodářské

- vodní plochy  a toky 						WT

- protierozní opatření 							WP

Plochy specifické

- plochy brownfields 							BW

Pozn.:  Specifikace jednotlivých ploch je uvedena vždy v příslušné kapitole 4C, 4D.

- Návrh

- HLAVNÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE OBCE:

V území rozvíjet bydlení, výrobu a rekreaci - vytvořit předpoklady pro zajištění všech pilířů (socioekonomického i přírodního), a tak zajistit funkčnost a udržitelnost obce. Ale vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHKO Moravský kras, již z této skutečnosti vyplývá jeden silnější pilíř. K zajištění rovnováhy bude třeba rozvíjet i další – tedy ekonomický - ten však v omezeném množství a hlavně takovou, která nebude mít nadlimitní negativní dopady na bydlení a rekreaci, ale také na přírodně cenné území Moravského krasu: CHKO Moravský kras znamená významnou hodnotu a kvalitu v území a vytváří tak předpoklady pro rekreaci, zde spíše krátkodobou, i když zároveň území je součástí širšího rekreačního zázemí města Brna. Pro posílení pilíře sociálního (sociální soudržnosti) bude rozvíjena občanská vybavenost, přitom část z ní může sloužit zároveň rekreaci cestovnímu ruchu, ale pouze v míře a rozsahu odpovídajícím rozsahu území a významu CHKO Moravský kras a  potřebě jeho ochrany z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu.

- bydlení

- rozvíjet pouze individuální bydlení odpovídající charakterem venkovské zástavbě - důvodem je zachování charakteru obce;

- pro bytovou výstavbu využít proluky ve stabilizovaném území bydlení a plochy navazující na zastavěné území obce – je nejvýhodnější z důvodu ekonomického – u proluk není nutno budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu, u navazujících ploch jsou náklady omezené, výhodné také z hlediska ochrany ZPF.

- výroba

- rozvíjet pouze takovou výrobu, která nebude mít negativní dopady na životní prostředí,  na ochranu přírody  a krajiny a CHKO Moravský kras – důvodem je zachování složek životního prostředí – čistého ovzduší, klidného prostředí neobtěžovaného hlukem, kvalitní přírody s lesy a zvláště cennými a dochovanými částmi přírody a krajiny, s hodnotnými a pro území typickými krasovými útvary a jevy;

- v zastavěném území Habrůvky (souvislé hlavní zastavěné území obce) průmyslovou výrobu nerozvíjet – důvodem je zachování kvalitního obytného prostředí s kvalitními dalšími složkami životního prostředí;

- výrobu průmyslového charakteru rozvíjet pouze v areálu dříve využívaném pro výrobu v části Josefov – vzhledem k tomu, že se v této části již areál vyskytuje, i když je v současnosti nevyužíván (Brownfiels) a objekty (a jejich dřívější využití pro strojírenskou výrobu) není pro dané území (zejména s ohledem na CHKO) vhodné. Nová náplň musí být bez negativních vlivů na ŽP a krajinný ráz – spíše se předpokládám zpracování dřeva apod. a výroba menšího rozsahu s cílem zlepšit stávající špatnou situaci v areálu, který vykazuje všechny vlastnosti  Brownfields;

- pro drobnou výrobní  činnost a služby neobtěžující bydlení využít  plochy uvnitř obytné zástavby při zachování zásad neobtěžování ploch s vyššími hygienickými nároky a nepoškozování životního prostředí vůbec – aby bylo majitelům RD umožněno provozovat neobtěžující výrobu v rámci vlastních ploch bydlení a zároveň je zde předpoklad zvýšení vybavenosti občanů obce – zajištění výrobních služeb.

- rekreace

- vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace - může být přínosem pro území z hlediska  ekonomického;

- rozvíjet zejména rekreaci krátkodobou – využít kvalitní území pro turistiku a cykloturistiku – rozšířit síť cyklotras, a také tras pro zimní běžkaře;

- nerozvíjet individuální rekreaci, nerozvíjet chatové a zahrádkářské lokality, nezastavovat dalšími objekty stávající plochy s chatami – individuální rekreace přináší v území řadu problémů (devastování kvalitní přírody, hromadění odpadků, narušení krajinného rázu nevhodným umístěním nebo výstavbou nevhodných objektů apod.);

-  pro individuální rekreaci využívat stávající neobydlené objekty pro bydlení (ale přitom preferovat využití objektu RD opět k bydlení před využitím k rekreaci) – pokud nejsou stávající RD využívány pro trvalé bydlení je lépe je využít alespoň k rekreaci, aby nedocházelo k chátrání objektů a zhoršování estetických hodnot prostředí; preference bydlení před rekreací při využití neobydlených objektů vychází z potřeby udržitelnosti území – trvale bydlící obyvatelé jsou pro obec přínosnější než rekreanti;

– ve volné krajině nelze stavět další objekty – vzhledem k tomu, že se obec nachází CHKO je tento požadavek ještě důležitější;

- pro rekreaci a cestovní ruch využít občanské vybavenosti  - je popsáno v odstavci občanská vybavenost.

- občanská vybavenost

- doplnit občanskou vybavenost pro obyvatele obce – zejména chybějící sportoviště, ale také pro kulturní akce realizovat plochu pro sportovní a kulturní akce v ploše bývalého střediska zemědělského družstva v současnosti využívané jako sklad. Při větším nárůstu počtu domů a obyvatel eventuelně uvažovat i s maloobchodní jednotkou – to vše v plochách pro občanskou vybavenost (samostatných nebo v rámci ploch smíšených) a v plochách bydlení navrhovaných, ale i v plochách stabilizovaných – je třeba pro zajištění dostačující vybavenosti;

- rozvíjet občanskou vybavenost pro hromadnou rekreaci a cestovní ruch – zařízení pro ubytování (penzion), ale i stravování spolu s ubytováním, nebo i samostatně, eventuelně v plochách pro sport a ploch smíšených, sportovní zařízení – hřiště apod. lze také využít nejen pro obyvatele ale i pro cestovní ruch – je výhodné ekonomicky;

- pro další občanskou vybavenost využívat stávajících objektů ve vlastním zastavěném území – výhody ekonomické z hlediska dostupnosti a zásobení ze stávající technické  infrastruktury, nejvhodnější je pak v poloze centrální – dobrá dostupnost;

- plochy v centrální části obce rezervovat pro chybějící vybavenost – tak aby byla soustředěna do jednoho území, které je i dobře dostupné ze všech částí obce a zároveň aby se vytvořilo skutečné centrum obce, které je v současnosti roztříštěné stávající obytnou zástavbou;

- uvažovat novou občanskou vybavenost v rámci navrhovaných lokalit pro bydlení – z důvodu dostupnosti např. maloobchodní jednotky, ale i možnosti např.ordinace lékaře, služeb apod. ve vlastním RD – dojde tím ke zkvalitnění služeb v obci.

- veřejná prostranství, zeleň v zastavěném území

- prioritně dořešit centrální část obce (mezi obecním úřadem, klubem a samoobsluhou a dále jižním směrem) - uspořádání ploch dopravy, občanské vybavenosti a  zeleně – v současnosti je v této části obce problém funkční i estetický, který je nutno řešit – řešit plochy pro parkování, zajistit bezpečnost chodců pohybujících se v tomto území, umístění plochy pro tříděný odpad a veřejnou zeleň s vytvořením rezervy pro možnost umístění další občanské vybavenosti (v přestavbovém území);

- řešit návaznost historické návsi a centrální části s občanskou vybaveností – tak, aby na sebe obě části obce plynule navázaly a vytvořily tak hodnotné území;

- každé území řešit komplexně, a to i včetně ploch zeleně – zeleň má význam pro krátkodobou rekreaci, funkci společenskou, ekologickou, pro zlepšení mikroklima;

- řešit návaznost sídla na extravilán – doplněním ploch drobné držby a výsadeb v rámci ploch bydlení, ploch navazujících na plochy bydlení, ale i ploch zemědělských – je důležité z hlediska zachování krajinného rázu typického pro obec – navázání zahrad na plochy bydlení  a zároveň zarámování obce zelení.

- doprava

- rozšířit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch, zlepšit stávající místní komunikace a zabývat se centrálním prostorem v obci včetně dopravního řešení – z důvodu zlepšení dopravní situace v obci a dobré obsluhy a dostupnosti zastavitelných ploch a bezpečnosti;

- doplnit pěší komunikace tam, kde je to nutné – zejména podél silnice III. třídy je důvodem potřeba zvýšit bezpečnost chodců;

- doplnit chybějící plochy pro parkování – z důvodu zlepšení vybavenosti v obci a zároveň uvolnění vozidlových komunikací, které jsou v obci místy úzké, pro provoz vozidel  a tím zvýšení bezpečnosti;

- zlepšit celkovou prostupnost území, v maximální míře vyloučit účelovou zemědělskou dopravu ze zastavěného území -  v současnosti se projevují problémy se zhoršenou dostupností některých částí k.ú. a pozemků, účelové komunikace je vhodné doplnit nejen za účelem vymístění zemědělské dopravy mimo zastavěné území, ale také pro možnost vedení cyklotras a běžkařských tras v zimě – tedy pro rekreaci občanů i návštěvníků území.

- technická infrastruktura

- doplnit chybějící technickou vybavenost – zejména likvidaci odpadních vod, a tím zlepšení vybavenost bydlení, ale také snížení negativních dopadů na životní prostředí a jeho významnou složku – CHKO;

- řešit zásobování vodou a energiemi  a likvidaci splaškových a dešťových vod  - navrhované sítě a zařízení technické infrastruktury - pro zastavitelné plochy a tím zajistit komfort pro zastavitelné plochy, ale zároveň tím budou také eliminovány negativní vlivy na životní prostředí.

- HLAVNÍ ZÁSADY ROZVOJE A OCHRANY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- chránit stávající porosty dřevin ve volné krajině a dále zvyšovat jejich podíl, zejména s ekologickou a protierozní funkcí – má význam pro zlepšení kvality ZPF, snížení zanášení toků, snížení ohrožování ploch bydlení splachy s polí, zlepšení rekreačních možností, zvýšení hodnoty krajinného rázu;

- na intenzivně zemědělsky vyžívané části katastrálního území erozně ohroženého realizovat protierozní opatření – má význam pro zlepšení kvality ZPF, snížení zanášení toků, snížení ohrožování ploch bydlení splachy s polí;

- zachovat relikty původního, maloplošného zemědělského hospodaření v krajině a pěstování ovocných dřevin, zejména ve formě vysokokmenného sadu (Tyršův sad), chránit jejich vysokou krajinářskou hodnotu – má význam ekologický, protierozní, dále z hlediska zlepšení mikroklimatu i zachování krajinného rázu;

- vyloučit jakékoli stavby ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce vyjma staveb uvedených v §18, odst. 5, Stavebního zákona (jeho citace je uvedena v kapitole 4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití – na konci kapitoly) - zástavbu realizovat v návaznosti na stávající zastavěné území obce, rozptýlená zástavba je zcela nepřípustná (vyjma staveb uvedených v §18, odst. 5, Stavebního zákona) – z důvodu ochrany ZPF, krajinného rázu i důvodů ekonomických – potřeby prodlužování sítí technické infrastruktury.

- 4.B.3. Hodnoty v území a návrh jejich ochrany a rozvoje

Architektonické hodnoty

NEMOVITÉ PAMÁTKY

V seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno:

- ev. č. 26548/7 - krucifix

- ev. č. 26543/7 - jeskyně Býčí skála

Při rekonstrukcích i novostavbách respektovat charakter stávající zástavby, tedy realizovat zástavbu která svých charakterem (objemy hmot, tvaroslovím) bude odpovídat co nejvíce tradiční zástavbě - tento charakter dodržovat i u novostaveb a přestaveb a to nejen v části obce, která leží v CHKO, ale v celém zastavěném území i zastavitelných plochách z důvodu vlivu na krajinný ráz.

ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ

Z hlediska archeologických zájmů je nutno celé k.ú. považovat za území s archeologickými nálezy.

Při zásazích do terénu může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, proto je nezbytné provedení záchranného archeologického průzkumu. Vždy je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou. Pro stavebníka vyplývá povinnost již od doby přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit mu nebo jiné oprávněné organizaci provést záchranný archeologický průzkum.

Z hlediska archeologického je významná Býčí skála.

Také je vhodné chránit a zachovat objekty původní vesnické architektury – zejména 1 objekt  v grafické části výkres - a. Koordinační výkres - označený jako architektonicky cenný objekt – z důvodu zachování kulturního a historického dědictví.

Urbanistické hodnoty

##### Urbanistická struktura

Obec má dochovalou historická urbanistickou stopu - původní zástavba v místě původní návsi s hasičskou zbrojnicí, pomníkem a autobusovou zastávkou a točnou.

Historické jádro obce tvoří převážně sevřená zástavba vymezující oválnou, na kratších stranách otevřenou náves. Jedná se o návesní ves s paprsčitou, traťovou a dělenou úsekovou plužinou. Asi třetinu plužiny tvoří na sídlo navazující paprsčité záhumenice.

Přibližně od konce 18. století se začala Habrůvka prostorově rozvíjet a to dvěma odlišnými způsoby. Severně od sídla vznikla soustředěná hromadná struktura se samostatně stojícími objekty. Východně od ní pak pravidelná silniční struktura se samostatně stojícími objekty a malými záhumenicemi. Do závěru 20. století pak růst sídla značně zpomalil. Vznikly pouze dvě malé silniční struktury navazující na starší zástavbu a menší zemědělský areál s bytovým domem. V posledních cca 20 letech růst sídla opět zesílil. Volnější ale stále ještě soustředěná zástavba samostatně stojícími objekty tak vzniká podél dalších komunikací vycházejících ze sídla. Historické jádro se dochovalo bez významnějších změn až do současnosti.

##### Dominanty

Při pohybu řešeným územím zaujmou objekty, soubory nebo krajinné prvky a celky, které jsou pohledově exponované nebo jsou dominantami v území, obzvláště pak ty, které působí pozitivně nebo naopak negativně.

V obci je významnou dominantou vysílač telefonního operátora, bohužel nevhodnou. V předmětném území je v dominantní poloze zástavba ve vyšších polohách. Bohužel je z větší části zastavěn horizont, který byl v Územním plánu z roku 1994, zahrnut do ploch nevhodných pro výstavbu trvalých nadzemních objektů z hlediska krajinářského.

Přírodní hodnoty

##### Ochrana přírody a krajiny

Větší část katastrálního území náleží do CHKO Moravský kras a do území soustavy Natura 2000 - EVL CZ 0624130 Moravský kras. V území se vyskytuje řada jeskyní a další přírodní jevy, například krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod, které s jeskyněmi souvisejí.

Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území NPR Habrůvecká bučina, NPR Býčí skála, PR U Výpustku.

##### Narušení přírody a krajiny

V řešeném území se nenachází plochy s výrazně narušenou přírodou a krajinou.

##### Přírodní dominanty

Mezi významné přírodní dominanty řešeného území patří zejména Býčí skála a jeskyně Kostelík.

##### krajinNÉ dominanty

Obec leží ve zvlněném terénu krasové plošiny. Enkláva zemědělských ploch je zarámována okraji lesních porostů a zalesněnými hřbety. Historické jádro zástavby je v mělké sníženině závěru údolí. Nová zástavba se šplhá do exponované polohy na svahu jižní a jihozápadní expozice a zasahuje tak do krajinné veduty (pohledově exponované svahy). Významnou negativní dominantou je příhradový stožár nad severním okrajem obce. Kvůli své exponované poloze se část zástavby vizuálně uplatňuje i v dálkových pohledech a vytváří krajinný pól hned ve dvou místech krajinného rázu.

Ochrana krajiny a krajinného rázu je ve větší části řešeného území zajištěna plošnou ochranou CHKO. Východní a jihovýchodní okraj území již leží mimo území CHKO Moravský kras.

Vzhledem k pestrému území lesu a studánek, pomníčků,.. z minulého století je uvažovaná s návrhem Krajinné památkové zóny Habrůvecké lesy, která zaujímá celé k.ú. Habrůvky a část sousedních k.ú.

4.C. URBAnistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy přestavby

4.C.1. Urbanistická koncepce

Obec má dochovalou historickou urbanistickou stopu - původní zástavba v místě původní návsi a plochách navazujících severně.

I když je řada objektů přestavěna, u řady z nich se dochovalo původní členění na část obytnou, hospodářskou, zahradu. Navazující záhumenky byly sceleny do větších bloků zemědělské půdy velkovýrobně obhospodařované.

Dále výstavba pokračovala v návaznosti na plochy původní zástavby. Historická část obce byla vhodně usazena v krajině. Z uceleného souboru vybíhá do vyšších poloh ulice, která založila na rozvoj severovýchodním směrem.

Odůvodnění návrhu

Stávající urbanistické uspořádání bude zachováno. Je třeba řešit propojení prostoru návsi a centrální části s občanskou vybaveností severně od ní – návrh ÚP vytváří předpoklad pro vytvoření uceleného celku a zlepšení situace návrhem přestavbového území a plochy veřejné zeleně. Vzhledem ke komplikovanosti území a podrobnosti ÚP je třeba řešit podrobněji územní studií.

Zástavbu rozvíjet v návaznosti na souvisle zastavěné území obce, nevytvářet skupiny domů, rozptýlená zástavba je nepřípustná vůbec - má vazbu na cíl – cílem je vytvořit ucelený urbanistický soubor

Respektovat podmínku zpracování územní studie tam, kde je tímto ÚP předepsána – jen podrobnější dokumentace může řešit problémy, které nelze řešit v územním plánu – nad podrobnějším mapovým podkladem (nejlépe nad mapou vzniklou zaměřením – polohopisu i výškopisu) .

4.C.2. Vymezení zastavitelných ploch

4.C.2.1. Plochy bydlení

Údaje o současném stavu bytového fondu

V obci je bydlení výhradně v rodinných domech (dále jen RD). V současnosti je v obci 162 domů, z nich je 35 neobydlených. V posledním období byla realizována nová obytná zástavba – v posledních  6 – ti letech v průměru cca 4 RD ročně).

Z hlediska stavebně technického stavu jsou objekty většinou v dobrém nebo výborném stavu, jen několik objektů je v horším stavu – do budoucna nebude potřeba počítat s větším počtem RD jako náhrady za nevyhovující RD.

- Pozn. Bydlení přechodné – rekreační je popsané v kapitole rekreace.

Odůvodnění návrhu

- Plochy pro bydlení byly navrženy pro zabezpečení trvalého rozvoje obce. Zastavitelné   plochy skýtají možnosti výstavby i pro zájemce, kteří v současnosti nejsou  občany obce – rozsah zastavitelných ploch byl navržen s ohledem na to, že v poslední době byla realizována bytová zástavba investory, kteří dříve v obci nebydleli. Obec leží v zájmovém území města Brna, které je z obce dobře dostupné a vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí je předpoklad dalšího zájmu o výstavbu. Navíc nikdy není vždy jisté, kdo z majitelů pozemky pro výstavbu nakonec uvolní. I s ohledem na tuto skutečnost je zastavitelných ploch pro výstavbu více.

- Do zastavitelných ploch byly zařazeny plochy, které byly součástí Návrhu územního plánu z roku 1994 a jeho změn.

- Plocha B1a a B1b – v původním ÚP uvažovaná jako rezerva, ve změně ÚP (Ha10) byla převedena do návrhu. Tato plocha je již zastavěna 2- mi RD, zástavba je však chaotická, zástavbu je tedy nutno uspořádat – zajistit obsluhu území plochy pro bydlení dopravní a technickou infrastrukturou. V současnosti je část majitelů pozemků ochotna plochu pro výstavbu uvolnit. Území je vzhledem k výše uvedenému potřeba řešit územní studií.

- Plocha B2a, B2b – byla proti změně ÚP zmenšena do hloubky vzhledem k tomu, že původní plocha zasahovala na půdy s III. třídou ochrany, která je v řešeném území nejlepší. Tato plocha byla doplněna o plochu na druhé straně místní komunikace.

- Plocha B3a, B3b

- V rámci zpracování ÚP byla prověřována plocha navazující na jihu na zastavěné území (byla předmětem změny Ha 16), ale v rámci hodnocení vlivu na ŽP a hodnocení udržitelného rozvoje bylo doporučeno plochu nezařazovat v plném rozsahu – doplnit pouze jižní část – tak, aby na vjezdu do obce nebyl jako první viditelný hmotově příliš velký stávající objekt. Na opačné straně silnice byla plocha zarovnána do stejné úrovně. Území bylo zmenšeno vzhledem k tomu, že se plocha z velké části nacházela v území CHKO, uvažované plochy pro bydlení zasahovaly značnou částí do ploch ZPF s třídou ochrany III., která je v řešeném území nejlepší třídou ochrany. Navíc v plochách navazujících na B1a+B1b a B2a+B2c (tedy v plochách z ÚP a jeho změn) již byla výstavba realizována a Plochy B1 až B4 vytváří předpoklad dostatečného množství ploch pro výstavbu v dlouhém období.

- Plocha B4 je doplněním stávající zástavby – obsažené v ÚP z roku 1994. Plocha je v OP lesa, ale dotčený orgán státní správy požadoval pouze snížené OP 25 m od okraje lesa.

- Pokud byly plochy z ÚP nebo jeho změn zastavěny a zůstaly pouze jako proluka pro výstavbu, byly tyto plochy zařazeny do stabilizovaných ploch bydlení – v prolukách je možno postavit ještě několik RD.

Další možnosti výstavby se naskýtají v rámci stávajícího zastavěného území - výstavbou RD na místě stávajících nevyhovujících RD nebo přestavbou těchto RD.

Etapizace výstavby

Nebyla stanovena vzhledem k tomu, že ve všech plochách dojde k navázání na nedávno realizovanou zástavbu.

Je však třeba v jednotlivých plochách postupovat tak, že je nutno nejprve zastavět plochy bezprostředně navazující na zastavěné území a potom plochy další z důvodu návaznosti komunikací sítí a technické infrastruktury.

4.C.2.2. Plochy občanské vybavenosti

stav

Obec má pouze nejzákladnější občanskou vybavenost zabezpečující zásobování a obsluhu obyvatel obce.

- veřejná správa

obecní úřad

požární zbrojnice

- zařízení pro obchod

prodejna potravin a smíšeného zboží

Pozn. Obec nemá žádné zařízení pro stravování - dřívější pohostinství je využíváno pro drobnou výrobu.

Dřívější objekt obecního úřadu bude přestavěn na tělocvičnu se zázemím, kterou bude možno užívat i pro kulturní akce (připravovanou).

Další občanská vybavenost

-  služby

většinou drobná činnost v rámci RD

Odůvodnění návrhu

V současnosti je vybavenost v podstatě odpovídající počtu obyvatel V obci chybí plochy pro sport – hřiště se zázemím a plochy pro kulturní akce ve venkovním prostoru. Proto byly navrženy plochy pro občanskou vybavenost pro sport v obci OV1 - víceúčelová plocha pro sport a kulturní akce - na plochách areálu bývalého zemědělského družstva.

Plocha OV3 pro sport – hřiště - v Josefově.

Pro základní občanskou vybavenost je určena plocha OV2 – pro penzion pro cestovní ruch- s ubytováním a se stravováním pro návštěvníky zařízení, místní i krátkodobou rekreaci.

I při nárůstu obyvatel bude většina vybavenosti dostačující. Větší bude docházková vzdálenost z některých částí obce do obchodu. Plochu pro tuto vybavenost je možno uvažovat v rámci ploch pro bydlení nebo smíšené občanské vybavenosti.

Také ve službách je vybavenost nižší, proto je možno uvažovat s rozvojem v této oblasti  - holičství, kadeřnictví a výrobních služeb – ty je možno umístit v rámci ploch smíšených – občanské vybavenosti, výrobní služby případně možno umístit do plochy smíšené výrobní S2.

Dále by mohl v rámci svého RD mít ordinaci lékař, zajišťující tuto službu pro více obcí.

S rozvojem občanské vybavenosti je možno uvažovat v rámci stávajících objektů RD nebo jiných nevyužitých objektů a dále v rámci nově navrhovaných ploch pro bydlení.

V rámci ploch veřejných prostranství je možno umístit také dětská hřiště.

V centrální části obce je vhodné vytvořit územní rezervu v ploše přestavby, kde bude nejprve veřejné prostranství a v případě potřeby realizovat OV.

4.C.2.3. Plochy výroby

Stav

Hospodářskou základnu území tvoří drobná výroba v obci a zemědělská výroba rostlinná.

Na k.ú. hospodaří AGOS BIO,a.s. Bukovina.

Objekt bývalé živočišné výroby je v současnosti využíván jako sklad.

V východní části k.ú. je chov koní menšího rozsahu v území mimo souvisle zastavěné území obce.

V lese probíhá hospodářská činnost.

Odůvodnění návrhu

Nejsou navrhovány samostatné plochy pro výrobu vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHKO – je navržen k využití areál v části Josefov – výroba je zde uvažována jako funkce smíšená výrobní. Podrobně v kapitole 4.C.2.5. Plochy smíšené.

Drobnou výrobní a řemeslnou činnost je možno provozovat v rámci stávajících, eventuelně návrhových ploch pro bydlení za předpokladu dodržení podmínek neobtěžování území danou činností a s ní spojenou dopravou nadlimitními negativními dopady.

4.C.2.4. Plochy rekreace

Stav

Rekreace tvoří jednu z funkčních složek řešeného území. Obyvatelé obce mohou využívat k rekreaci svoje pozemky u RD. Pro krátkodobou rekreaci slouží okolí obce, zejména kvalitní  přírodní prostředí s krasovými útvary a jevy. To využívají i návštěvníci – zájmové území obce je součástí rekreačního zázemí města Brna.

Kromě toho se nachází na k.ú. několik chat. K rekreaci slouží i několik objektů nevyčleněných z bytového fondu.

Zařízení hromadné rekreace se zde nenachází.

Na k.ú. jsou dobré podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Kromě toho mohou návštěvníci navštívit zajímavá místa v okolí.

Odůvodnění návrhu

Pro individuální rekreaci nejsou navrhovány nové plochy (to v CHKO není vhodné ani možné). Lze předpokládat, že některé další RD budou do budoucna sloužit rekreaci.

Pro hromadnou rekreaci využít plochu OV2 – předpokládá se zařízení pro penzion, a to menšího rozsahu vzhledem k velikosti sídla a zajištění neobtěžování obyvatel obce. Uvažovaná plocha je omezena hranici NATURA 2000. Případně je možno zařízení pro hromadnou rekreaci umístit do plochy smíšené s přípustnou občanskou vybaveností S1. Eventuelně využit část plochy S2 v Josefově, pokud na zbývající části plochy nebude výroba neslučitelná s touto funkcí. Obě plochy jsou popsané v kapitole Plochy smíšené.

Pro rozšíření stávající sítě cyklotras budou využity některé stávající účelové komunikace nebo navržené k obnově nebo doplnění. Cílem je také vytvořit okruh pro rekreační běh na lyžích. To vše po účelových komunikacích popsaných v kapitole 4.D.1. Doprava.

Výše uvedené návrhy byly zařazeny do ÚP z důvodu snahy zlepšit rekreačních podmínek pro občany i návštěvníky a mohou být alespoň trochu přínosné z hlediska  ekonomického.

- 4.C.2.5. Plochy smíšené

- Smíšená výrobní

Plocha pro zařízení výroby a občanské vybavenosti, případně pouze výroby nebo pouze občanské vybavenosti . Je navržena plocha S2 (v Josefově). Tato plocha je určená pro činnost, která by mohla mít potencionální negativní vlivy na bydlení, proto je situována do ploch mimo blízkost zástavby bydlení. Nesmí mít však negativní dopady na životní prostředí.

- Smíšená občanské vybavenosti

- Plocha pro zařízení občanské vybavenosti, s přípustným bydlením  S1. Uvažovaná občanská vybavenost je popsaná v kapitole občanská vybavenost.

4.C.2.6. Plochy veřejných prostranství

Stav

Zeleň v zastavěném území tvoří významný prvek. RD mají většinou dostatečně velké zahrady.  Horší je situace u zeleně veřejné, a to v centrálním prostoru i ulicích. Jedná se většinou o travnaté plochy se skupinami stromů a keřů na návsi, severně hasičské zbrojnice a malé plošky podél komunikací.

Odůvodnění návrhu

Centrální prostor obce mezi  stávajícím  a bývalým obecním úřadem, samoobsluhou, hasičskou zbrojnicí a plochy navazující je třeba dořešit tak, aby plnil skutečné centrum obce, zabezpečoval všechny funkce – nejen občanské vybavenosti, ale i dopravní obsluhy území a byl místem pro odpočinek a setkávání občanů. Proto byla navržena plocha pro doplnění veřejné zeleně ZV1, v jejím rámci bude možno umístit novou vodní nádrž a v místě stávající bude nové hřiště. Celou plochu je třeba propojit s jižně ležící urbanisticky dochovalou návsí s autobusovou zastávkou a točnou, tak aby vznikl plynule navazující celek. Propojení brání 1 RD jižně samoobsluhy, kde by v budoucna mohla být umístěna další vybavenost. Objekt RD je navržen na dožití – tedy území je přestavbové s návrhem stavební uzávěry.

ZV2 je plochou veřejné zeleně před plochou pro občanskou vybavenost OV2, která byla navržena z důvodu potřeby dopravního napojení plochy OV2, aby byla zajištěna dostupnost ve svažitém terénu, případně bylo součástí veřejné zeleně parkování. Doplněna bude zeleň.

4.C.2.7. Plochy sídelní zeleně

Součástí návrhové plochy pro bydlení B1a + B1b  bude veřejné prostranství (bude řešeno v samostatné územní studii), protože každé území je třeba řešit komplexně, a to i včetně ploch zeleně – zeleň má význam pro krátkodobou rekreaci (dětská hřiště), funkci společenskou (odpočivná zákoutí s lavičkami), ekologickou, pro zlepšení mikroklima;

Pro vytvoření dostatečného zázemí v podobě zahrad byly navrženy plochy ZB1 a ZB2. Obě byly navrženy také z důvodu lepšího začlenění ploch bydlení do krajiny, pro nebyly zařazeny do ploch bydlení.

4.C.3. Plochy přestavby

Je navržena přestavba plochy bydlení v sousedství obchodu PU a je navržena pro veřejnou zeleň s možností umístění občanské vybavenosti – to se předpokládá až v pozdějším období – objekt RD je navržen na dožití. Toto je navrženo z důvodu potřeby sjednotit celý prostor centrální s občanskou vybaveností a potřeby propojení s jižní částí - návsi. Objekt bydlení je zde rušícím prvkem v území výhradně využívaném pro občanskou vybavenost a veřejné prostranství.

4.d. koncepce veřejné infrastruktury

## 4.D.1. Doprava  a  dopravní zařízení

Širší dopravní vztahy v území

- Silnice

Katastrálním územím obce prochází silnice:

III/37445  Adamov – Josefov – Křtiny

III/37446  Křtiny - Habrůvka

Silnice III/37446 připojuje obec na silnici III/37445, a to na západním  okraji obce Křtiny. V Habrůvce silnice III/37446 v obci končí.

V Adamově se silnice III/37445 připojuje na II/374 Jevíčko - Boskovice - Blansko – Brno a tím připojuje obec na krajské město. Silnice III/37444 připojuje obec na II/374 v Blansku, která je jako obec s rozšířenou působností nejbližším sídlem státní správy pro Habrůvku.

Silniční síť širšího území, na kterou je obec dopravně napojena, je stabilizována.

Silnice jsou v majetku Jihomoravského kraje a udržovány Správou a údržbou silnic JMK, vyjma krátkého úseku III/37445 v jižní části k.ú. (na lesních pozemcích).

Obě silnice III. třídy jsou dle Návrhu kategorizace silnic JMK silnicemi  lokálního významu a budou upravovány mimo zastavěné území v kategorii S 6,5/60. Silnice II/374, která obec spojuje s důležitými cíly, je tahem oblastního významu.

Vedení silnic je v katastrálním území stabilizováno ve svých historických trasách.

Železnice

Katastrem obce neprochází žádná železniční trať. Západně řešeného území prochází stabilizovaná celostátní dvoukolejná, elektrifikovaná trať Brno – Česká Třebová, která je součástí prvního železničního koridoru Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav.

Hromadná doprava

Je zajišťována autobusovou dopravou, která je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V Adamově navazuje na železniční trať, která je v úseku Brno – Březová nad Svitavou rovněž součástí IDS JMK. Do krajského města Brna je zřízena přímá autobusová linka, do Blanska je nutný přestup na vlak v Adamově.

Zastávky jsou v obci stabilizovány.

Doprava v obci

Místní komunikace

Jsou stabilizované, místy šířkově nedostačující.

Pěší a cyklistické komunikace

Cyklotrasy jsou součástí cyklosystému v Moravském Krasu.

Doprava v klidu

Parkoviště v obci jsou nedostatečná.

Odůvodnění navrhovaného řešení

Stávající dopravní skelet v obci bude zachován, zajišťuje přiměřenou dopravní obsluhu území.

Silnice

Silnice nevykazuje významné dopravní závady a proto se přepokládají pouze její úpravy dle navržené funkční skupiny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v průjezdním úseku a mimo něj dle kategorie určené Kategorizací silnic JMK. Šířka plochy dopravy je dostačující, je tedy možno provést výše uvedené úpravy bez potřeby návrhu dalších ploch pro silniční dopravu - silnice. Pouze v jižní části k.ú. je krátký úsek silnice III/37445 na lesních pozemcích (v KN les - p.č. 507, 509). Vzhledem k tomu, že stavba silnice v území existuje, nebyl proveden návrh a plocha byla zařazena jako stav – plochy silniční dopravy - silnice. Je však třeba uvést KN do souladu se skutečným funkčním využitím.

Místní komunikace

Nové MK jsou navrženy z důvodu potřeby zajištění obsluhy navržených ploch pro výstavbu a z důvodu potřeby odstranění dopravní závady.

Navržené MK1 a MK2 zajišťují vstup a obsluhu návrhových ploch B1a, B2; celá lokalita B1a, B1b a B2b bude řešena další územní studií včetně dopravního řešení. MK1 a MK2, jsou vedeny v trasách účelových komunikací, navrženy jsou podle funkční skupiny  místních komunikací.

Místní komunikace MK3 bude zajišťovat přístup k nově navrhovaným plochám bydlení a bude  obsluhovat navrženou lokalitu B1b; je vedena v trase nynější místní a účelové komunikace a projektována dle funkční skupiny jako místní komunikace. Pokračováním MK3 je MK1.

MK4 je rovněž navržena v trase stávající účelové komunikace a bude projektována jako komunikace místní.

Všechny nové trasy místních komunikací budou projektovány dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v navržené  funkční skupině C.

Na  křižovatkách silnice a místních komunikací je nutno držet stávající stav a nerozšiřovat výstavbu do rozhledového pole křižovatky.

Stávající dopravní skelet místních komunikací  bude zachován vzhledem k tomu, že je stabilizován stávající zástavbou a parcelací pozemků. Úpravou stávajících komunikací do předepsané funkční skupiny a typu a stavbou nových  bude zajištěn obousměrný provoz (tam kde to lze),  bezpečnost dopravy a obslužnost obce.

Doprava v klidu

Parkování krátkodobé

V současné době nejsou v obci žádné označené plochy, které slouží pro krátkodobé parkování. V blízkosti autobusové točny je vybudováno podélné parkování rozšířením vozovky silnice pro cca 6 aut. Dále je obdobně řešené parkování podél místní komunikace v severozápadní části pro cca 4 auta. V obci se parkuje na plochách veřejného prostranství. Tento stav bude zachován, parkování bude možné stále i na veřejných prostranstvích a pozemcích komunikacích. Firmy si musí zajistit parkování ve svých areálech a na svých plochách a pozemcích.

Je navrženo parkoviště pro občanskou vybavenost pro cca 12 aut, plocha je označena D1.

Garážování, odstavení vozidel

Majitelé stávajících usedlostí i navržených obytných staveb si dlouhodobé parkování a odstavení vozidel musí zajistit na svém pozemku. Pro výrobní areály a podnikatele je rovněž nutno řešit odstavení vozidel ve vlastním areálu. Parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1:2,5.

Účelová doprava

Doplnění a obnova systému  účelových komunikací zvýší prostupnost krajiny. Systém komunikací spolu s výsadbou zeleně podél cest bude mít protierozní účinek. Účelové komunikace budou rovněž sloužit pro trasování cyklotras.

Stávající účelové komunikace, které jsou používány, jsou v území stabilizovány a územní plán nenavrhuje žádné změny v jejich vedení. Je navržen systém nových nebo obnovených účelových komunikací v souvislosti s řešením protierozních opatření v katastrálním území a pro zajištění prostupnosti v krajině.

Navržené účelové komunikace UK2, UK3 mohou v případě potřeby (oprava místních komunikací,…) sloužit i jako přístupové trasy pro navržené plochy výstavby vzhledem k tomu, že místní komunikace jsou málo kapacitní (zúžené profily).

Některé navržené nebo obnovené účelové komunikace budou sloužit jako cyklotrasy nebo v zimní období jako běžkové trasy pro krátkodobou rekreaci obyvatel.

Všechny účelové komunikace jsou veřejně přístupné.

Pěší trasy

Je navržen chodník PK1 pro pěší podél severní strany silnice III/37446, a to od autobusové točny po okraj zastavitelného území. Zvýší se tak bezpečnost pohybu  chodců od autobusové zastávky.

Navržená komunikace  pro pěší  bude projektována dle  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ve funkční podskupině D2.

Navrhovanou pěší komunikaci bude třeba prodloužit ve směru severním – vhledem k šířce prostoru mezi zástavbou a potřebě komplexního řešení centrální plochy s občanskou vybavenosti bude jeho umístění řešeno až v rámci územní studie na centrální prostor.

Pozn.: Obcí jsou vedeny turistické trasy pro pěší, krajina i obec  jsou turistickým cílem. Systém značených turistických tras je v krajině stabilizován a navazuje na trasy v rámci Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.  Proto nové trasy nebyly navrženy, pro turisty mohou sloužit i stávající a navržené cyklotrasy.

Katastrálním územím prochází tyto značené turistické trasy:

modrá – Bílovice n.Sv. - Arboretum – pam. J. Opletala – Křtiny – Habrůvka – Byčí skála – Adamov – Útěchov – Ořešín – Brno,Mokrá Hora

žlutá -  Česká – Lelekovice – Útěchov – hrad Ronov – Babice,rozcestí – Býčí skála – Josefov – Muchův památník – Adamov

zelená – Jedovnice – Rudice – Křtiny – Březina – Pod Hádkem – údolí Říčky, jeskyně Pekárna

Značky žlutá a zelená jsou vedeny okrajem nebo po hranici katastrálního území svými krátkými úseky.

Cyklotrasy a zimní lyžařské trasy

V současné době je vedena obcí po silnici III/37446 cyklotrasa  č. 5081 – Kotvrdovice – Jedovnice – Bukovina – Křtiny – Habrůvka – Klepačov a č. 5077 Habrůvka – Josefov – Nový Hrad – Josefovské údolí – Arboretum MZLU – Jedovnice. Tyto stávající trasy, které jsou začleněny do cykloturistického systému Moravského krasu doplňujeme návrhem místních tras, které jsou určeny zejména obyvatelům obce pro krátkodobou rekreaci.

Pro novou místní cyklotrasu byly vybrány navržené účelové komunikace UK 2, UK3, UK5 a UK6, které vytváří uzavřený okruh katastrem obce;  po  UK1, UK11, UK12  je navržena cyklotrasa, která je vedena do Křtin. Zde pak může navázat na cyklotrasu č. 5081 a vyhne se tak silnici III/37446. Tyto ÚK mohou sloužit i k zimnímu běžkování.

Tímto způsobem je obec zapojena do významné turistické oblasti Moravského krasu. Obec  může poskytnout turistické služby. Je proto vhodné do obce ze Křtin  turisty i cyklisty zavést i mimo silnici. Účelové komunikace budou sloužit jako cyklotrasy i pro obyvatele obce a  jejich spojení do Křtin.

Hromadná doprava

Obec je dopravně obsloužena autobusovými linkami, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Pro obec jsou zřízeny zastávky:

Habrůvka – autobusová točna s nástupištěm a čekárnou v centrální části obce, vyhovuje a bude bez úprav

Habrůvka, Josefov, rozc.0,4 – autobusy zastavují na rozšířené vozovce, na křižovatce silnic III/4745 Adamov – Josefov – Křtiny s III/37444 Blansko – Olomučany – Josefov; doporučujeme dobudovat ve směru na Adamov zastávkový pruh s nástupištěm a čekárnou na pozemku silnice v k.ú. Habrůvka. Ve směru na Křtiny dobudovat zastávku dle normy je obtížné. Slouží však převážně pro výstup a zastávkový pruh s nástupištěm není tak významný, pro bezpečnost cestujících však můžeme dobudování doporučit. Možné řešení je však mimo katastrální území Habrůvky, a  to na k.ú. Babice nad Svitavou.

Obec je nadstandardně obsloužena autobusovou dopravou, a to přímým spojem do krajského města Brna. Do Blanska je nutno použít přestup na vlak v Adamově.

Dopravní  zařízení

Vzhledem k tomu, že obec je pouze dopravním cílem, nejsou zde žádná dopravní zařízení. Čerpací stanice pohonných hmot jsou nejblíže v Adamově a Jedovnicích. Ostatní komplexní služby pro motoristy jsou v Blansku a Brně, autoservisy nejblíže v Adamově a Křtinách.

Ochranná  pásma

Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro  silnici III. třídy  15 m od osy vozovky silnice, a to  mimo průjezdní úsek obcí.

Paprsky rozhledových polí křižovatek jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnici pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křižovatky rovněž v průjezdním úseku.

Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křižovatek z   normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Hygienické hlukové pásmo

Na silnici III/37446 nebylo sčítána intenzita silniční dopravy. Obcí projíždí pouze cílová doprava, silnice končí v centrální části zástavby.

Nebylo tedy provedeno posouzení dopadu hluku na výstavbu a na venkovní chráněný prostor podle nařízení vlády č. 272/2011 o ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 3. Většina navrhované výstavby je situována mimo silnici. Pouze návrhové plochy B3a, B3b  jsou situovány u silnice.  Do obce se stěhují nový občané právě kvůli absenci hluku a zdravému životnímu prostředí.

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že intenzita dopravy, a tím i případný hluk jsou v obci minimální, pouze  při průjezdu jednotlivých aut.

4.D.2. Technická infrastruktura

4.D.2.1. Zásobování  pitnou vodou

Stav

Obec Habrůvka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, je zásobována ze skupinového vodovodu Křtiny – Habrůvka.  První  etapa  zahrnovala úpravy v areálu zdroje, výtlak a zásobovací řad včetně nového vodojemu Křtiny II. (objem 150 m3, max. hladina 464,30 m.n.m. )  s přečerpávací a posilovací stanicí. Ve druhé etapě byl proveden výtlak a VDJ Habrůvka (objem 150 m3, max. hladina 532,50 m.n.m), včetně posilovací stanice a rozvodných řadů po obci. Vlastník  a správce vodovodu je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí s sídlem v Boskovicích,  provozovatelem je VAS a.s. divize Boskovice.

Zdroj podzemní vody - vrt HV 105,  je v údolnici Křtinského potoka a dle hydrogeologického posouzení z roku 1984 lze předpokládat vydatnost  3,64 l/s. Voda  z vrtu  je čerpána  do vodojemu Křtiny II, který slouží částečně  i jako akumulační prostor pro Křtiny a zároveň je voda čerpána do vodojemu Habrůvka, odkud je obec gravitačně zásobována. Vrt byl vyhlouben v roce 1976 v rámci hydrogeologického průzkumu Moravského krasu. Celková hloubky vrtu je 503,5 m, pro vodárenské účely je vystrojen do hloubky 129,6 m. Vodárensky je využíván od roku 1979. Složení surové vody vyhovuje vyhlášce č. 252/ 2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ve vrtu je osazeno ponorné čerpadlo, které je spínáno v závislosti na min. a max. hladině  ve vodojemu Křtiny II.

Skupinový vodovod je navržen na následující parametry:

|  | Habrůvka | Křtiny | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná denní spotřeba Q p | 70,3 m3/den tj. 0,81 l/s | 159 m3/den tj. 1,84 l/s | 229 m3/den tj. 1,84 l/s |
| Maximální denní spotřeba Q dmax | 98,42m3/den tj. 1,14 l/s | 216 m3/den tj. 2,5 l/s | 314,4 m3/den tj. 3,64 l/s |
| Maximální hodinová spotřeba Q hmax | 2,05 l/s | 4,5 l/s | 6,55 l/s |

V současné době (údaje z provozního řádu vodovodu 2010) je napojeno ve Křtinách  776 obyvatel, v Habrůvce pak  359 obyvatel, celkem  1135 obyvatel.

Tlakové poměry v síti - vzhledem ke konfiguraci terénu nezajišťuje vodojem Habrůvky dostatečný tlak pro horní konec obce, proto je ve vodojemu osazena posilující AT stanice, ze které je tato část obce zásobena. Stanice je navržena tak, že v části obce zásobené AT stanicí bude minimální tlak v nevyšší zástavbě 15,5 m. ATS je umístěna v suterénu vodojemu.

Místní část Josefov – není vybudován veřejný vodovod, obytné domy jsou zásobovány z individuálních zdrojů – vlastních studní. Svůj zdroj vody má rovněž  areál bývalého SOU Adamov.

- Potřeba vody z bilance ( dle PRVK JM kraje )

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 338 | 338 | 337 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 24.5 | 27.0 | 31.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.9 | 5.4 | 12.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.9 | 5.4 | 12.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 24 | 44 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 24 | 44 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 198 | 219 | 254 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 67.0 | 73.9 | 85.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 100.6 | 110.9 | 128.5 |

- Tabulková potřeba pitné vody  - stávající stav

Výpočet vody pro obyvatelstvo

Podle směrných čísel  roční  potřeby vody  uvedených ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 (Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Bytový   fond

Stávající počet obyvatel  391 x 46 m3/rok =  17.986 m3/rok (49,28 m3/den)

(pol. 5 .– je-li v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout,s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem)

Ostatní – provozovny

Drobné  provozovny  (obchod,    provozovny, OÚ, atd.) - spotřeba vody  je odhadnuta na

cca 800 m3/rok (2,19 m3/den)

Zemědělství

Zemědělské firmy  nevyužívají  vodu z veřejného vodovodu

Celková  tabulková spotřeba z veřejného vodovodu  za rok -  18.786 m3  (51,47 m3/den -  0,60 l/sec)

|  | jednotka | koeficient | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná denní spotřeba Q p | m3/den | 1 | 51,47 |
| Maximální denní spotřeba Q dmax | m3/den | Q p x 1,4 | 72,06 |
| Maximální hodinová spotřeba Q hmax | l/s | Q dmax x 1,8 | 1,50 |

- Požadavky na potřebu požární vody

Platí ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003 a nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 (harmonizovaná norma pro hadicové systémy). Vybudovaný vodovod lze využít k odběrům vody pro hašení. Hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q=4 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=0,8 m.s-1, odběr Q=7,5 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s-1. Jako doplňkový zdroj požární vody slouží uměle vybudovaná požární nádrž v centru obce (velikost cca 18 x10 m), která má obsah akumulované vody cca 150-250 m3, a v případě potřeby je přístupná pro požární techniku.

Veřejné studny – průzkumem v terénu bylo zjištěno několik veřejných studní (pumpy), které se vzhledem k existenci vodovodu nevyužívají. Jejich využití je problematické i vzhledem k jejich technickému stavu, malým odběrům a chybějící ochraně před znečištěním.

Odůvodnění návrhu

Při zpracování územního plánu obce Habrůvka je dodržena koncepce obsažená v Plánu rozvoje vodovodů a JM kraje. Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna se  předpokládá  pouze rozšíření  vodovodu do nově navržených lokalit zástavby.

Byla zhodnocena možnost zásobování vodou a bylo zjištěno, že všechny plochy lze napojit na stávající vodovod, případně na jeho prodloužené řady. Podrobně je popis napojení jednotlivých zastavitelných ploch uveden ve výrokové části.

Celkem   se uvažuje s nárůstem cca  150 osob zásobených z veřejného vodovodu.

- Tabulková potřeba pitné vody  - návrhový stav

Výpočet vody pro obyvatelstvo

Podle směrných čísel  roční  potřeby vody  uvedených ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb., přílohy 12 (Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Bytový   fond

Návrhový stav obyvatel  ( 391 + 150 ) =  541 osob

541 osob  x 46 m3/rok =  24.886 m3/rok (68,18 m3/den)

(pol. 5 . – jeli v bytě výtok, WC a koupelna – sprchový nebo vanový kout, s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem)

Ostatní – provozovny

Drobné provozovny (obchod, provozovny , OÚ, atd.) - spotřeba vody je odhadnuta na  cca 800 m3/rok (2,19 m3/den).

Zemědělství :

Zemědělské firmy  nevyužívají  vodu z veřejného vodovodu.

Celková tabulková spotřeba z veřejného vodovodu za rok - 25.686 m3 (70,37 m3/den -  0,81 l/sec)

|  | jednotka | Koficient | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná denní spotřeba Q p | m3/den | 1 | 70,37 |
| Maximální denní spotřeba Q dmax | m3/den | Q p x 1,4 | 98,52 |
| Maximální hodinová spotřeba Q hmax | l/s | Q dmax x 1,8 | 2,05 |

- Pozn.: Tato výpočtová  spotřeba dosahuje parametrů, na které je vodovod navržen (dle Provozního řádu), v případě většího nárůstu obyvatel a tedy i odběru vody by pak mělo dojít k prověření kapacity vodovodu a zdroje.

Požadavky na potřebu požární vody

Platí ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003 a nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 (harmonizovaná norma pro hadicové systémy).

- 4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod

Stav

Stávající stav – v obci není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových vod,  tedy ani čistírna odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány individuálně zachycováním v jímkách či septicích. Dešťová kanalizace je vybudována nesystematicky, byla budována postupně v rámci akce „Z“, je  z betonového potrubí DN 300 – DN 500 a je svedena do místní vodoteče na  okraji obce.

Místní část Josefov – je vybudován úsek dešťové kanalizace, vedoucí po sousedním k.ú. Olomoučany, splaškové odpadní vody z obytných domů jsou likvidovány individuálně - malé domovní ČOV, jímky na vyvážení,  areál bývalého SOU Adamov má svoji vlastní ČOV.

Základní údaje dle PRVK JmKraje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 337 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 337 |
| Počet EO | obyv. | 189 | 188 | 367 |
| Produkce odpadních vod | M3/den | 24.70 | 24.63 | 44.94 |
| BSK5 | kg/den | 11.33 | 11.30 | 22.02 |
| NL | kg/den | 10.38 | 10.35 | 20.19 |
| CHSK | kg/den | 22.65 | 22.59 | 44.04 |

Množství odpadních vod  - stávající stav

Splaškové vody

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru domovních splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Q24  =    49,28 m3/d

Znečištění  v  BSK5  :

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den, pro občanskou vybavenost je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l.

- Výpočet znečištění OV od obyvatelstva:

|  | - EO | - g.d-1 / 1 EO | - kg.d-1 | - t.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - BSK5 | - 391 | - 60 | - 23,46 | - 8,56 |
| - CHSK | - 391 | - 120 | - 46,92 | - 17,12 |
| - Ncelk | - 391 | - 55 | - 21,51 | - 78,49 |
| - Ncelk | - 391 | - 11 | - 4,30 | - 1,57 |
| - Pcelk. | - 391 | - 2,5 | - 0,98 | - 0,36 |

- Občanská vybavenost

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x  2.192 l  = 0,66  kg/den =  0,24 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

(23,46 + 0,66) : 51,47 m3 OV =  24,12 kg : 51,47 m3 =  468 mg / l

Toto znečištění překročuje přípustné Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle přílohy Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb.:

| Kapacita ČOV (EO) | CHSK Cr | BSK 5 | NL | N-NH 4+ | N anor | P celk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  500 | 150 - 220 | 40 - 80 | 50 - 80 | - | - | - |
| 500 - 2000 | 125 – 180 | 30 - 60 | 40 - 70 | 20 - 40 | - | - |
| 2001-10000 | 120 – 170 | 25 - 50 | 30 - 60 | 15 - 30 | - | 3 - 8 |
| 10-100 000 | 90 – 130 | 20 - 40 | 25 - 50 | - | 15 - 30 | 2 - 6 |
| 100 000 | 75 – 125 | 15 - 30 | 20 - 40 | - | 10 - 20 | 1 - 3 |

CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů

NL - nerozpuštěné látky

N - NH4 - amoniální dusík

N anor. - anorganický kyslík

P celk - celkový fosfor

Dešťové vody

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

Q = Ki  . F . i                                    -  Plocha povodí  F (35 ha)

Q = 0,15. 35. 145                              - Koeficient odtoku Ki - 0,15

Q =   761 l/s = 0,761 m3/s                 - Intenzita deště  i (145 l/s/ha)

0,761  x 60  sec x 15 = 685 m3 za 15 min.déšť při P = 2

Návrh

V souladu se schváleným PRVK je uvažováno s vybudováním nové kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové vody: V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV. Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), se předpokládá u této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Výstavba je uvažována do r. 2015 vzhledem k tomu, že obec leží v CHKO.

Likvidace splaškových odpadních vod - v rámci konceptu  jsou navržena dvě možná řešení :

Var. A ) Splašková kanalizace se samostatnou  ČOV Habrůvka

Var. B ) Splašková kanalizace s výtlakem  ČOV Křtiny

Obě řešení se liší  pouze místem likvidace OV vod, navržené úseky kanalizačních stok pro stávající i uvažovanou zástavbu jsou totožné.  Po  dohodě na definitivním řešení by pak v další fázi PD bylo upřesněno technické řešení (gravitační a tlakové úseky, výtlačné potrubí). V případě   navrženého řešení  dle var. B) – výtlak na ČOV Křtiny, by pak muselo dojít k žádosti na JmKraj o změně celkové koncepce, která by byla  aktualizována i v PRVK.

Varianta A

V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace Habrůvka – ČOV a kanalizace (zpracovatel SMV projekt s.r.o. Brno). Celková koncepce technického řešení: navržená stoková síť splaškové kanalizace bude odvádět odpadní vody na mechanicko - biologickou ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou za ČOV vyústěny do vodoteče Habrůveckého potoka. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nejnižšího místa v obci a následně do ČOV, pouze v jižní části obce budou některé nemovitosti  napojeny výtlakem a čerpány do gravitační stoky. V uvedené projektové dokumentaci je detailní členění navržených stok dle délek a profilů, předpokládá se délka  všech úseků asi  3.530 m, DN 300.

Navržená ČOV Habrůvka, s cílovou kapacitou 500 EO, je navržena mechanicko-biologická čistírna. Předpokládá se, že ČOV bude provozovat VAS, a.s. Boskovice. ČOV má navrženou přípojku, jde o odbočku ze stávajícího vodovodního řadu

Vzhledem k tomu, že obec leží v CHKO Moravský Kras, Natura 2000 (Evropsky významná lokalita dle nařízení vlády 132/2005 Sb.), a je rizikovou lokalitou z hlediska povodí Nové Mlýny je nezbytné zajištění čištění odpadních vod požadované nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (ve znění novely  229/ 2007 Sb.) o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod.

###### Základní návrhové parametry ČOV

| Hydraulické zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ekvivalentních obyvatel |  | 500 | EO |
| Přítok odpadních vod | q | 150 | l/d na 1 EO |
| Balastní vody | QB | 10 | % |
| Průměrný denní přítok | Q24,m | 75,0 | m3.d-1 |
| Průměrný bezdeštný denní přítok | Q24 | 82,50 | m3.d-1 |
| Maximální bezdeštný přítok | Qd | 120 | m3.d-1 |
| Maximální hodinový bezdeštný přítok | Qhmax | 12,50 | m3.h-1 |

Varianta B

V roce 2011 byla studií prověřena možnost výtlaku z Habrůvky na ČOV Křtiny (zprac. SMV projekt s.r.o. Brno). Byly posuzovány tři varianty možné trasy, jako nejvhodnější se jeví varianta I. (dl. 1659 m), která přivádí vodu od čerpací stanice na okraji obce na ČOV Křtiny. Čistírna odpadních vod Křtiny je dimenzována (dle PRVK) na 1136 EO a přítok odpadních vod 137 m3/den, bude tedy nutné navrhnout opatření k její intenzifikace. Výhledový stav obce Habrůvka i Křtiny bude pravděpodobně větší než je  udávaná stávající kapacita. Přesto se tato varianta, hlavně z hlediska provozních nákladů, jeví výhodnější než provozování dvou čistíren. Navíc má výhodu, že přečištěné odpadní vody nebudou vypouštěny do zvlášť chráněného území Moravského krasu.

U varianty A, která uvažuje s vybudováním samostatné ČOV, je navrženo vypouštění přečištěných splaškových vod do Habrůveckého potoka, který protéká CHKO. Tyto vody však obsahují zbytkové znečištění,  které může mít negativní vliv na životní prostředí v této oblasti. Proto v případě realizace této samostatné ČOV Habrůvka by bylo nutné navrhnout další opatření k eliminaci tohoto znečištění.

Likvidace odpadních vod z navržených ploch

Je navrženo odkanalizování zastavitelných ploch – likvidace splaškových, ale i dešťových vod - pro jednotlivé plochy – viz výroková část.

S ohledem na nově navrženou výstavbu bude třeba v rámci dalšího stupně PD začlenit  tyto zastavitelné plochy do záměru, a to jak z hlediska rozšíření navržené splaškové kanalizace, tak i z hlediska prověření dimenze stok a kapacity navržené ČOV v Habrůvce (u var. A.), resp. kapacity ČOV  Křtiny (u var . B).

Místní část Josefov – stávající individuální systém likvidace odpadních vod  zůstane zachován (malé domovní ČOV, jímky na vyvážení).

- Množství splaškových vod  - návrhový stav

Z bytového fondu a občanské vybavenosti  budou odtékat  pouze vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Q24  =    68,18 m3/d

Znečištění  v  BSK5  :

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5 /obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l.

- Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

|  | - EO | - g.d-1 / 1 EO | - kg.d-1 | - t.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - BSK5 | - 541 | - 60 | - 32,46 | - 11,85 |
| - CHSK | - 541 | - 120 | - 64,92 | - 23,70 |
| - Ncelk | - 541 | - 55 | - 29,76 | - 10,86 |
| - Ncelk | - 541 | - 11 | - 5,95 | - 2,17 |
| - Pcelk. | - 541 | - 2,5 | - 1,35 | - 0,49 |

- Občanská vybavenost

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x  2.192 l  = 0,66  kg/den =  0,24 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

(32,46 + 0,66) : 70,37 m3 OV =  33,12 kg : 71,37 m3 =  464 mg / l

V případě, že toto znečištění bude likvidováno na  navržené ČOV v obci Habrůvka, musí být, s ohledem na její projektované parametry a uvažovaný nárůst obyvatel, prověřena její dostatečná  kapacita.

Pro kanalizaci je navržena plocha T1 (pro ČOV Habrůvka, variantně pro umístění čerpací stanice. Přitom součástí mohou být také plochy pro dopravu (dopravní obsluhu).

4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch.

Přenosové soustavy a zdroje

V řešeném území obce nejsou vybudována žádná vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 220 – 400 kV ani výrobny elektrické energie.

Nová zařízení přenosové soustavy ČEPS nejsou v území navrhována.

Distribuční soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuční soustavy je E.ON, a.s.

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje el. energie dodávající energii do distribuční soustavy, ani nejsou nárokovány požadavky na vymezení ploch.

Zásobování obce

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována energiemi dvojcestně, a to elektrickou energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 60%.

Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Blansko z hlavního primárního venkovního vedení VN 22 kV č. 107 - vlastní obec, místní část Josefov z VN č. 155 včetně bývalého učiliště.

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají se žádné zásadní úpravy. Pouze je uvažováno s úpravou VN trasy nadzemního vedení – části přípojky před zaústěním do věžové distribuční trafostanice TS 1, která zasahuje do návrhové plochy pro bydlení B1b.

Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků na dodávku elektrické energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22kV je dostačující i pro návrhové období - zajistí výhledové nároky na potřebný příkon v území pro navrhované rozvojové plochy obce.

Předpokládaný potřebný příkon s ohledem na plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po její úpravě, rozšíření a výstavbě nových distribučních trafostanic.

Transformační stanice 22/0,4kV (TS)

Na řešeném území jsou v současné době vybudovány celkem 4 transformační stanice. Z toho 2 TS zásobují vlastní obec a 1 je umístěna v místní části Josefov – zásobuje distribuční síť a přilehlé lokality navazující na k.ú. obce Habrůvka. Transformační stanice TS 4 je provozována jako odběratelská, umístěna v bývalém areálu učiliště Josefov. V současné době je ze strany E.ON jednáno s majitelem o jejím odkoupení do majetku E.ON a provozováním jako distribuční. Stávající 2 distribuční TS jsou venkovní stožárové konstrukce a 1 zděná věžová. Odběratelská TS Učiliště je zděná kiosková.

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu.

Přehled stávajících transformačních stanic

| Označení TS |  |  |  | Název | Konstrukční provedení | Max. výkon (kVA) |  |  | Stávající TR (kVA) |  |  | Využití (uživatel) |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 1 320467 |  |  |  | Obec | zděná věžová | 400 |  |  | 400 |  |  | E.ON. distr. |  |  | rekonstruovat |
| # TS 2 320466 |  |  |  | Družstvo | 1. sl. bet. BJ 400 | 400 |  |  | 100 |  |  | E.ON. distr. |  |  | rekonstruována v r. 2011 |
| TS 3 320498 |  |  |  | Josefov - obec | 1. sl. bet. BJ 400 | 400 |  |  | 160 |  |  | E.ON. distr. |  |  | rekonstruována v r. 2011 |
| TS 4 320497 |  |  |  | Učiliště - Josefov | zděná kiosková | 630 |  |  | 630 |  |  | cizí odběratelská |  |  |  |
|  | Celková současná přípojná hodnota území obce |  |  |  |  |  |  | 1 830 |  |  | 1 290 |  |  |  |  |
|  |  | z toho | pro distrib. odběr obce |  |  |  | 1 200 |  |  | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cizí-odběratelská |  |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  |  |  |  |

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce transformačním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh.

#### Bilance elektrického příkonu

Výchozí údaje

Počet obyvatel - současný stav	cca 391

Počet obyvatel - návrh (kapacita území)	cca 589

Počet bytů - současný stav	155 z toho 32 neobydlených

Předpoklad v návrhu (vč.neobydlených a rekreace) - pro bilanci	210

Předpokládaná plynofikace území	do 80% kapacity bytového fondu a obč. vybavení - pro vytápění

Ostatní druhy vytápění	cca 20%-elektrické vytápění, dřevo, dřevní odpad, tep. čerpadla, obnovitelné zdroje, uhlí minimum

Stupeň elektrifikace dle směrnice č.13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č.15

Navrhovaný rozvoj - drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené zástavbě obce, občanská vybavenost, smíšená-výrobní vč. bývalého areálu učiliště v Josefově.

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS a ze stanovení podílových maxim včetně nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je zásobována energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C - do 10% s ohledem na současný stav a předpokládané užití elektrické energie - zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, myčky nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější.

Bilance potřebného příkonu je zpracována podle směrnice JME č.13/98 a uvažuje s výhledovou hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD při elektrickém vytápění do 10% 2,5 kW. Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j.

Pro občanskou výstavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle předpokládaného rozvoje obce v jednotlivých návrhových lokalitách.

Pro návrhové období je kapacitní možnost výstavby v návrhových plochách až 60 RD (66 bytů). V návrhu je reálný nárůst bilancován cca pro 50 RD (55 bytů).

Ve sféře podnikání je uvažováno s využitím ploch bývalého strojírenského areálu v Josefově.

Aktivity realizované v zastavěném území obce včetně nové bytové a občanské výstavby budou zásobovány ze stávajících distribučních TS a z nově navrhované zahušťovací transformační stanice TS 5.

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmístěné rozptýleně v zastavěné části obce a ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, případně samostatným vývodem z příslušné distribuční trafostanice. Výstavba nových TS pro tento účel se nepředpokládá.

###### Předpokládaný příkon území

1. bytový fond - 	stávající 	-  155 b. j.

návrh cca 	-    55 b. j.

celkem	   210 b. j. x 2,5 kW				 = 525 kW

2. nebytové odběry - OV, komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby,

210 b. j. x 0,35 kW				 =   74 kW

3. podnikat. aktivity - výroba, ČOV- napojeno z DTS (odb. odhad-předpokl. rozvoj.)  60 kW

celková potřeba obce pro zajištění z DTS						    659 kW

Potřebný transformační výkon na úrovni TR je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni TS dle návrhu ÚP zajistit cca 870 kVA

4. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TS (TS 4)

a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů

odborný odhad - současný stav							630 kVA

b) rozvojové záměry – s ohledem na navrhovanou změnu na

využití areálu se nepředpokládá zvýšení požadavků na výkon

oproti současnému stavu

celkem stávající výrobní a návrhové plochy					            630 kVA

Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TS dle návrhu ÚP

se předpokládá cca 				1 500 kVA = (870 kVA + 630 kVA)

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru předpokládá nižší.

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 107 – vlastní obec a z VN č. 155 místní část Josefov.

Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV se v návrhu neuvažuje. Její rozšíření a úpravy budou prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby v navržených lokalitách včetně nově navrhované zahušťovací transformační stanice TS 5, jejíž výstavbou a rekonstrukcí TS 1 bude plně pokryt bilanční požadavek na zajištění příkonu elektrické energie pro obec.

Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, kde současné trasy prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno stávající ochranné pásmo. V případě, že tato vedení budou výrazně omezovat optimální využití ploch, je možné požádat E.ON o udělení výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zák č. 314/2009 Sb. a změny zákona č. 211/2011 Sb., případně provést jeho přeložení.

Úprava tras vedení VN a přípojek k TS v obci

Konfigurace stávající nadzemní sítě VN 22 kV včetně přípojek k TS zůstane v zásadě zachována.

Návrhem nových rozvojových ploch pro výstavbu řešených ÚP obce dochází ke kolizi s trasováním stávající přípojky VN 22 kV k transformační stanicí TS 1 Obec.

Navrhované řešení úpravy stávající přípojky VN k TS 1 Obec:

- zrušit úsek nadzemního vedení přípojky v délce cca 150 – 200 m od stávající TS ve směru vedení a nahradit podzemním kabelovým vedením se zaústěním do rekonstruované  kioskové TS 1 (nahradí stávající).

Pro zlepšení plošného pokrytí území obce transformačním výkonem, jeho zajištění a rozsah návrhových ploch pro výstavbu a snížení přenosových vzdáleností v distribuční síti NN je navrhována na severovýchodním okraji obce výstavba nové zahušťovací distribuční trafostanice – TS 5 s přípojkou VN podzemním kabelovým vedením, která bude realizována napojením smyčkou od rekonstruované TS 1 Obec a trasována v souběhu s navrhovanou komunikací procházející lokalitou bydlení B 1a a B1b.

Trasy navrhované úpravy stávajících přípojek VN jsou patrné z výkresové části ÚP – výkres č. 4b. Energetika.

V národních přírodních rezervacích Habrůvecká bučina a Býčí skála požaduje Správa CHKO kabelizaci venkovního vedení vysokého napětí – vzhledem k tomu, že využití pozemků v ploše OP nadzemního vedení VN je omezené již stávajícím vedením, není potřeba v ÚP navrhovat novou plochu pro kabelové vedení – je možno je realizovat v pozemku OP – nebude se tedy jednat o plochu technické infrastruktury, ale plocha zůstane ve stávajících typech ploch s rozdílným způsobem využití, pouze bude pozemek zabřemeněn a dojde ke snížení OP. V NPR Habrůvecká bučina je na zvážení přesunutí vedení kolem silnice III. třídy – v pozemku dopravní plochy (silnice) – toto není však možno provést v rámci ÚP Habrůvka, protože silnice je za hranicí k.ú.

Transformační stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových:

Stávající TS jsou ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby budou vyměněny současné transformátory za vyšší výkonové jednotky, postupně, podle vyvolané potřeby na zajištění příkonu v daných lokalitách a to jak u distribučních tak i u odběratelských.

Rekonstrukce stávající TS

TS 1 – Obec – stávající věžovou zděnou TS demontovat, nahradit kioskovou 630 kVA s umístěním ve stávajícím prostoru s připojením smyčkou podzemním kabelovým vedením.

Nově navrhované trafostanice

TS 5 –  K vodojemu  - na SV okraji zástavby při stávající regulační stanici plynu –  zděná kiosková 1 x 630 kVA s podzemní kabelovou přípojkou VN – pro ni je navržena plocha T2. Potřeba trafostanice je vyvolána potřebou zásobení návrhových ploch pro bydlení v území.

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována na E.ON Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice v průběhu zpracování ÚP – únor 2012.

Rozvodná síť NN

##### Distribuční rozvodná síť NN je provedena převážně nadzemním vedením na betonových sloupech vodiči AlFe, částečně závěsnými kabely AES a částečně je realizována podzemním kabelovým vedením. V minulém období byla provedena její částečná modernizace – posílení napájecím podzemním kabelovým vývodem z TS 2 do jižní části obce s přechodem na nadzemní vedení. V místní části Josefov byla v r. 2011 provedena komplexní modernizace distribuční sítě vč. TS. Rozvodná síť NN je realizována nadzemním vedením závěsnými kabely. Dokončení modernizace v Habrůvce bude realizováno v následném období včetně rekonstrukce stávající DTS (distribuční trafostanice) TS 1.

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné koncepce-venkovní vedení s úseky kabelového rozvodu.

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD je navrženo její rozšíření a provedení kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně podnikatelské aktivity. U nové zástavby v zastavěném území obce řešit podle koncepce stávající rozvodné sítě.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci provedeno převážně nadzemním vedením na společných stožárech s rozvodnou sítí NN, částečně samostatnou sítí s podzemním kabelovým vedením.

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu. Jeho realizace je navržena samostatnou podzemní kabelovou sítí.

Ochranná pásma

viz Kapitola limity využití území

4.D.2.4. Zásobování plynem

Nadřazené sítě VTL, VVTL plynovody se v řešeném území nenacházejí, nejsou navrhovány.

Zásobování obce

Veškeré požadavky na dodávky potřebného množství zemního plynu (dále jen ZP) vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných navrhovaných ploch, případně k jednotlivým odběratelům.

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je z vlastní regulační stanice RS 200 VTL/NTL umístěné na SV okraji obce. Tato je připojena z VTL plynovodu DN 100 Rudice – Křtiny přípojkou DN 80. v délce 200 m. Místní část Josefov plynofikovaná není, ani v návrhovém období s ní není uvažováno.

Zpracovaný generel plynofikace obce, který předcházel vlastní realizaci řeší její celoplošnou plynofikaci. Stávající soustava bude kapacitně podle konzultace s JMP postačující i pro navrhovaný rozvoj řešený ÚP – maximální dosažený odběr z RS 102 m³/h.

Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění elektrické energie pro vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s maximálním využitím plynu.

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena nízkotlakým rozvodem (NTL) s provozním přetlakem  2,1 kPa. Síť v obci je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o připojení zájem a to včetně výhledových záměrů.

Provedena je v celém rozsahu plastovým potrubím PE o průměru 90 – 160 mm.

Návrh

Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca v 80 %, rovněž i u dalších  odběratelů – podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů.

V rámci návrhu ÚP je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou cca 60 b.j., pro bilanci je uvažováno s 50 b.j.  jejichž potřebu v případě realizace bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy.

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů a zvýšení hodinového příkonu cca o:

50 b.j. x 1,8 m³/h tj.                                       cca o 90 m³/h při koeficientu současnosti 1

50 b.j.x 2 800 m³/r tj.                                                                           cca o 140 000 m³/r

ostatní odběratelé-OV, služby, drobná výroba cca 15 m³/h………................30 000 m³/r

Předpokládaný nárůst				        105 m³/h………..……...170 000 m³/r

Reálná hodnota se však předpokládá nižší. Je však možné výhledově uvažovat se zvýšením příkonu i pro podnikatelskou a komunální sféru.

Veškeré nové odběry v návrhových plochách budou připojeny na NTL síť provedenou PE potrubím 110-90 mm po jejím rozšíření navázáním na stávající soustavu.

Veškeré plynovodní zařízení je ve správě RWE – JMP, a.s. Brno, závod Brno a je v celém rozsahu respektováno.

#### Ochranná pásma – plynovody

viz Kapitola limity využití území.

4.D.2.5. Zásobování teplem

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování.

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca 60%, další skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou využívány obnovitelné zdroje, tepelná čerpadla, dřevo a minimálně uhlí. Tato skupina se však zmenšuje ve prospěch zemního plynu, který bude i výhledově představovat v obci zásadní topné médium. Skupina elektrického vytápění se vyskytuje cca do 5% bytového fondu, dále je elektrické vytápění v objektu MŠ, obecní úřad a firmy Topmodel. Výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostatečnou dimenzi místní NTL plynovodní sítě a kapacitu regulační stanice, kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace obce uvažováno s max. využitím zemního plynu i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti.

Návrh

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech.

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně zlepší životní prostředí v obci a okolí.

4.D.2.6. Elektronická komunikační zařízení

Dálkové kabely – přenosová síť

V katastru obce se trasy kabelové přenosové sítě vyskytují pouze okrajově a to v souběhu se silnicí Olomučany – Josefov – Křtiny.

Nutno respektovat.

Telefonní zařízení  - přístupová síť

V obci je vybudována účastnická telefonní síť, která je návrhem ÚP respektována. Tato je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno.

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní přístupové sítě. Tato je provedena mimo zastavěnou část obce podzemní kabelovou sítí a zastavěné části v hlavních trasách, jinak převážně nadzemním vedením závěsnými kabely. Dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů - t.j. obč. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojeny do telekomunikační sítě O2, TO Jihomoravský z digitální ústředny Křtiny podzemním kabelovým vedením trasovaným volně v SV části k.ú. ze směru od Křtin.

V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude řešeno podzemní kabelovou sítí.

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním  jakýchkoliv zemních prací, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (AČR, RWE, ObÚ apod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.

Mobilní telefonní síť

Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátora mobilní telefonní sítě GSM. Základnová stanice T-Mobile je umístěna na SV okraji obce v blízkosti vodojemu. Další základnová stanice operátora O2 je umístěna na západní části k.ú. v místní trati Nad Josefovem.

Tyto jsou respektovány, nové plochy pro zařízení sítě nejsou navrhovány.

Radiokomunikace

Severovýchodním okrajem k.ú. prochází RR trasa Radiokomunikací Praha ve směru Brno Barvičova – Kojál, kterou je nutno respektovat. Jiné požadavky nejsou nárokovány.

Televizní signál

Příjem TV signálu je zajišťován pouze individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů pokrývajících území.

## Internet

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný internet umístěný na Obecním úřadě.

Místní rozhlas

V obci je vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě OÚ. Síť je realizovaná nadzemním vedením.

Pro návrhové období bude nutné rozšíření do nově navrhovaných lokalit výstavby.

Zájmová komunikační zařízení

Západní a SV část k.ú. obce – mimo její zastavěnou část se nachází v zájmovém území AČR – koridoru radioreléových spojů. Proto případná výstavba všech výškových staveb tvořící dominanty v terénu – zejména výstavba větrných elektráren, retranslačních stanic, základnových stanic GSM, nadzemních vedení VN, VVN, rozhleden a podobně musí být předem projednána s VUSS Brno.

### Ochranná pásma - komunikační zařízení

Viz kapitola limity využití území.

4.D.2.7. Likvidace odpadů

Komunální odpad je nutno umisťovat na plochy pozemků, pro které slouží (tedy budou součástí plochy bydlení, občanské vybavenosti výroby a pod.

Tříděný odpad – v současnosti jsou nádoby volně umístěny v ploše veřejného prostranství před obchodem. V budoucnu se uvažuje umístění pod objekt bývalého OÚ v rámci jeho přestavby. Případně by bylo vhodné vymezit plochu v rámci řešení centrální plochy tak, aby se zlepšil nevyhovující stav – z hlediska bezpečnosti a estetického. Přitom je třeba dodržet podmínku tak, aby nejenom neznečišťovala podzemní vody, ale zároveň nenarušovala další funkce v centrální ploše obce.

Pozn.: Pro všechna vedení a zařízení technické infrastruktury  platí - dodržet všechna ochranná pásma a při návrhu dbát požadavku přednostního umístění do veřejného pozemku.

4.E. koncepce uspořádání krajiny

4.E.1. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce rozvoje nezastavěného území vychází ze stávajícího funkčního využití ploch v katastrálním území. Využití ploch je v k.ú. Habrůvka stabilizované. Zalesněna je větší část k.ú., menší část území je využívána k zemědělské výrobě. Jedná se převážně o bloky zemědělských ploch, z toho byla většina využívána k intenzivnímu zemědělství. Část orné půdy v těchto blocích byla zatravněna. Na intenzivně zemědělsky vyžívané části k.ú. je nezbytné realizovat protierozní opatření. Velmi důležité je zachovat relikty původního maloplošného hospodaření v krajině a chránit jejich vysokou krajinářskou hodnotu. Vyloučit jakékoli stavby ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce.

4.E.2. Vymezení ploch změn

4.E.2.1. Zemědělský půdní fond

Podle údajů ČSÚ (rok 2010) zemědělsky využívané plochy zabírají 14,3 % výměry katastru (143 ha), z toho 100 ha připadá na půdu ornou, tj. 10 % z výměry katastru. Většina výměry orné půdy je soustředěna v mírnějším reliéfu v blízkosti obce. Převažují velké bloky orné půdy ohrožené vodní erozí půdy. Část orné půdy byla v nedávné minulosti přeměněna na travní porosty.

Zemědělské plochy v drobné držbě (zahrady, sady, maloplošná orná půda) jsou charakteristické větší pestrostí pěstovaných kultur a jsou místy členěny travnatými mezemi a doplněny liniemi ovocných stromů. Zahrady zaujímají necelé 1 % z rozlohy k.ú. Vzhledem k důležité funkci ekologické i protierozní je dobré, že tento způsob využití půdy je zachován alespoň v blízkosti obce. Tyršův sad, ovocný sad, je v KN veden jako trvalý travní porost.

Z důvodu zmírnění účinků vodní eroze a odnosu svrchních vrstev půdy byly ve Studii plánu společných zařízení pro k.ú Habrůvka a část k.ú. Křtiny (2011) navržena protierozní opatření na zemědělském půdním fondu.

Je navržen systém biotechnických opatření – zasakovacích pásů situovaných rovnoběžně s vrstevnicemi tak, aby redukovaly faktor délky svahu. Kostra cestní sítě je navržena tak, aby maximálně přispívala k ochraně území před vodní erozí. Zároveň však navazuje na historické krajinné struktury. Respektuje také aktuálně využívané trasy jak pěšími, tak zemědělskou technikou.

Je navrženo protierozní opatření: Z1 až Z8. Jedná se o zatravněné zasakovací pásy s rozptýlenými dřevinami a místy se stromořadími.

4.E.2.2. Plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 30 – Drahanská vrchovina.

Lesní porosty (PUPFL) mají na k.ú. Habrůvka rozlohu 834 ha, což je téměř 84 % z rozlohy k.ú. Téměř všechny lesní plochy jsou součástí Školního lesního podniku Křtiny – lesy zvláštního určení  sloužící lesnickému výzkumu a výuce Mendelovy univerzity. Zároveň je 39 ha zařazeno do lesů se zvýšenou krajinotvornou funkcí. V menší míře jsou zde lesy ochranné – lesy na nepříznivých stanovištích, zhruba 34 ha.

4.E.2.3. Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně

Do ploch krajinné zeleně zařazujeme významné vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Jedná se především o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les (PUPFL). Zařazujeme sem menší remízky a lesíky, stabilizační porosty ve stržích, rozsáhlejší plochy s nálety dřevin. Dále jsou sem zařazeny liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací.  dřeviny. Tyto plochy mají také často funkci protierozní.

4.E.2.4. Plochy vodní a vodohospodářské

Současný stav

- Vodní toky, nádrž

Území spadá do  povodí Moravy, hlavním  tokem, který území odvodňuje, je Křtinský potok, který se vlévá v Adamově do řeky Svitavy. Řeka Svitava a Křtinský potok jsou významnými vodními toky podle vyhlášky č. 333/2003 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Z hlediska rozdělení území do dílčích povodí patří jižní část do povodí Křtinského potoka (4-15-02 -100 ), severní lesnatá část do povodí Josefovského potoka (4-15-02-103).

Křtinský potok pramení u obce Bukovinka, na krasové území vstupuje těsně pod obcí Křtiny, kde se v řadě ponorů ztrácí do podzemí. Pod ponory, v délce asi 3,5 km, je koryto potoka po většinu roku suché a je protékané pouze za zvýšených vodních stavů. Podzemní Křtinský potok protéká zatím téměř zcela neznámou jeskynní soustavou s jeskyní Vokounka, Rudolfka, Nová Drátenická, Výpustek a Jestřábí skála. V Josefově Křtinský potok přibírá vody z několika drobných krasových vývěraček. Některé jsou podchyceny jako zdroje pitných vod pro Adamov. Potok je po oblast Býčí skály ve správě  Lesů ČR s.p., odtud až po zaústění do Svitavy je ve správě Povodí Moravy s.p.

Josefovský potok s několika drobnými přítoky je ve správě Lesů ČR s.p., stejně jako Habrůvecký potok. Tento potok  pramení  na okraji obce Habrůvky, a protéká  lesnatým svažitým terénem  směrem, kde se asi po 1,5 km vlévá do Křtinského potoka. Do potoka je z obce  Habrůvka svedena část dešťových vod.

Hydrologické údaje :

Vodní tok:   Habrůvecký potok – pravostranný přítok do Křtinského potoka.

Plocha povodí:   0,26  km 2

Číslo povodí:  4-15-02-100

Průměrná roční výška srážek: 636 mm

Průměrný roční průtok: 1,2 l/ sec

M - denní průtoky Q md ( l/sec)

|  | M | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q md : | 3,2 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
|  | M | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |  |
|  | Q md | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,06 | 0 |  |

N -  leté průtoky Q N ( m3/sec)

|  | N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q N | 0,10 | 0,20 | 0,43 | 0,69 | 1,00 | 1,70 | 2,30 |

V řešeném území se nenachází žádná vodní nádrž, pouze v zalesněných částech  v severní části se dochovalo několik menších vodních ploch. Jedná  se vlastně o zatopené  pozůstatky těžební činnosti – zatopené doly po těžbě rud, písků a kaolínů.

V zastavěné části obce se nachází umělá vodní nádrž, která byla zbudována jako požární nádrž (rozměry cca 15 x 20 m), s betonovým zpevněním dna a obvodových svislých stěn.

Vodní zdroje, ochranná pásma

Na soutoku Křtinského potoka a Josefovského potoka zasahuje do katastru obce Habrůvka  část prameniště pro odběr pitné vody Adamov. Jde o soustavu studní v údolí Křtinského potoka pod Býčí skálou, odkud se voda čerpá do úpravny vody Adamov – Josefov. Na k.ú. Habrůvka se nachází studna  ST 4, a část vodovodního potrubí. Prameniště má vyhlášené ochranná pásma 1. a 2. stupně, které jsou vyznačeny v grafické části – výkres I. Koordinační výkres.

Asi 1,5 km severně nad Habrůvkou se  nachází Klostermannova studánka. Prameniště je upraveno kamenným zpevněním s pamětní deskou,  voda volně stéká do údolí, kde se však  propadá do krasového podzemí.

Meliorační zařízení

V území se nacházejí dvě menší plochy odvodněné drenáží, nacházejí se na jižním okraji obce poblíž odbočky ze státní silnice do Křtin směrem k bývalému zemědělskému středisku. Zavlažované pozemky se na katastru nenachází.

- Záplavové území

Do zájmového území zasahuje část vyhlášeného záplavového území Křtinského potoka - jde o menší část toku mezi Býčí skálou a Josefovem. Bylo vyhlášeno OŽP JMK dne 12.1.2012 – č. j.JMK 121488/2011, a vymezuje záplavové území Q 100, včetně aktivní zóny v km 0,000 – 4,950 Křtinského potoka – území je vyznačeno v grafické části a nezasahuje do zastavěných částí.

Vodní režim krajiny, eroze

Část  pozemků zemědělské půdy, která se svažuje od Habrůvky ke Křtinám se jeví jako erozně ohrožená, kromě větší sklonitosti a typu půd je  to způsobeno i dlouhými nepřerušenými svahy.  Proto byla zpracována Studie  plánu společných zařízení pro k.ú. Habrůvka a část k.ú. Křtiny,  vypracoval ing. M.Štěpán, Uherské Hradiště.

Účelem této studie bylo posouzení daného území z hlediska erozní ohroženosti a  vodohospodářských opatření. Provedené posouzení konstatuje, že zemědělská půdy jsou do značné části ohroženy půdní erozí, tedy překračují přípustné hodnoty erozního smyvu. Oproti stavu v KN jsou však do značné míry zatravněny, což se jeví jako velmi účinné řešení. V návrhové části jsou obsaženy prvky protierozních opatření a vodohospodářská opatření. Kromě zatravněných ploch se ve studii uvažuje s vybudováním biotechnických opatření,  jde o  zatravněné pásy  šířky  30 m,  se zasakovací funkcí, na kterých by se měla nacházet rozptýlená zeleň  ve formě skupin keřů, případně soliterních  stromů.

Koncept územního plánu tato opatření na ochranu  ZPF  respektuje, v souvislosti s návrhem některých lokalit pro bydlení a dopravním řešením jsou některé prvky upraveny, aby bylo vytvořeno kompaktní řešení jak dopravy, tak PEO i vodohospodářských poměrů.

Detailní řešení jednotlivých opatření bude upřesněno v rámci provedených pozemkových úprav – kde v Plánu společných zařízení budou řešeny i nároky na plochy. V případě  požadavků bude možno některé prvky upravit nebo zvolit  jiná,  stejně efektivní opatření.  Např. biotechnické pásy šířky 30 m,  lze nahradit, zatravněnou mezí s hrázkou, která  svým retenčním prostorem  zpomaluje a zčásti zachycuje povrchový odtok. Díky tomu může být její nárok na plochu podstatně menší, výsadby pak může být umístěna na  spodním svahu hrázky.

- Ochranná pásma vodních toků a nádrží : viz kapitola 7.1. Limity využití území

Návrh

Je vhodné zachovat stávající funkci všech vodohospodářských zařízení, toků a drobných vodních ploch v území. Správci vodních toků nepředpokládají  podstatné úpravy vodních koryt, nutná je soustavná údržba a čištění koryt pro zajištění odpovídajících průtokových poměrů a kvality prostředí podél toků. Se správci toků je třeba projednat veškeré územně plánovací návrhy v blízkosti toků a případná dotčení.

Nové lokality v prolukách budou napojeny na  navržený  systém splaškové kanalizace a odpadní vody z domácností budou vedeny  na  čistírnu odpadních vod. Vody ze zpevněných ploch (střechy, chodníky, komunikace) budou sváděny a v co největší míře zadrženy a vsáknuty (trávníky, zahrady)

Odtokové poměry nebudou  navrhovanou výstavbou  výrazně ovlivněny, výstavba je směřována jednak do proluk v zastavěné  části obce, jednak na lokality na jižním a jihovýchodním  okraji obce. Poblíž vodních toků není navržena žádná výstavba.

Jako opatření pro odvod povrchových vod jsou navrženy otevřené příkopy nad obcí P1a, P1b, P1c  a P1d, které slouží k zachycení přebytečných povrchových vod a jejich neškodnému svedení do stávající vodoteče a následně do Křtinského potoka.

Případná další opatření  proti vodní erozi vyplynou  z návrhu Komplexních pozemkových úprav.

V rámci  nového uspořádání v centrální části obce se navrhuje zasypání stávající požární nádrže a její  vybudování nové nádrže v ploše  ZV 1 (plochy veřejné zeleně). Předpokládá se, že její parametry budou obdobné jako u stávající, nezmění se ani její využití a dotace vodou. Přesný tvar, umístění a velikost bude řešena v rámci detailnějšího využití lok. ZV 1.

- 4.E.2.5. Plochy přírodní

Do ploch přírodních jsou zařazeny plochy obzvláště cenné. Tyto plochy jsou zvláště významné v zemědělsky intenzivně využívané krajině – tedy je nutno chránit zachovalé ekologicky cenné segmenty a podle možností doplnit plochy tam, kde chybí.

Plochy přírodní v řešeném území jsou I. zóna ochrany CHKO Moravský kras, zvláště chráněná území (NPR, PR).

Hranice ploch zón ochrany CHKO, hranice zvláště chráněných území a hranice EVL Moravský kras byly převzaty z dostupných podkladů. Hranice nadregionálního biocentra NRBC 31 Josefovské údolí byla upřesněna podle dostupných podkladů.

V ÚP nejsou navrhovány nové plochy přírodní.

Pozn.: Území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0624130 Moravský kras, biocentra – NRBC 31 Josefovské údolí jsou zakresleny pouze hraniční linií vzhledem k tomu, že jinak by byly překryty stabilizované plochy bydlení .

4.E.3. Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability, krajinný ráz

###### 4.E.3.1. Ochrana přírody a krajiny

Zájmy v území dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Zvláště chráněná území

Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území:

NPR (národní přírodní rezervace) Habrůvecká bučina (plocha celkem 88,5 ha),

NPR Býčí skála (plocha celkem 181,5 ha),

PR (přírodní rezervace) U Výpustku (plocha celkem 64,5 ha).

Větší část katastrálního území náleží do CHKO Moravský kras, je zde I., II., III. zóna ochrany.

Natura 2000

Větší část řešeného území zasahuje do EVL CZ 0624130 Moravský kras.

Obecná ochrana přírody

Významné krajinné prvky

Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.

Registrované významné krajinné prvky se na území obce Habrůvka nenacházejí.

##### Jeskyně

Podle § 10 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se za jeskyně považují podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich. Stejné ochrany jako jeskyně požívají i přírodní jevy na povrchu (například krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí.

Památné stromy

V řešeném území jsou vyhlášeny památné stromy:

Habrůvecký smrk  (dva exempláře)

Modřín troják u Habrůvky.

Přírodní parky

Řešené území nezasahuje do žádného přírodního parku.

Vše je zakresleno v grafické části Odůvodnění – výkres č. V – Ochrana přírody a krajiny, ÚSES.

4.E.3.2. Územní systém ekologické stability krajiny

Základními stavebními částmi územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou prvky kostry ekologické stability, které tvoří v současné době mozaiku relativně ekologicky nejstabilnějších formací v krajině. Mají zásadní význam pro ÚSES, neboť vytvářejí základní stavební kameny jeho tvorby. Při terénním mapování a zpřesnění územně plánovací dokumentace byly tyto hodnotné segmenty krajiny zařazeny do systému ÚSES.  V řešeném území se jedná především o zvláště  chráněná území, plochy I. a II. zóny ochrany CHKO, ekologicky významné segmenty krajiny apod.

Plán ÚSES respektuje předchozí návrhy a studie a platné územně plánovací dokumentace vyšších úrovní: ÚPN Habrůvka 1994, Generel ÚSES okresu Blansko 1995 včetně aktualizace z roku 2000,  ÚTP NR a R ÚSES České republiky 1996, Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje 2003, ÚAP ORP Blansko 2010,  ZÚR Jm kraje 2011.

Regionální a nadregionální ÚSES

Převážná část katastrálního území náleží do nadregionálního biocentra NRBC 31 Josefovské údolí. Jedná se zejména o lesní porosty, méně pak trvalé travní porosty s krajinnou zelení. Z tohoto nadregionálního biocentra vychází směrem k severu nadregionální biokoridor K 130 (již mimo řešené území) k nadregionálnímu biocentru NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb. Od NRBC Josefovské údolí vychází směrem k východu regionální biokoridor RBK 1495 (již mimo řešené území) k regionálnímu biocentru RBC 208 Bayerova.

Ověřeno bylo vedení hranice nadregionálního biocentra NRBC 31 Josefovské údolí (dle ZÚR NRBC 04) na k.ú. Habrůvka a v jeho blízkém okolí. V ÚPD je provedeno zpřesnění hranice v měřítku použité katastrální mapy.

Lokální ÚSES

Skladebné části lokálního ÚSES, biocentra a biokoridory se v řešeném území nevyskytují.

4.E.3.3. Krajinný ráz

Jižní část katastrálního území Habrůvka náleží do krajiny vrcholně středověké kolonizace hercynského okruhu, větší severní zalesněná část náleží do krajiny pozdně středověké kolonizace  hercynského okruhu.

Typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou vymezeny a popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického. Vznikly tak tři vůdčí rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní typologické rámce vlastností české krajiny, zjednodušeně shrnuty pod: I. rámcové sídelní krajinné typy, II. rámcové typy využití krajin, III. rámcové typy reliéfu krajin.

I. rámcové sídelní krajinné typy:	3 – krajiny vrcholně  středověké kolonizace hercynského okruhu

5 – krajiny pozdně středověké kolonizace hercynského okruhu

II. rámcové typy využití krajin:	L – lesní krajiny

III. rámcové typy reliéfu krajin:	2 – krajiny pahorkatin a vrchovin Hercynika

12 – krajiny krasových planin

Průnikem uvedených rámcových typů krajin byly v daném k.ú. vymezeny krajinné typy popsané trojmístným kódem – 3L2, 3L12, 5L2, 5L12.

Podle studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Moravský kras“  (LÖW & spol., 2011), která se však zabývá i územím mimo CHKO Moravský kras, náleží řešené území do oblasti krajinného rázu B – Povodí Křtinského potoka, která se skládá ze dvou míst krajinného rázu, na jejichž rozhraní leží vlastní zastavěné území obce:

9. Křtinské údolí (menší východní a jihovýchodní část),

8. Josefovské údolí (zbytek území).

Místa a oblasti krajinného rázu jsou zakresleny v obrázku v textu.

Krajinné typy CHKO Moravský kras zasahující na k.ú. Habrůvka

5L12 – pozdně středověká lesní krajina vápencového krasu

Krajinný typ zaujímá většinu řešeného katastru, zejména v jeho severozápadní části. Jedná se o vůdčí a charakteristických typ krajiny Moravského krasu. Tvoří ho mohutné krasové údolí Křtinského potoka, které má místy charakter krasového kaňonu, a zvlněné krasové plošiny. Zejména v údolích se nachází množství typických znaků krasových krajin: závrtů, jeskyní, vyvěraček, propadání, vápencových skalisek, škrapových polí, propastí atd. V celém segmentu dominují lesní porosty a území nebylo osazeno žádnou vesnicí. Na povrchu tekoucí vodní toky byly již v minulosti využívány k pohonu vodních mlýnů, pil a hamrů.

3L12 – vrcholně středověká lesní krajina vápencového krasu

Do řešeného území zasahuje pouze od jihu v údolí Křtinského potoka, kde navazuje na předchozí krajinný typ. S ním má také společné charakteristické znaky a liší se pouze dobou osídlení. V dominantně zalesněném území se objevují jen malé segmenty zemědělských ploch.

3L2 – vrcholně středověká lesní krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika

Krajinný typ s mírně zvlněným, převážně zalesněným reliéfem zaujímá v řešeném katastru plužinu Habrůvky. Habrůvka je návesní vsí, na niž se však netypicky (zřejmě druhotně) váží paprsčité záhumenice.

5L2 – pozdně středověká lesní krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika

Krajinný typ do řešeného území zasahuje zcela okrajově od východu. V dotčené území se v základních charakteristikách nijak významně neliší od typu předcházejícího.

4.F. Plochy s rozdílným způsobem využití a další regulace v území

4.F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy jsou popsány (jejich charakteristika, hlavní využití, co je přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné) v kapitole F.1. v části Výrok.

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení individuální - venkovského charakteru  - BIv

- Jedná se o plochy bydlení v RD venkovského typu s hospodářským zázemím – tedy s užitkovými zahradami a drobnými hospodářskými objekty pro chov - za předpokladu respektování legislativy – související s hygienou, ochranou zdraví  apod. - a uskladnění sklizně a potřebné techniky pro obhospodařování

- Plochy B1a + 1B1b a B2b – pro území je nutno zpracovat územní studii, která zároveň bude v průběhu zpracování zohledňovat dopady na krajinný ráz, a to zejména z důvodu pohledové exponovanosti plochy.

Územní studie vyřeší uspořádání ploch bydlení, dopravy a technické infrastruktury, ploch veřejných prostranství (plochy veřejných prostranství jsou nedílnou součástí ploch v souladu s platnou legislativou – vyhláška 501/2006 Sb.). ÚS také bude řešit problematiku související s nadzemním elektrickým vedením VN a střety s další technickou infrastrukturou – bude navrženo přeložení nebo respektování a s ohledem na to bude proveden návrh.

Všechny plochy pro bydlení - zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře budou navržena opatření, která budou eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy a u lokalit řešených ÚS dořešit v rámci územní studie.  Důvodem je nepoškozování podzemních  a povrchových vod a neohrožování území  a navazujících ploch nadměrným množstvím povrchových vod.

U všech ploch je nutno zajistit dostupnost – komunikace (z důvodu dostupnosti a bezpečnosti - hasiči, sanitka) a potřebnou technickou infrastrukturu – z důvodu zajištění potřebného komfortu a eliminaci potencionálních dopadů na životní prostředí.

Výroba a skladování - je možné umístit jen za  předpokladu neobtěžování nadlimitními dopady na plochy s vyššími hygienickými nároky – tedy na plochy bydlení, rekreace a některé druhy občanské vybavenosti – totéž platí pro dopravu související s výrobou a skladováním.

- individuální rekreace – pokud je zájem o bydlení i rekreaci, pak je třeba preferovat bydlení – tedy podmínkou je, že nebude zájem o využití pro bydlení

- B4 – plocha se nachází v OP lesa (50 m od jeho okraje) – vzhledem k charakteru lesa dotčený orgán státní správy požaduje pouze respektovat vzdálenost 25 m od okraje lesa.

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

- Základní vybavenost – OVz

- Charakteristika: zařízení občanské vybavenosti sloužící pro obyvatele i návštěvníky,  s charakterem objektů odpovídajícím venkovské zástavbě.

- Sport  - OS

Charakteristika : zařízení pro sport všeho druhu, včetně dětských hřišť.

Podmíněně přípustné:

- výroba a skladování - je možné umístit jen za  předpokladu neobtěžování nadlimitními dopady na plochy s vyššími hygienickými nároky – tedy na plochy bydlení, rekreace a některé druhy občanské vybavenosti – totéž platí pro dopravu související s výrobou a skladováním;

- individuální bydlení je možno do ploch občanské vybavenosti umístit jen za předpokladu, že OV nebude nadlimitně obtěžovat bydlení negativními dopady;

- sport lze umístit jen do ploch  OV základní jen tam, kde je to s ní slučitelné – vzájemně se nevylučují nebo neobtěžují nadlimitními dopady;

- plocha OV2 leží v bezprostředním sousedství soustavy NATURA 2000 – proto je třeba respektovat podmínky, aby nedocházelo k negativním dopadům na ni;

- podmínka dopravního napojení a napojení na technickou infrastrukturu včetně likvidace a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře budou navržena opatření, která budou eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak povrchové vody do půdy.  Důvodem je nepoškozování podzemních  a povrchových vod a neohrožování území  a navazujících ploch nadměrným množstvím povrchových vod;

OV3 – realizace opatření neohrožování dopravního provozu na silnici provozováním hřiště – je třeba realizovat opatření, která zabrání míčům a pod., aby dopadala na silnici.

- Sport specifický - OSS

Charakteristika: plocha hřiště  v CHKO Moravský kras a v návaznosti na Tyršův sad.

Podmíněně přípustné:

- stavba v souladu s plochou – je tím míněn objekt, který bude sloužit k uskladnění sportovního nářadí, případně šatny a sociální zařízení pro hřiště.

PLOCHY SMÍŠENÉ

Smíšená Výrobní a občanské vybavenosti -  SV

- Charakteristika: plochy s využitím pro výrobu, základní občanskou vybavenost. Případně s vyžitím  pouze pro jednu z funkcí -  pouze pro výrobu nebo občanskou vybavenost.

Smíšená Občanské vybavenosti a bydlení  - SOV

- Charakteristika: plochy s využitím pro základní občanskou vybavenost a bydlení, s charakterem objektů odpovídajícím venkovské zástavbě.

Plochy S1 a S2 -  plochy je možno využít jen pro takové funkce, které nebudou mít nadlimitní negativní vliv na další funkce v ploše (S1, S2) a také na okolní plochy bydlení a některých s druhů občanské vybavenosti (s vyššími hygienickými nároky) – tedy pokud hodnoty hluku z výroby, občanské vybavenosti a jejich obslužné dopravy splní limity pro chráněný venkovní prostor staveb, obdobně toto platí pro další vlivy – emise,...- tuto podmínku je nutno dodržet vzhledem k ochraně zdraví,...

Podmíněně přípustné:

- individuální bydlení (byt majitele nebo správce zařízení) a ubytování (pro cestovní ruch  a podobně) je možno do ploch smíšených výrobních umístit jen za předpokladu, že výroba nebo OV nebudou nadlimitně obtěžovat bydlení negativními dopady – přitom je potřeba zohlednit i plochy ležící na opačné straně silnice v k.ú. Olomučany.

- sport lze umístit do smíšených výrobních nebo občanské vybavenosti  jen tam,  kde je to s nimi slučitelné – vzájemně se nevylučují nebo neobtěžují nadlimitními dopady

- výroba a skladování u plochy smíšených občanské vybavenosti - možné umístit jen za předpokladu neobtěžování nadlimitními dopady další funkce uvnitř plochy, ale také ploch bydlení, rekreace a některých druhů OV (s vyššími hygienickými nároky)

- v dalších podmínkách využití ploch uváděná dopravní a technická infrastruktura je z důvodu dobré dopravní dostupnosti a zásobování energiemi, vodou,...aby byl zajištěn komfort, ale zároveň, aby bylo zajištěno neobtěžování okolních ploch (plynové vytápění) a životního prostředí vůbec (odkanalizování).

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Náměstí -  ZN

Charakteristika: Volný veřejný prostor  v zastavěném území, s plochou pro dopravu a občanskou vybavenost. Kombinace zpevněných a nezpevněných trávníkových  ploch se solitérami nebo liniemi stromů s nástupními prostory k občanské vybavenosti a obytné zástavbě.

Podmíněně přípustné a další podmínky využití ploch:

- technická infrastruktura – za předpokladu nekřížení s podzemními části zeleně (vyplývá z OP sítí a zařízení technické infrastruktury);

- část veřejného prostranství ZV1 bude možno využít až po dožití objektu bydlení v ploše PU1 – předpokládá se, že objekt bude ponechán na dožití a následně využit na veřejné prostranství, případně využit pro chybějící občanskou vybavenost.

Pozn.: Přípustné bydlení – je tím míněno pouze bydlení majitele nebo správce zařízení občanské vybavenosti,  tedy byt jako součást občanské vybavenosti ne bydlení v samostatných objektech určených výhradně k bydlení.

Veřejná zeleň -  ZV

Charakteristika: Plochy veřejné zeleně s převahou nezpevněných trávníkových  ploch se solitérami či liniemi stromů sloužící pro krátkodobou rekreaci, případně kulturní akce a sport.

Podmíněně přípustné a další podmínky využití ploch:

- technická infrastruktura – za předpokladu nekřížení s podzemními části zeleně (vyplývá z OP sítí a zařízení technické infrastruktury);

- možnost umisťovat funkce jako občanská vybavenost - sport, technická infrastruktura atd. – lze jen za předpokladu nepoškozování částí ploch veřejných prostranství se zelení;

- OV  jen tam, kde je to s veřejným prostranstvím slučitelné – vzájemně se nevylučují nebo neobtěžují nadlimitními dopady;

- vodní plochu je možno umístit do plochy za předpokladu respektování veškeré legislativy s tím související, aby nedošlo k poškozování podzemních vod.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Drobná držba v zastavěném území -  ZZ

Charakteristika: Plochy vedené v KN převážně jako  zahrady a sady a orná půda v malých blocích v přímé návaznosti na plochy bydlení výrazně se uplatňující při tvorbě tradičního krajinného rázu.

Jsou v zastavěném území vymezeny samostatně – jsou to plochy bezprostředně navazující na plochy bydlení, využívané jako zahrady, ovocné sady, orná půda v malých blocích, které střídáním v úzkých pásech vytváří typický obraz obce. Tyto plochy se významně kladně  uplatňují v krajinném rázu.

Tento typ ploch s rozdílným způsobem využití byl vytvořen v tomto ÚP proto, že v zastavěném území je málo zeleně a bylo potřeba zvláště zdůraznit plochy zeleně, které mají význam pro obec (a přitom jsou to plochy zeleně, které nelze zařadit do ploch veřejných prostranství). Tedy s cílem zachovat co nejvíce stávající plochy a navrhnout jejich rozšíření. Do ploch bydlení nebyly přiřazeny také proto, že vytváří přechod mezi plochami zastavěnými a volnou krajinou a jsou tedy důležité z hlediska krajinného rázu. Nejsou zde tedy přípustné stavby pro bydlení, jsou zde přípustné pouze stavby v souladu s charakterem plochy, čímž sou zde míněny objekty pro uskladnění nářadí, případně produktů, oplocení a pod. Je důležité je zachovat a také nově vytvořit u navrhovaných ploch bydlení, aby si obec i v budoucnu zachovala typický krajinný ráz – obce se zastavěným územím lemovaným mozaikovitě se střídajícími úzkými plochami zahrad, políček, sadů,...

Podmíněně přípustné:

- technická infrastruktura – lze umístit za předpokladu nekřížení s podzemními části zeleně (vyplývá z OP sítí a zařízení technické infrastruktury);

- možnost umisťovat dopravu pro obsluhu ploch – lze jen za předpokladu nepoškozování ploch produkčních.

PLOCHY dopravní infrastruktury

- Silniční doprava - DS

- Charakteristika: plochy pro dopravu vozidlovou včetně pěších komunikací.

Podmíněně přípustné:

- jiné druhy silniční dopravy – jen takové, které jsou vzájemně slučitelné;

- liniová technická infrastruktura – jen taková, která neomezuje dopravu, funkčně, z hlediska plynulosti a bezpečnosti;

- objekty v souladu s charakterem plochy – je tím míněna např. zastávka hromadné dopravy  – prodej jízdenek, přístřešek;

- zeleň – za předpokladu nesnižování bezpečnosti (rozhled a pod.).

Podmínky pro umísťování dopravních staveb:

- poloha navržených ploch dopravní infrastruktury je jednoznačně vymezena pozemkem stavby. Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického vybavení, případně podmíněně přípustných – je nutno zachovat primárná funkci ploch s ohledem na zachování přehlednosti a tím i bezpečnosti;

- stávající komunikace jsou určeny svou parcelou, případně funkční skupinou a typem, které  vyplývá z jejich stávajícího stavu. Navržené místní komunikace jsou rovněž jednoznačně vymezeny pozemkem stavby a případně určeny navrženou funkční skupinou a typem komunikace – důvodem je zachování potřebných parametrů komunikací, a tím vytvořit předpoklady pro bezpečný a plynulý provoz;

- při úpravách a realizaci nových dopravních staveb je nutno respektovat technickou infrastrukturu (případně provést jejich úpravu tak, aby bylo možno dopravní stavby realizovat) – tak, aby nebyla narušena funkčnost technické infrastruktury;

- v prováděcí  PD  dořešit  likvidaci dešťových vod z povrchu, případně navrhnout opatření k ochraně půdního profilu před možným znečištěním z provozu na komunikacích – z důvodu nepoškozování podzemních a povrchových vod a půd.

PLOCHY technickÉ infrastrukturY

Vodní hospodářství   - TV, TK

- Charakteristika: plochy a zařízení pro technickou infrastrukturu podle specifikace.

Energetika   - TP, TE

- Charakteristika: plochy a zařízení pro technickou infrastrukturu podle specifikace.

Technická infrastruktura  - telekomunikace   - TT

- Charakteristika: plochy a zařízení pro technickou infrastrukturu podle specifikace.

Podmíněně přípustné:

- jiný druh technické infrastruktury - za předpokladu dodržení všech OP a vzájemných odstupů a bezpečnostních podmínek;

- doprava zajišťující obsluhu – pokud je slučitelná s hlavním využitím plochy;

- zeleň – pokud jsou dodržena všechna OP.

Plochy zemědělské - ZPF

- Orná půda  - ZO

Charakteristika:  jedná se o plochy ZPF s převažujícím využitím orná.

Podmíněně přípustné:

- změna kultury – protože se jedná o plochy orné – tedy s převažující ornou půdou, která zahrnuje také menší pozemky TTP, sadů apod. - jedná se zde o podmíněnost změny kultury z TTP a dalších stabilních kultur na ornou, a to z důvodu erozní ochrany území. Změna orné na jinou kulturu je možná. Dočasné skládkování zemědělských  produktů – je míněno jako uskladnění na ploše nebo ve  stavbách v souladu s charakterem plochy – které mají odpovídající charakter – tedy spíše lehké stavby, ne zděné na mohutných základech apod., které výrazně narušují krajinný ráz.

- podmíněně přípustné stavby...- popsáno společně pro plochy zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území,...na konci této kapitoly

- Trvalý travní porost  - ZL

Charakteristika: plochy zemědělské půdy s převažujícím TTP, místy s krajinnou zelení.

- Přípustné:

- - změna kultury na ekologicky stabilní kultury – tedy např. na sady.

- Podmíněně přípustné:

- - změna na ornou – jen za předpokladu nového vyhodnocení erozní ohroženosti území a návrhu protierozních opatření (např. stavebních  apod.).

- podmíněně přípustné stavby...- popsáno společně pro plochy zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území,...na konci této kapitoly

- Další podmínky využití ploch:

- - v případě doplnění ploch zatravnění o střední a vysokou zeleň je nutno respektovat  technickou infrastrukturu v území, aby nedocházelo k poškození této technické infrastruktury.

Sady - ZS

Charakteristika: plochy zemědělské půdy s převažujícím využitím jako sady.

Podmíněně přípustné:

- změna kultury – lze změnit na jinou ekologicky stabilní kulturu, v případě změny na ornou, je nutno provést vyhodnocení erozní ohroženosti a navrhnout opatření. Tato změna se však nedoporučuje. Obzvláště v případě, pokud Tyršův sad bude sloužit jako genová základna. Dočasné skládkování zemědělských  produktů – je míněno jako uskladnění na ploše nebo ve  stavbách v souladu s charakterem plochy – které mají odpovídající charakter – tedy spíše lehké stavby, ne zděné na mohutných základech apod., které výrazně narušují krajinný ráz.

- podmíněně přípustné stavby...- popsáno společně pro plochy zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území,...na konci této kapitoly

- Zahrady, sady a záhumenky, orná půda v drobné držbě – ZD

Charakteristika: plochy zemědělské půdy všech druhů. Mají význam ekologický, esteticky, krajinářský i hygienický (příznivé ovlivnění mikroklimatu obce).

- podmíněně přípustné stavby...- popsáno společně pro plochy zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území,...na konci této kapitoly

Dále je podmíněná přípustnost staveb dána velikostí jednotlivých pozemků – s ohledem na to je také potřeba pohlížet na estetické dopady a dopady ve vztahu ke krajinnému rázu – tedy velikosti objektů a jejich výška.

plochy lesní - PUPFL

- Lesy hospodářské	- LH

- Charakteristika: lesy zapsané v katastru nemovitostí v kultuře les, s lesními porosty, zasahující do vymezených prvků ÚSES.

- Lesy zvláštního určení 	- LZ

- Charakteristika: lesy zapsané v katastru nemovitostí v kultuře les ve vlastnictví MZLU Brno, sloužící k lesnickému výzkumu a lesnické výuce.

- Lesy specifické  - LX

Charakteristika: jedná se pouze o plochu v předprostoru Býčí skály.

Podmíněně přípustné umisťování staveb – tedy jen takových, které jsou v souladu s charakterem plochy – tedy staveb souvisejících s lesní činností, případně v souladu s potřebami ochrany vyplývajícími s potřebami zajištění ochrany v CHKO Moravský kras a pro likvidování živelných škod.

* všechny stavby, zařízení a opatření jsou přípustná za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

plochy přírodní

- CHKO  – I. zóna ochrany  + ZCHÚ – NPR, PR         -   PZ

Charakteristika: plochy I.  zóny ochrany CHKO a zvláště chráněných území.

- Podmíněně přípustné:

- liniová dopravní a technická infrastruktura, která nebude v rozporu s předmětem ochrany – tedy procházející územím nebo zajišťující obsluhu území,  dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně předmětu ochrany, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků - tedy která jsou v souladu s předmětem ochrany, aby nedošlo k poškozování nebo negativním vlivům na předmět ochrany.

Pozn.: ÚSES – BIOCENTRUM – je vymezeno pouze linií proto, aby nezakrylo plochy bydlení a plochy zajišťující protierozní ochranu území.

plochy smíšené nezastavěného území - plochy krajinné zeleně

Krajinná zeleň – KP

Charakteristika: plochy v krajině a linie podél toků a cest.

Jedná se o plochy vedené v KN jako ostatní plocha nebo jako ZPF s plošnou nebo liniovou zelení. Tato zeleň má výraznou ekostabilizační a protierozní funkci.

Podmíněně přípustné stavby...- popsáno společně pro plochy zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území,...na konci této kapitoly

Navíc stavby je možno umisťovat jen v případě nutnosti a nemožnosti umístit tyto stavby jinam.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Vodní plochy a toky  - WT

Charakteristika: menší vodní nádrže umělého charakteru, vodní toky, občasné vodní toky,  podzemní vodní toky, hráze, břehy, doprovodná zeleň.

V grafické části jsou zakresleny vodní toky na povrchu, které zaujímají plochu, ale jsou  zde také zakresleny i podzemní toky (ty vytvářejí pouze překryv – respektive podkryv - pod funkcí jinou), protože jsou významné pro vodní režim v krajině a tím v konečném důsledku ovlivňují možnost využití plochy (zařazené do ploch s rozdílným způsobem využití) a mají tedy i vliv na rozhodování v území.

Podmíněně přípustné stavby jsou přípustné pouze za předpokladu, že není možno je umístit jinam. A doprovodnou zeleň je možno umístit pouze za  předpokladu, že nebude narušovat funkci hlavní.

Protierozní opatření   - WP

Charakteristika: Umělé vytvořené příkopy pro zachycení a odvedení vodních přívalů, travnaté  břehy, doprovodná zeleň.

Doprovodnou zeleň je možno umístit pouze za  předpokladu, že nebude narušovat funkci hlavní.

Plochy specifické - BW

Charakteristika: zdevastované plochy výrobního strojírenského areálu s učilištěm.

Vzhledem k tomu, že forma zpracování ÚP je taková, že vymezuje stávající funkční využití ploch (ne pouze cílový stav), bylo nutno podchytit i stav zdevastovaných ploch, které je třeba využít pro funkci obdobnou jako byla původní nebo i jinou funkci, ale každopádně zlepšit stav nevyhovující v území. Zároveň tato forma zpracování upozorňuje na závažné funkční nedostatky a závady v území.

PLOCHY VÝROBy

výroba a sklady v areálech   – VA

Charakteristika: jedná se o zdevastované plochy bývalého areálu živočišné výroby, které je v současnosti využíván jako sklady.

Platí totéž co pro plochy specifické výše. Plocha je určena na nové využití pro občanskou vybavenost – sport. Do doby nového využití je možno ji využívat v souladu se stávajícím funkčním využití, každopádně je však třeba provést minimalizaci negativního působení areálu -  odstranění strojů, zařízení a všeho z volných ploch kolem staveb.

U ploch zemědělských je podmínečnost změny kultury uváděna z důvodu potencionální erozní ohroženosti (např. zorněním ploch, které nejsou v současnosti využívány jako orná půda) nebo potencionálním negativním dopadem z hlediska krajinného rázu. Zornění není vyloučeno, ale v případě záměru zornit další plochy je třeba provést nové vyhodnocení erozní ohroženosti území a v případě potřeby navrhnout další protierozní opatření. Také změna kultury u drobné držby je přípustná, je však možná při respektování zásady zachování maloplošného hospodaření.

U všech ploch zemědělských, lesních, smíšených nezastavěného území a vodních a vodohospodářských tam, kde jsou jako podmíněně přípustné stavby a opatření,.. v souladu s  charakterem plochy,...pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra je možno vše, co je podmíněně přípustné umístit pouze za předpokladu, že nenaruší hlavní a přípustné využití ploch, nebude mít negativní vliv na krajinný ráz a životní prostředí. V území CHKO nesmí být také v rozporu Plánem péče.

U všech typů ploch - převážně (např. převážně orné půdy) znamená, že jsou zde i jiné druhy zemědělských pozemků (např. trvalý travní porost), ale orná půda (nebo jiný uváděný druh)  je převažující.

##### Další podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití:

návrhy lze realizovat a stávající plochy využívat za předpokladu, že  nebudou narušeny zájmy Ministerstva obrany – tento požadavek vyplývá z následujícího:

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, proto v  tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů,.. jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany (dále jen MO), jehož jménem jedná VUSS Brno.

Požadavek bude zpřesněn na základě stanoviska  Ministerstva obrany ČR (jehož jménem jedná VUSS) ke konceptu ÚP.

4.F.2. Prostorové regulativy v zastavěném území a zastavitelných plochách

Intenzita využití ploch

Max 30 % plochy  lze zastavět – zastavěnou plochou je plocha všech staveb a zpevněných ploch.

4.F.3. Podmínky pro zajištění ochrany krajinného rázu a hodnot ve volné krajině

Ochrana krajinného rázu je zajištěna na větší části území vyhlášením CHKO Moravský kras. Ve zbývající části řešeného území je ochrana krajinného rázu zajištěna čistě §12 zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Další doporučení jsou uvedena ve studii „Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Moravský kras“  (LÖW & spol., 2011), která se zabývá územím CHKO Moravský kras a jeho nejbližším okolím.

Řešené katastrální území se nachází v jedné oblasti krajinného rázu (jev 17):

B - Povodí Křtinského potoka

Ohraničení: Tipeček-Pokojná-Vyškůvka-Nad Střelčím-Stádla-Vysoká-Proklest

Matrice: 3L12, 5L12, 3L15, 3M2, 5L2, 3L2

Singularuty  - póly: poutní areál ve Křtinách, Býčí skála

- osa: údolí Křtinského potoka

Řešené území zasahuje do dvou míst krajinného rázu výše uvedené oblasti:

Místa krajinného rázu v řešeném území (jev 18)

8. Josefovské údolí

Charakteristika:

Velmi členitá oblast tvořená soustavou lesnatých údolí, napojujících se na páteřní Josefovské – Křtinské údolí. Vymezena je hraničními vápencovými hřbety. Naprostá většina území náleží  k lesním, pozdně středověkým krasovým krajinám. Pouze od Z sem podél Křtinského potoka zasahuje krajina zaříznutých údolí a v okolí Habrůvky běžná lesozemědělská krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika. Osídlení (vyjma Habrůvky na východním okraji) nemělo nikdy zemědělský charakter a souviselo s výrobou ve Františkově huti, potažmo v Adamově. V OKR leží pouze drobná silniční ves Josefov (původně jen samoty mlýnů a hutí), ke které později přibyl výrobní provoz v bočním údolí. Na východním ohraničení sem částečně zasahuje zástavba Habrůvky se svou plužinou. Zatímco Josefov leží pohledově skryt v zaříznutém údolí, hraniční zástavba Habrůvky se významně vizuálně uplatňuje. Téměř celá oblast se rozprostírá v lesnaté krasové krajině, a proto je z hlediska ochrany krajinného rázu Moravského krasu prioritní.

Ohraničení:

Veduty tvoří de facto svahy všech hlavních hraničních hřbetů, místy se uplatňují i převýšené hřbety bočních údolí. OKR se pohledově otevírá v ose Křtinského potoka, a to Křtinským údolím na V a zejména Josefovským údolím na Z do údolí Svitavy.

Matrice:

Lesní krajina hlubokých údolí, kde se zástavba vyskytuje pouze ostrůvkovitě v úzké nivě a původně souvisela s průmyslovou výrobou. Na ohraničení sem částečně zasahuje zástavba návesní vsi Habrůvka s velmi dobře dochovanou návsí. Převážně listnaté, pouze místy smíšené lesy pokrývají naprostou většinu oblasti. Porosty v některých lesních rezervacích lze principielně označit za pralesní. Zemědělská půda se omezuje pouze na velmi malou enklávu u Josefova a cíp habrůvecké plužiny, kde se nachází i poměrně rozsáhlý vysokokmenný sad.

Zcela převažuje tmavá matrice lesních porostů (Ls), místy až pralesního charakteru (Lp), tmavší texturu vytváří i matrice sadu (Zs). Matrice běžných údolních katén (Su) se vyskytuje mimo krasovou oblast. Textury zemědělských matric jsou světlé (Zt), zástavba vytváří různě zrnité textury (Nv, Nr, Mh). Výrazná matrice krasových údolí (Kr) s vápencovými stěnami, portály jeskyň a obnaženými vápencovými svahy je pohledově skryta v zaříznutých údolích, kde však můžou charakteristické znaky krasové oblasti lokálně dominovat.

Póly:

Plochá temena táhlý hřbetů nevytváří krajinné dominanty. Naopak Ostroh Jelenec je v průhledech údolím výrazný a lze ho značit za přírodní pól s tmavou lesní matricí (Ls).  Rozhodujícím pólem je tak stěna Býčí skály s jeskyní a dále jeskyně Kostelík (Kr). Mezi kulturní póly patří bezesporu technická památka huť Františka a pohledově exponovaná část Habrůvky (Nv), obracená do Křtinského údolí.

Osy:

Hlavní osou je hluboce zařezané Josefovské – Křtinské údolí, jímž prochází i hlavní komunikace.

- Doporučení:

1) Udržovat přirozenou skladbu lesních porostů s dominací listnatých dřevin. Výhledově rozšiřovat plochu rezervací na ochranu nejpřirozenějších porostů pralesního charakteru. Lesní matrice přirozených lesních porostů je spolu s výjimečnou krasovou matricí rozhodující charakteristikou oblasti.

2) Zástavbu Josefova zásadně nerozšiřovat. Objekty bývalé strojírny využít  jako součást turistické infrastruktury či odstranit.

3) Nedopustit úplné zastavění habrůvecké plužiny obrácené do této OKR a chránit vysokokmenný sad a údolí s habrůveckým propadáním.

Návrh ÚP byl proveden s ohledem na výše uvedená doporučení (z nich pouze ta, která patří do problematiky ÚP a odpovídají jeho podrobnosti) :

Ad 2) Zastavěné plochy nebyly rozšiřovány, vyjma plochy pro hřiště. Areál bývalé strojírny byl navržen k využití pro plochy smíšené výrobní – vzhledem k potřebě udržitelného rozvoje rozvíjet všechny pilíře, a s ohledem na to, že území je v současnosti brownfields. S ohledem na potřebu ochranu krajinného rázu však byly stanoveny podmínky – výška max 1 NP, max  8m  nad terénem a zástavba nesmí mít charakter novodobého průmyslového areálu, bude respektovat tradiční proporcionalitu (poměry základních proporcí regionálně typických staveb) a jejich architektonický výraz bude korespondovat s dochovanou architekturou.

Ad 3) S ohledem na to bylo vymezeno zastavěné území tak, aby tato část (habrůvecké plužiny obrácené do této OKR – tedy území navazující na stávající cca severozápadní část zástavby obce a nebyly v této části navrženy další zastavitelné plochy. Ve vysokokmenném sadu nebylo navrženo zázemí pro hřiště (s objekty). V údolí s habrůveckým propadáním nebylo navrženo vybavení pro cestovní ruch.

9. Křtinské údolí

Charakteristika:

Oblast tvoří převážně lesnaté údolí Křtinského potoka s centrálně umístěným sídlem Křtiny. Území náleží k vrcholně až pozdně středověkým lesním krajinám s převažujícím běžným reliéfem členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika. Pouze do JZ cípu zasahuje krasová krajina. V jádru OKR leží městys Křtiny, původně nepravidelná návesní ves, s významným poutním areálem, který měl pro vývoj sídla zásadní význam. Na západním ohraničení do oblasti částečně zasahuje zástavba Habrůvky se svou plužinou. Zatímco Křtiny leží pohledově skryty v rozšířené části údolí, hraniční zástavba Habrůvky se významně vizuálně uplatňuje.

Ohraničení:

Veduty tvoří de facto svahy všech hlavních hraničních hřbetů, místy se uplatňují i převýšené hřbety bočních údolí. OKR se pohledově otevírá v ose Křtinského potoka, a to zejména na JZ.

Matrice:

Krajina lesních údolí, kde zástavba zaujímá zejména centrální část a zemědělské bezlesí se pohledově uplatňuje pouze v prostoru mezi Habrůvkou a Křtinami. Historická struktura zástavby je průměrně dochována. Smíšené, místy zcela listnaté lesní porosty pokrývají velkou část oblasti. Zemědělská orná půda se vyskytuje v prostoru mezi Křtinami a Habrůvkou, částečně sem zasahuje i babická plužina. Jejich historické členění bylo kolektivizací téměř zcela setřeno.

Převažuje tmavá matrice lesních porostů (Ls částečně i Lp), textury zemědělských matric jsou světlé (Zo, Zt). Zástavba sídel (Nv, Nr, ve Křtinách i Pr, Pa, Mp) a chatových osad (Ch) vytváří různě zrnité textury. V JZ cípu se omezeně vyskytuje světlejší, smíšená matrice krasových údolí (Kr) s obnaženými vápencovými stěnami.

Póly:

Plochá temena táhlých hřbetů nevytvářejí krajinné dominanty, pouze výraznější vrchol Vysoké lze označit za přírodní pól s lesní matricí (Ls). Rozhodujícím kulturním pólem je poutní areál (Pr, Pa) s chrámem Jména P. Marie ve Křtinách (již mimo CHKO). Krajinný pól tvoří i pohledově exponovaná část Habrůvky (Nv) korunovaná telekomunikačním vysílačem.

Osy:

Hlavní osou je zařezávající se údolí  Křtinského potoka, jímž prochází i hlavní komunikace.

Doporučení:

Kromě prostoru mezi Habrůvkou a Křtinami pouze pro území CHKO:

- Udržet kompaktnost zástavby Habrůvky, která je na pohledově exponovaném ohraničení.

- Nepokračovat v chaotickém zastavování habrůvecké ani křtinské plužiny na hraně údolí směrem k Habrůvce a alespoň rámcově respektovat jejich původní členění.

- Nepřipouštět přestavování objektů v chatových osadách na trvalé bydlení.

- Mimo zastavitelné území nepovolovat žádné nadzemní stavby mimo těch, které jsou technologicky vázány na dané prvovýrobní využívání pozemků.

- Při pozemkových úpravách a obhospodařování zemědělské půdy alespoň rámcově respektovat historické členění plužin.

- Zástavbu, která zcela nevhodně obsadila hranu údolí SZ nad chrámovým areálem, pohledově odclonit zelení a rozhodně v ní nepokračovat. Přestože již naprostá většina zástavby Křtin leží mimo CHKO, má ochrana celého duchovního areálu a jeho okolí význam i pro řešené území

- Podporovat přirozenou skladbu lesních porostů s převahou listnatých dřevin na úkor smrkových monokultur.

Návrh ÚP byl proveden s ohledem na výše uvedená doporučení :

Ad 1, 2) Návrh zastavitelných ploch zohlednil oba požadavky.

Ad 3) Tato podmínka se týká k.ú. Křtiny (v k.ú. Habrůvka je pouze několik chat a plochy bezprostředně navazují na zastavěné území), které bohužel ale také negativně ovlivní Habrůvku

Ad 4) Bylo promítnuto do regulativů Ploch s rozdílným způsobem využití

Ad 6) Stávající zástavba je mimo řešení k.ú Habrůvky, ale je třeba (aby dále nepokračovala nejen na k.ú. Křtiny a) aby dále nepokračovala na k.ú Habrůvka – týká se jihovýchodní části k.ú.  – nebyly zde navrženy plochy pro výstavbu

Konvizuální celky

Místa krajinného rázu se skládají z konvizuálních krajinných celků (KvC) - základní a nejmenší jednotka individuální diferenciace krajiny. KvC jsou základní krajinné obrazy, které je možné individuálně popsat jejich typickými znaky matric, ohraničením a singularitami. Pro KvC je jejich matrice rozhodující charakteristikou (vymezení ohraničení KvC a určení jejich singularit se do jisté míry odvíjí právě od ní).

O tom, jak daný KvC chránit před novými zásahy rozhoduje:

- jaké jsou jeho charakteristiky, tedy typické znaky matric a singularit, a jakou mají současnou krajinářskou hodnotu,

- jak významná je expozice KvC v širších vazbách, tj. v SvC a jim nadřazených krajinných celcích, tedy zda jsou součástí významných krajinných horizontů či vedut nebo dominant.

Charakteristika obce Habrůvka a doporučení k ochraně krajinného rázu

Historický typ sídla a plužiny:

Návesní ves s paprsčitou, traťovou a dělenou úsekovou plužinou.

Převážně sevřená zástavba vymezuje oválnou, na kratších stranách otevřenou náves. Asi třetinu plužiny tvoří na sídlo navazující paprsčité záhumenice. Struktura plužiny je tak již významně ovlivněna pozdně středověkými sídelními technikami.

Následný vývoj zástavby:

Přibližně od konce 18. století se začala Habrůvka prostorově rozvíjet a to dvěma odlišnými způsoby. Severně od sídla vznikla soustředěná hromadná struktura se samostatně stojícími objekty. Východně od ní pak pravidelná silniční struktura se samostatně stojícími objekty a malými záhumenicemi. Obě struktury vznikly již před r. 1826, ale z mapových podkladů však nevyplývá, která dříve. Do závěru 20. století pak růst sídla značně zpomalil. Vznikly pouze dvě malé silniční struktury navazující na starší zástavbu a menší zemědělský areál s bytovým domem. V posledních cca 20 letech růst sídla opět zesílil. Volnější ale stále ještě soustředěná zástavba samostatně stojícími objekty tak vzniká podél dalších komunikací vycházejících ze sídla. Historické jádro se dochovalo bez významnějších změn až do současnosti.

Celkové hodnocení:

Menší rozvíjející se sídlo s velmi dobře dochovaným historickým jádrem (na části včetně tradičních ovocných předzahrádek) a průměrnou novodobou zástavbou. Na severovýchodě si svůj charakter uchovává i starší domkařská zástavba. Původní ves v závěru malého údolí začíná obklopovat nová zástavba na vyvýšených svazích i horizontech. Vzhledem k členitému reliéfu a pohledové exponovanosti vyšších partií poněkud chybí účelná regulace výšky zástavby. Historické členění plužiny bylo setřeno při scelování pozemků, jeho malé fragmenty najdeme severně a západně od sídla.

Doporučení:

1)Výjimečně dochované historické jádro a zástavbu na převýšených pohledově exponovaným polohách je třeba zvýšeně chránit.

2) Zachovat soustředěný, kompaktní charakter zástavby. Nepřipustit vznik soliterních objektů (obytných, rekreačních, výrobních) ani jejich skupin ve volné krajině (vyjma objektů nezbytných pro prvovýrobní využívání území).

3) Sídlo rozvíjet úměrně jeho velikosti.

4) Nepřipouštět vznik plošné zástavby negující původní urbanistické formy.

5) Vyjma severního okraje sídla nedopustit rozvoj zástavby až k okraji lesa. Zachovat tak tradiční charakter krajiny, kdy je sídlo obklopeno zemědělskými pozemky.

6) Při stanovení výškové hladiny zástavby se řídit terénními podmínkami a výškou okolní zástavby. Nová zástavba nesmí narušit působení tradičních dominant.

7) Výjimečný vzhled přísluší pouze funkčně výjimečným objektům (kostel, škola, obecní úřad, kulturní dům, hasičská zbrojnice atp.). Funkčně běžné, tedy obytné objekty, mají být tak jako v minulosti součástí matrice. Výjimečný vzhled je u nich nežádoucí.

8) Tradičným typem obytných, původně i zemědělských objektů byl výrazně podélný přízemní dům. Nejčastěji složitějšího půdorysu písmene „L“, „U“ a často také jako čtyřstranný dvorec. V historických jádrech (zejména do prostoru návsi) by měl být tento typ domu zachován. U nové zástavby není účelné striktně trvat na tradičním typu zemědělských usedlostí. Přesto je nutné dbát na to, aby si sídlo zachovalo určitý charakter a nelze proto zcela rezignovat na vzhled stavěných či rekonstruovaných objektů. Nejzákladnějšími kritérii, které by měly domy splňovat, patří vedle výšky zástavby obdélný tvar objektů, sedlová střecha a štíty. Objekty, které nesplňují tyto základní kritéria, by měly být individuálně posouzeny z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. Obecně platí, že podporovat dřeviny v okolí objektů (zejména na okrajích sídla) je vhodnější než striktně trvat na řadě architektonických detailů.

9) Alespoň rámcově dodržovat uliční čáru (jak u nově zastavovaných ploch, tak zejména ve stávající zástavbě.

10) I v nově zastavovaných plochách alespoň v základu respektovat tradiční půdorys a orientaci stavebních parcel (užší obdélník s kratší stranou orientovanou kolmo na komunikaci).

11) Na okrajích obce důsledně dbát na zachování zeleného prstence, který sídlo tradičně odděloval od volné krajiny. Nejlépe aby byl, tak jako v minulosti, tvořen ovocnými zahradami.

12) Zásadně nerozvíjet zástavbu v prostoru malého údolí severně od sídla.

13) Bylo by vhodné zachovat obklopení historického jádra volnou krajinou.

14) Chránit a podporovat zeleň obklopující zemědělský areál.

Návrh ÚP byl proveden s ohledem na výše uvedená doporučení :

Ad 1) je zajištěno ochranou hodnot území.

Ad 2) jsou stanoveny podmínky pro Plochy s rozdílným způsobem využití.

Ad 3) Zvažování úměrné velikosti sídla bylo jedním z důvodů nezařazení plochy pro bydlení Ha16 v plném rozsahu.

Ad 4) Pro zastavitelnou plochu B1a+B1b bylo  stanoveno jako podmínka využití plochy vypracování územní studie.

Ad 5) S ohledem na to byl proveden návrh.

Ad 6) Bylo dáno do podmínek pro zajištění ochrany krajinného rázu a hodnot ve volné krajině.

Ad 11) S ohledem na to byly stanoveny podmínky pro zajištění ochrany krajinného rázu a hodnot ve volné krajině pro stávající plochy a byly navrženy plochy nové ZB1 a ZB2.

Ad 12) Je návrhem respektováno, vyjma případného umístění čistírny odpadních vod – ve var. A, kterou bylo potřeba umístit v nejoptimálnějším místě z hlediska spádových poměrů v území.

Ad 13) Návrh byl proveden s ohledem na tento požadavek a také proto nebyla zařazena plocha Ha16 v původně uvažovaném rozsahu.

Ad 14) Bývalý zemědělský areál, v současnosti využívaný jako sklad, je navržen na jiné využití – pro občanskou vybavenost.

- 4.g. veřejně Prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

- Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle zákona 183/2006 Sb. § 170, odst. a) až d) lze odejmout nebo omezit, jsou – li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Pozn. : Splašková kanalizace byla převzata z DÚR a rozšířena o návrh k navrhovaným plochách v ÚP.

Charakter VPS mají i některé další stavby, které jsou na pozemcích ve vlastnictví obce  - např. MK 3 – místní komunikace k ploše B1b. Tyto nejsou zahrnuty do výrokové části ÚP vzhledem k tomu, že ÚP má vytvořit územní podmínky pro realizaci.

Stavby na pozemcích ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, JMK a pod. – např. MK 14 – obec si požádá o převedení pozemku na obec, stejně tak pro PK1 požádá obec Jihomoravský kraj – bude součástí plochy dopravy (silnice III. třídy)  .

Pokud je část VPS nebo VPO na pozemcích obce a část na soukromých  - je pro přehlednost v grafické části (výkres č. 3. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření)   zakreslená celá stavba nebo opatření, i když k vyvlastnění nebo předkupu budou pozemky pouze v soukromém vlastnictví.

Asanace A1 - Jsou navrženy objekty v bývalém zemědělském areálu – p.č. 369, 372/1. 372/2. Vzhledem ke stavu objektů a jejich nevhodné lokalizaci byly navrženy objekty obcí na odstranění. Tím dojde k uvolnění území pro sportovní areál.

- 4.H. veřejně Prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření (§ 2, odst.1, písm. l),m), které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec (nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví) podle § 101 zák.č.183/2006 Sb. předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

Pozn.: Obec požádá o převedení pozemku pro OV3 - zařízení pro sport v Josefově – část parcel č. 467/1 -   Masarykovu univerzitu Brno.

Přestavbové území PÚ bylo navrženo z důvodu potřeby sjednocení prostorů původní historické návsi a prostoru se stávajícím a starým obecním úřadem a obchodem v jeden celek, přitom stávající objekt tento prostor narušuje funkčně, provozně i esteticky.  Není zde uplatněn požadavek na asanaci, objekt bude ponechám na dožití, případně na odkoupení obcí při dohodě s majitele. Návrh PÚ je tedy podkladem pro stavební uzávěru. K asanaci by došlo pouze v případě, že by obec odkoupila od majitele objektů na základě dohody s ním.

Pozn.: Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny pouze ve výkrese VPS (nejsou zakresleny ve výkrese hlavním) z důvodu zajištění přehlednosti.

5. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ÚZEMÍ

===================================================================

Je v samostatné části.

5.1. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY

Ochrana obyvatel je zakotvena v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Požadavky civilní ochrany pro územní plány obcí jsou upraveny vyhláškou č. 380/2002 Sb. v § 18 a 20. Podle této vyhlášky se požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Havarijní plán Jihomoravského kraje byl zpracován v roce 2007.

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380 /2002 Sb. § 20 je zapracování návrhů ploch pro potřeby :

- ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zájmové území není ohroženo zvláštní povodní, nenachází se zde žádná vodní nádrž.

- zón havarijního plánování

Na k.ú. se nevyskytují zóny havarijního plánování s nebezpečnými chemickými ani jinými látkami, se zdroji ionizujícího a jiného záření, apod. Pouze v ploše s výrobou mohou být  používány chemické látky při výrobě, jedná se však o malý provoz s malým rozsahem výroby a tomu odpovídajícím množstvím těchto látek.

V návrhu ÚP je plocha smíšená výrobní v Josefově, u které není v současnosti znám charakter budoucí výroby. Tato plocha je ve velké vzdálenosti od obytné zástavby a souvisle zastavěného území obce, ve funkčním regulativu je zohledněn požadavek na neobtěžování životního prostředí. Podrobněji bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace – až bude zpracovávána projektová dokumentace pro objekty s konkrétním využitím.

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V ÚP obce nejsou navrhovány plochy pro objekty určené výhradě pro ukrytí obyvatelstva. U nově navrhovaných ploch pro bytovou výstavbu bude využito prostor v obytných objektech tam, kde to územní podmínky umožňují.

Zajistit ukrytí zaměstnanců ve výrobních objektech a dalších komerčních zařízeních je povinnost jejich majitelů nebo provozovatelů (právnických, fyzických osob).

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V ÚP jsou navrženy místní a účelové komunikace pro zlepšení prostupnosti území a v navrhovaných lokalitách tak, aby mohlo dojít k bezproblémové evakuaci obyvatel.

Pro evakuaci krátkodobou a objektovou je možno využít stávajících objektů občanské vybavenosti (OÚ). Nové objekty nejsou v ÚP navrhovány.

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Prostory pro skladování prostředků individuální ochrany a dalšího materiálu CO jsou v budově obecního úřadu. Pro případ skladování humanitární pomoci je možno využít objektů občanské vybavenosti – OÚ.

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území

Na k.ú. obce se nenachází plochy a objekty pro uskladnění nebezpečných látek

Likvidace nebezpečného odpadu (barvy,…) včetně velkoobjemového (ledničky,...) je zajišťována mobilním svozem.

Likvidace nebezpečného odpadu většího rozsahu zajistí firma s příslušným oprávněním podle charakteru havárie na odpovídají skládku nebo do odpovídajícího zařízení.

- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění účinků kontaminace

V ÚP nejsou navrhovány nové plochy pro tyto činnosti.

- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na k.ú. obce nejsou objekty, zařízení ani plochy pro skladování nebezpečných látek.  Regulativy pro navrhovanou funkční plochu vylučují umisťování výroby, která by negativně mohla ovlivňovat životní prostředí.

V malé míře se tyto látky vyskytují u podnikatelských aktivit – nátěrové prostředky, desinfekční a úklidové materiály a pomůcky apod. Plochy a objekty pro skladování nebezpečných látek musí být v souladu s platnou legislativou (vlastní řešení není předmětem ÚP). Likvidaci si zajišťují majitelé nebo provozovatelé sami. Totéž platí u návrhových ploch.

Likvidace nebezpečného odpadu od obyvatelstva je zajišťována mobilním svozem v určené dny v roce.

- nouzového zásobení obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Dle schváleného PRVK JmKraje: V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Nouzové zásobování obce elektrickou energií zajišťuje E.ON ČR, a.s. podle příslušného regulačního stupně,… na základě konkrétní situace.

Nouzové dodávky zemního plynu pro obyvatelstvo budou zabezpečeny podle omezujících otopných křivek, které umožní vytápění objektů na minimální teplotu, nebo havarijního odběrového stupně, který představuje zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií.

6. Vyhodnocení předpokládaných  důsledků záborů zpf a pupfl

===================================================================

Řešené území se nachází :

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakteristika regionů | Suma teplot nad 10 oC | Průměrná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MT 2 | mírně teplý, mírně vlhký | 2200 - 2500 | 7 - 8 | 550 - 650(700) | 15 - 30 | 4 - 10 |

6.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 13/94 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996.

### Třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny vyhláškou č. 48/2011 Sb.

1. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách  rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout  ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s  obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové  stavby zásadního významu.

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmínečně zastavitelné.

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním  plánováním využít pro event. výstavbu.

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,  štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.  Většinou jde o zem. půdy pro zem. účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde  většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek podle katastrálního území Habrůvka a jejich zařazení do tříd ochrany a půdních typů:

| Kód BPEJ | Třída přednosti v ochraně | Charakteristika hlavních půdních jednotek | Sklonitost | Expozice | Skeletovitost | Hloubka půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52601 | III. | Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až převlhčením | rovina | rovina | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 52611 | III. |  | mírný svah | všesměrná | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 52701 | IV. | Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a usazeninách karpatského flyše; lehké až lehčí středně těžké, s malou vododržností | rovina | rovina | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 52711 | IV. |  | mírný svah | všesměrná | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 52714 | V. |  | mírný svah | všesměrná | středně skeletovitá | hluboká až středně hluboká |
| 53716 | V. | Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) | mírný svah | všesměrná | středně skeletovitá | mělká |
| 53746 | V. |  | střední svah | jižní | středně skeletovitá | mělká |
| 54067 | V. | Svažité půdy (nad 12 o) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách | výrazný svah | jižní | slabě skeletovitá | mělká |
| 54089 | V. |  | příkrý svah až sráz | jižní | s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; | mělká |
| 54511 | III. | Hnědozemě oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké, až slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření | mírný svah | všesměrná | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 54610 | III. | Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření | mírný svah | všesměrná | bezskeletovitá | hluboká |
| 56701 | V. | Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky | rovina | rovina | slabě skeletovitá | středně hluboká |
| 56811 | V. | Glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky | mírný svah | všesměrná | slabě skeletovitá | středně hluboká |

- Podrobný přehled záborů zastavitelných plocha a ploch změn v území je v tabulce.

- Do výčtu ploch nebyly zařazeny návrhové plochy, které nejsou na ZPF tzn. jsou na plochách vedených jako plochy ostatní, ostatní komunikace, stavební, manipulační a pod. Jedná se o následující navrhované  plochy (viz též grafická příloha):

- PK1 – pěší komunikace

Územní nároky na protierozní opatření – zatravnění Z1až Z8  byly vyčísleny samostatně – jedná se o opatření na zlepšení ZPF.

Přehled navržených záborů je v následující tabulce:

- Pozn.: MZÚ - mimo  zastavěné území obce

- * Pro rodinné domy byl započten celý rozsah ploch včetně zahrad, přitom skutečný zábor bude podstatně nižší – jen cca 200 m2 na jeden RD (zastavěná plocha rodinným domem a zpevněné plochy včetně vjezdů).

Přehled navržených ploch a rekapitulace záboru ZPF

| Číslo | Způsob využití plochy |  |  | ost.pl | Celkový zábor | Zábor podle třídy přednosti v ochraně ZPF (m2) |  |  |  |  | BPEJ | Investice do půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plochy |  |  |  |  | (m2) | I. | II. | III. | IV. | V. |  | Lokalizace |
| PLOCHY BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1a | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 32165 |  |  |  |  | 16170 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15995 |  | 52701 |  |
| B1b | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 1873 |  |  |  | 1873 |  | 52701 | - / MZÚ |
| B2a | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 5952 |  |  | 4928 |  |  | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 | 52601 |  |
| B2b | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 4213 |  |  |  |  | 4213 | 53716 | - / MZÚ |
| B2c | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 3390 |  |  |  |  | 3390 | 53716 | - / MZÚ |
| B3a | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 1759 |  |  |  |  | 730 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1029 |  |  | 54511 |  |
| B3b | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 5438 |  |  |  |  | 5438 | 54511 | - / MZÚ |
| B4 | - bydlení individuální - venkovského charakteru |  |  |  | 1400 |  |  |  | 1388 |  | 52711 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 53716 |  |
|  | Plochy bydlení celkem |  |  | 0 | 56190 | 0 | 0 | 5969 | 19256 | 30965 | 56190 | m2 |

| PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OV2 | - Základní vybavenost - návrh - penzion |  |  |  | 1172 |  |  |  |  | 1172 | 52714 | - / MZÚ |
| OV1 | - Sport - návrh - hřiště | 7946 | m2 vč ost.ploch | 4971 | 2975 |  |  |  | 2727 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  | 54511 |  |
| OV3 | - Sport - návrh - hřiště |  |  |  | 938 |  |  |  |  | 938 | 56701 | - / MZÚ |
|  | Plochy občanské vybavenosti celkem |  |  | 4971 | 5085 | 0 | 0 | 248 | 2727 | 2110 | 5085 | m2 |

| PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | - Smíšené výrobní - návrh |  |  |  | 7422 |  |  |  | 2655 |  | 52701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4767 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
| S2 | - Smíšené výrobní - návrh (návrh pro výrobu a obč.vybavenost v areálu brownfields - Josefově) | 14808 | m2 vč ost.ploch | 14325 | 483 |  |  |  |  | 483 | 56701 | - / MZÚ |
|  | Plochy smíšené celkem |  |  | 14325 | 7905 | 0 | 0 | 4767 | 2655 | 483 | 7905 | m2 |

| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZV1 | - Veřejná zeleň |  |  |  | 866 |  |  |  | 866 |  | 52711 | ZÚ |
| ZV2 | - Veřejná zeleň | 331 | m2 vč ost.ploch | 331 |  |  |  |  |  | 0 | 52714 | - / MZÚ |
|  | Plochy veřejné zeleně celkem |  |  | 331 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | m2 |

| PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB1 | zahrady v návaznosti na stabilizované plochy bydlení - navrhované plochy |  |  |  | 2869 |  |  |  |  | 441 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428 |  | 52701 |  |
| ZB2 | Drobná držba v zastavěném území |  |  |  | 1627 |  |  |  |  | 1627 | 53716 | - / MZÚ |
|  | Plochy sídelní zeleně celkem |  |  | 0 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 2068 | 4496 | m2 |

|  | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - Silniční doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK1 | - místní komunikace | 1166 | m2 vč ost.ploch | 899 | 267 |  |  |  | 267 |  | 52701 | - / MZÚ |
| MK2 | - místní komunikace | 2022 | m2 vč ost.ploch | 1219 | 803 |  |  |  |  | 803 | 53716 | - / MZÚ |
| MK3 | - místní komunikace | 1584 | m2 vč ost.ploch | 990 | 594 |  |  |  | 594 |  | 52701 | ZÚ |
| MK4 | - místní komunikace | 1729 | m2 vč ost.ploch | 1454 | 275 |  |  |  | 193 |  | 52701 | ZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 54511 |  |
| UK1 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 1146 |  |  | 1146 |  |  | 52601 | - / MZÚ |
| UK2 | - účelové komunikace | 1664 | m2 vč ost.ploch | 20 | 1644 |  |  |  | 1644 |  | 52701 | - / MZÚ |
| UK3 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 2470 |  |  | 1512 |  |  | 54610 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  | 52701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
| UK4 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 726 |  |  |  |  | 300 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 52701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
| UK5 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 2442 |  |  |  |  | 1878 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 564 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
| UK6 | - účelové komunikace | 8598 | m2 vč ost.ploch | 6262 | 2336 |  |  | 1310 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 | 53716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  | 52601 |  |
| UK7 | - účelové komunikace | 3054 | m2 vč ost.ploch | 270 | 2784 |  |  | 228 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2556 | 53716 |  |
| UK8 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 972 |  |  | 688 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 | 53716 |  |
| UK9 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 3175 |  |  |  | 272 |  | 52701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  | 54511 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2155 |  |  | 54610 |  |
| UK10 | - účelové komunikace | 1686 | m2 vč ost.ploch | 1136 | 550 |  |  |  | 79 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |  | 54610 |  |
| UK11 | - účelové komunikace | 1130 | m2 vč ost.ploch | 44 | 1086 |  |  | 1086 |  |  | 54610 | - / MZÚ |
| UK12 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 3024 |  |  |  |  | 2888 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  | 54610 |  |
| UK13 | - účelové komunikace | 2238 | m2 vč ost.ploch | 1043 | 1195 |  |  |  |  | 1195 | 53716 | - / MZÚ |
| UK14 | - účelové komunikace |  |  | 0 | 1 188 |  |  |  |  | 1 188 | 53716 | - / MZÚ |
| PK1 | - pěší komunikace PK1 | 1702,5 | m2 vč ost.ploch | 1702,5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ZÚ |
| D1 | - parkoviště D1 | 270 | m2 vč ost.ploch | 121 | 149 |  |  |  |  | 149 | 53716 | - / ZÚ |
|  | Dopravní plochy - celkem |  |  | 14118 | 26826 | 0 | 0 | 11851 | 3407 | 11568 | 26826 | m2 |

| PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1a | Vodní hospodářství - navržené plocha - zařízení kanalizace T1 - var. A. čistírny odpadních vod |  |  | 0 | 4477 |  |  |  |  | 4477 | 52711 | - / MZÚ |
| T1b | var. B pro čerpací stanici kanalizace. |  |  | 0 | 58 |  |  |  |  | 58 | 52711 |  |
| T2 | Energetika - navržená plocha pro trafostanici | 84 | m2 vč ost.ploch | 28 | 56 |  |  |  |  | 56 | 52711 | - / MZÚ |
| Var.A | Plochy technické infrastruktury celkem |  |  | 28 | 4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 4533 | m2 |
| Var.B | Plochy technické infrastruktury celkem |  |  | 28 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | m2 |

| PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1a |  |  |  |  | 2870 |  |  |  | 2626 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  | 54610 |  |
| P1b |  |  |  | 0 | 708 |  |  | 708 |  |  | 54610 |  |
| P1c |  |  |  | 0 | 868 |  |  |  | 328 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |  |  | 54511 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  | 54610 |  |
| P1d |  |  |  | 0 | 244 |  |  |  | 48 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  | 54511 |  |
|  | Plochy vodohospodářské celkem |  |  | 0 | 4690 | 0 | 0 | 1688 | 3002 | 0 | 4690 | m2 |

| NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A |  |  | 14,4364 | 33773 | 110591 | 0 | 0 | 24523 | 34341 | 51727 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B |  |  | 13,9945 | 33773 | 106172 | 0 | 0 | 24523 | 34341 | 47308 |  |  |
| Číslo | Způsob využití plochy |  |  | ost.pl | Celkový zábor | Zábor podle třídy přednosti v ochraně ZPF (m2) |  |  |  |  | BPEJ | Investice do půdy |
| plochy |  |  |  |  | (m2) | I. | II. | III. | IV. | V. |  | Lokalizace |
| ZATRAVNĚNÉ PLOCHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 |  |  |  |  | 4339 |  |  |  | 3471 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  | 54610 |  |
| Z2 |  |  |  |  | 4953 |  |  | 4906 |  |  | 54610 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 53716 |  |
| Z3 |  |  |  |  | 5529 |  |  | 5529 |  |  | 54610 | - / MZÚ |
| Z4 |  |  |  |  | 6271 |  |  |  | 1662 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1692 |  |  | 54610 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2917 |  |  | 54511 |  |
| Z5 |  |  |  |  | 3777 |  |  |  | 2044 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1733 |  |  | 54610 |  |
| Z6 |  |  |  |  | 3244 |  |  |  | 211 |  | 52701 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3033 |  |  | 54511 |  |
| Z7 |  |  |  |  | 6458 |  |  |  |  | 2128 | 53716 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4330 |  |  | 54511 |  |
| Z8 |  |  |  |  | 13201 |  |  | 2329 |  |  | 52601 | - / MZÚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582 | 53716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2290 |  |  | 54511 |  |
|  | Plochy k zatravnění celkem |  |  | 0 | 47772 | 0 | 0 | 29627 | 7388 | 10757 | 47772 | m2 |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A |  |  | 19,2136 | 33773 | 158363 | 0 | 0 | 54150 | 41729 | 62484 |  |  |
| NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B |  |  | 18,7717 | 33773 | 153944 | 0 | 0 | 54150 | 41729 | 58065 |  |  |

REKAPITULACE

|  | Způsob využití plochy |  |  | ost.pl | Celkový zábor | Zábor podle třídy přednosti v ochraně ZPF (m2) |  |  |  |  | kontrol. součet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m2) | (m2) | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| B | Plochy bydlení celkem | 5,6190 | ha vč.ost.ploch | 0 | 56 190 | 0 | 0 | 5 969 | 19 256 | 30 965 | 56 190 | m2 |
| OV | Plochy občanské vybavenosti celkem | 1,0056 | ha vč.ost.ploch | 4 971 | 5 085 | 0 | 0 | 248 | 2 727 | 2 110 | 5 085 | m2 |
| S | Plochy smíšené celkem | 2,2230 | ha vč.ost.ploch | 14 325 | 7 905 | 0 | 0 | 4 767 | 2 655 | 483 | 7 905 | m2 |
| ZV | Plochy veřejné zeleně celkem | 0,1197 | ha vč.ost.ploch | 331 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | m2 |
| ZB | Plochy sídelní zeleně celkem | 0,4496 | ha vč.ost.ploch | 0 | 4 496 | 0 | 0 | 0 | 2 428 | 2 068 | 4 496 | m2 |
| MK,UK,PK,D | Dopravní plochy - celkem | 4,0944 | ha vč.ost.ploch | 14 118 | 26 826 | 0 | 0 | 11 851 | 3 407 | 11 568 | 26 826 | m2 |
| T - var.A | Plochy technické infrastruktury celkem | 0,4561 | ha vč.ost.ploch | 28 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 4 533 | m2 |
| T - var.B | Plochy technické infrastruktury celkem | 0,0142 | ha vč.ost.ploch | 28 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | m2 |
| P | Plochy vodohospodářské celkem | 0,4690 | ha vč.ost.ploch | 0 | 4 690 | 0 | 0 | 1 688 | 3 002 | 0 | 4 690 | m2 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A | 14,4364 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 110 591 | 0 | 0 | 24 523 | 34 341 | 51 727 | 110 591 | m2 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B | 13,9945 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 106 172 | 0 | 0 | 24 523 | 34 341 | 47 308 | 106 172 | m2 |

REKAPITULACE vč. zatravnění

| Z | Plochy k zatravnění celkem |  |  | 0 | 47 772 | 0 | 0 | 29 627 | 7 388 | 10 757 | 47 772 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A | 19,2136 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 158 363 | 0 | 0 | 54 150 | 41 729 | 62 484 | 158 363 | m2 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B | 18,7717 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 153 944 | 0 | 0 | 54 150 | 41 729 | 58 065 | 153 944 | m2 |

| REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Způsob využití plochy |  |  | ost.pl | Celkový zábor | Zábor podle druhu pozemku (m2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m2) | (m2) | orná | chmelnice | vinice | zahrada | sad | TTP |
| B | Plochy bydlení celkem | 5,619 | ha vč.ost.ploch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV | Plochy občanské vybavenosti celkem | 1,0056 | ha vč.ost.ploch | 0 | 56 190 | 56 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Plochy smíšené celkem | 2,223 | ha vč.ost.ploch | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| ZV | Plochy veřejné zeleně celkem | 0,1197 | ha vč.ost.ploch | 0 | 7422 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZB | Plochy sídelní zeleně celkem | 0,4496 | ha vč.ost.ploch | 331 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| MK,UK,PK,D | Dopravní plochy - celkem | 4,0944 | ha vč.ost.ploch | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - var.A | Plochy technické infrastruktury celkem | 0,4561 | ha vč.ost.ploch | 14 118 | 26 826 | 22 651 | 1 637 | 0 | 0 | 536 | 2 002 |
| T - var.B | Plochy technické infrastruktury celkem | 0,0142 | ha vč.ost.ploch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Plochy vodohospodářské celkem | 0,4690 | ha vč.ost.ploch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A | 14,4364 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 110 591 | 99 466 | 1 637 | 0 | 0 | 536 | 4 533 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B | 13,9945 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 106 172 | 95 047 | 1 637 | 0 | 0 | 536 | 4 533 |
|  | REKAPITULACE vč. zatravnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | Plochy k zatravnění celkem |  |  | 0 | 47 772 | 47 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. A | 19,2136 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 158 363 | 147 238 | 1 637 | 0 | 0 | 536 | 4 533 |
|  | NÁVRHOVÉ PLOCHY CELKEM - var. B | 18,7717 | ha vč.ost.ploch | 33 773 | 153 944 | 142 819 | 1 637 | 0 | 0 | 536 | 4 533 |

USKUTEČNĚNÉ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Žádná z navrhovaných ploch není navržena na půdě, jejíž kvalita byla zvýšena vložením investic ve formě odvodnění.

- ÚDAJE O AREÁLECH  A OBJEKTECH  STAVEB ZEM. PRVOVÝROBY

Navrhovaným záborem zemědělského půdního fondu dojde k narušení areálů a objektů staveb, které byly dříve využívány pro zemědělskou prvovýrobu, v současnosti jsou ale využívané pouze jako sklady, tedy ne pro zemědělskou výrobu. Jedná se o plochu OV1.

ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ  ZPF

- V řešeném území nebyly zpracovány komplexní pozemkové úpravy, je předpoklad zahájení komplexních pozemkových úprav v letošním roce.

6.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

- Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou navrhovanými záměry dotčeny.

6.3. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- Bydlení

- Ve stabilizovaných plochách bydlení je několik ploch – proluk – pro výstavbu rodinných domů. Část z nich tvoří zbytky návrhových ploch z ÚPN obce a jeho změn – vzhledem k tomu, že se jedná o plochy většinou pouze pro jeden RD, byly zahrnuty do stabilizovaných ploch bydlení. Předpokládá se výstavba 6 – 8 RD, které byly zahrnuty do celkové bilance ploch pro návrh bydlení.

- Celkem se předpokládá, že v zastavěném území a zastavitelných plochách by bylo možno umístit cca 50 RD (40 – 60 podle charakteru zástavby), kde by mohlo bydlet cca 150 obyvatel. Zdá se, že je to příliš velký počet vzhledem k velikosti obce – zastavěním všech ploch by došlo k nárůstu počtu obyvatel skoro o polovinu. Návrh byl proveden s ohledem na skutečnost, že se v posledních letech stavěly v průměru  4 RD ročně, obec leží v blízkosti Brna a to je také dobře dostupné i hromadnou dopravou. V zastavěném území je také několik neobydlených domů, z nichž některé nejsou v dobrém stavebně technickém stavu – je tedy možno počítat ještě s jejich využitím pro přestavbu nebo nahrazení domem novým.

- Občanská vybavenost a plochy smíšené výrobní – snahou je využít v maximální možné míře stávající devastované plochy – bývalý areál zemědělského družstva je navržen pro sport (plocha OV1) a plocha brownfiels v Josefově (bývalý areál ADASTu) je navržen pro plochy smíšené výrobní (S2). Další OV se také počítá v rámci ploch bydlení a výroba bez negativních vlivů také v rámci ploch bydlení  a ploch občanské vybavenosti.

- Snahou bylo v maximální míře využít zastavěné území, ale při zlepšení situace s nedostatkem zeleně v obci (návrh nových ploch veřejných prostranství VZ1, VZ2) a ploch v zázemí bydlení (ZB1, ZB2). Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby přímo navazovaly na zastavěné území.

- Toto řešení nejen minimalizuje zábory zemědělského půdního fondu, ale také snižuje nároky na rozsah nových ploch dopravy a technické infrastruktury, včetně liniových staveb technické infrastruktury.

7. koordinace v území ===================================================================

7.1. Limity využití území

7.1.1. Ochranná hygienická a technická pásma

7.1.1.1. Ochranná pásma hygienická

##### A) Ochranná pásma vodních zdrojů

##### Do zájmového území zasahuje  vyhlášené  ochranné pásmo vodních zdrojů,  a to prameniště Adamov – Josefov , který zásobuje pitnou vodou Adamov. Prameniště má vyhlášené ochranná pásma 1. a 2. stupně, které jsou vyznačeny v grafické části.

B) Ochranné pásmo ČOV  a objektů na kanalizaci – navrhovaný limit

Likvidace splaškových vod  bude  řešena  u var. A. na  ČOV Habrůvka, ochranné pásmo je navrženo o poloměru 50 m od středu ČOV (ovlivnění ovzduší a hlukem).

7.1.2. Technická ochranná pásma

A) Ochranná pásma– elektrická zařízení

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních nebo podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona č. 314/2009 Sb a změny zákona č. 211/2011 Sb.

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče.

vedení vystavěná	 	vedení stavěná

do 31.12.1994			po 1.1.1995

VN - nad 1kV do 35 kV vč.		 		10 m				7 m

Pro vedení stavěná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace	7 m

2. pro vodiče s izolací základní	 2 m

3. pro závěsná kabelová vedení	 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení

do 110 kV včetně					1 m po obou stranách krajního kabelu

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m,

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva.

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic stavěných do 31.12. 1994 - 10 m

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují.

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů.

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP.

B) Ochranná pásma – plynovody

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutno při provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respektovat ochranná pásma plyn. potrubí a RS ve smyslu Energetického zákona 452/2000 Sb., § 68, § 69, § 98 ve znění zákona 314/2009 Sb. Též je nutno respektovat ustanovení ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1-4, TPG-G 70 204 a ČSN 73 6005.

Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení (potrubí) na obě strany. Ochranné pásmo činí:

a) u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce 	1 m

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek		4 m

c) u technologických objektů		4 m

Bezpečnostní  pásma plynových zařízení činí - vybudované    do 30. 6. 2009      po 1.7.2009

Regulační stanice VTL do tl. 40 barů vč.	                                      10 m                         10 m

Vysokotlaké plynovody a přípojky do tl. 40 barů vč.

do DN 100                     15 m                         10 m

Veškeré stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálů v OP a BP lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz plynárenského zařízení. Souhlas není součástí stavebního řízení.

Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

Kromě vlastních potrubí, trasovaných danou lokalitou se v jejich OP a BP, případně i mimo ně mohou vyskytovat i další zařízení, která s provozem souvisí a která je nutno respektovat. Zejména se jedná o stanice katodové ochrany (SKAO), případně anodové uzemnění katodové ochrany (AUKAO), jejichž uložení musí být respektováno zejména s ohledem na zajištění ochrany konstrukcí nově navrhovaných objektů před negativními účinky těchto zařízení (možný výskyt bludných proudů a tím narušení konstrukcí). Konkrétní stav a podmínky, které mohou ovlivnit realizaci záměrů nutno ověřit a projednat s provozovateli daného zařízení.

Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů včetně udělených výjimek z ustanovení o ochranných pásmech zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP a BP.

C) Komunikační zařízení

Část katastrálního území obce se nachází v zájmovém území AČR v ochranném pásmu komunikačních zařízení. Proto veškerá výstavba větrných elektráren, výškových staveb, stožárů, průmyslových hal, nadzemních venkovních vedení VVN a VN, retranslačních stanic základnových stanic GSM v tomto území může být omezena a musí být nutně předem projednáno s VUSS Brno.

K ochraně komunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.127/2005Sb., §102, 103

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:

c - vysazovat trvalé porosty

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu.

Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb.,-stavební zákon) a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem vymezují Radiokomunikace Praha (Ra).

Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech komunikačních zařízení, sloužících danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. např. Telefonica O2 a.s., Ra, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, pro které slouží - dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod.

Základnová stanice GSM – 30m.

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.

D) Ochranná pásma vodovodů a kanalizací

# Podle  Zákona  274/2001 Sb.   O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí :

# § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a  kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních  zdrojů  podle zvláštního zákona^26) tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná  pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a)  u  vodovodních  řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,  1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c)  u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je  uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti dle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

E) Ochranná pásma dopravní

Silnice

Ochranná pásma silnic  vyplývají ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křižovatek z   normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Ochranné  silniční pásmo mimo průjezdní úsek silnic  III tř. je 15 m od osy vozovky.

F) Ochranná pásma vodních toků a nádrží

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení :

§ 14  Povolení k některým činnostem

(1) Povolení k některým činnostem je třeba

a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry

§ 17 Souhlas

(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků

(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to

b) u ostatních významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry – Křtinský potok,

c)   u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry – ostatní toky v území.

§ 66  Záplavová území

(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.

(2) V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

(3) Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(4) Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, předává mapovou dokumentaci těchto území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí

7.2. Další limitující faktory

##### Ochrana přírody

Zvláště chráněná území

Ochranné pásmo ZCHÚ je 50 m od jeho okraje, pokud není stanoveno jinak

Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území:

NPR Habrůvecká bučina (plocha celkem 88,5 ha),

NPR Býčí skála (plocha celkem 181,5 ha),

PR U Výpustku (plocha celkem 64,5 ha).

CHKO Moravský kras,  I., II., III. zóna ochrany.

Natura 2000

Větší část řešeného území zasahuje do EVL CZ 0624130 Moravský kras.

Obecná ochrana přírody

Významné krajinné prvky

Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.

Registrované významné krajinné prvky se na území obce Habrůvka nenacházejí.

##### Jeskyně

Podle § 10 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se za jeskyně považují podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich. Stejné ochrany jako jeskyně požívají i přírodní jevy na povrchu (například krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí.

Kromě registrovaných VKP jsou dle § 3. zákona č. 114/92 Sb. významnými krajinnými prvky v řešeném území také lesní porosty, údolní nivy, vodní toky a vodní nádrže.

Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho okraje.

Ochrana památek

V seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno:

- ev. č. 26548/7 - krucifix

- ev. č. 26543/7.- jeskyně Býčí skála

Ochrana archeologických nálezů

Z hlediska archeologických zájmů je nutno celé k.ú. považovat za území s archeologickými nálezy.

Při zásazích do terénu může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, proto je nezbytné provedení záchranného archeologického průzkumu. Vždy je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou. Pro stavebníka vyplývá povinnost již od doby přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit mu nebo jiné oprávněné organizaci provést záchranný archeologický průzkum.

Z hlediska archeologického je významná Býčí skála

##### 7.3. DALŠÍ VLIVY V ÚZEMÍ

Doprava

Rozhledové pole křižovatek je třeba  zohledňovat při umisťování objektů v blízkosti křižovatek. V zastavěné části obce, pro rychlost  50 km/hod  je vzdálenost pro zastavení od středu křižovatky  35m na silnici a pro rychlost  30 km/hod je tato vzdálenost 20 m na místních komunikacích.

Prostor vymezený rozhledovým trojúhelníkem je třeba při stavebním řízení z tohoto hlediska zvláště posoudit. Stávající stavební stav, který je většinou dopravní závadou je nutno řešit dopravním značením.

Průjezdní úsek

Vykreslen v grafické části – na hranici zastavěného území (zastavitelných ploch) – důležitý z hlediska provozu - vymezuje území s vjezdy do nemovitostí a z toho důvodu se sníženou rychlostí v obci.

Odvodnění

V části zemědělských ploch se nachází odvodnění – při narušení hrozí zvodnění pozemků, návrh staveb je nutno provádět s ohledem na tuto skutečnost

- Eroze

- Část ploch je erozně ohrožených – výstavbu je nutno provádět s ohledem na tuto skutečnost, nutno realizovat veškerá protierozní opatření

##### Poddolovaná území

Území po těžbě v minulých stoletích (železné rudy, písky sklářské a slévárenské). V lesích.- tedy bez přímého vlivu na zastavěné území a zastavitelné plochy .