LÖW & spol., s.r.o.

Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici

Vranovská 102, 614 00 Brno

Tel.: 545 575 250, 545 576 740  Fax.: 545 576 250

E-mail: lowaspol@lowaspol.cz

IČ: 46990798     DIČ: CZ 46990798

Koncept územního plánu

HABRŮVKA

Část A

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Brno, únor 2012

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely

posuzování koncepcí na životní prostředí

Část A

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Úvod	4

1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni  	4

1.1. Obsah a cíle územního plánu Habrůvka	4

1.2. Vztah k jiným koncepcím	7

2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace 	9

2.1. Informace o současném stavu životního prostředí 	9

2.1.1. Přírodní podmínky	9

2.1.2. Současný stav složek životního prostředí	10

2.2. Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení záměrů ÚP	16

3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny	19

4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména se zřetelem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 	21

4.1. Ochrana přírody a krajiny 	21

4.2. Vodní hospodářství 	21

4.3. Ochrana kulturních hodnot 	22

5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace (včetně vlivů sekundárních, synergických a dalších) 	23

5.1. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí - plochy pro bydlení individuální 	24

5.2. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí - plochy pro občanskou vybavenost 	25

5.3. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy smíšené	25

5.4. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy pro veřejná prostranství	25

5.5. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy pro sídelní zeleň	25

5.6. Vlivy územního plánu Habrůvka  – plochy pro dopravní infrastrukturu	25

5.7. Vlivy územního plánu Habrůvka – plochy pro technickou infrastrukturu	25

5.8. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy zemědělské (protierozní opatření)	26

5.9. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy vodní a vodohospodářské	26

5.10. Vlivy koncepce na veřejné zdraví 	26

6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení	27

7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 	28

7.1. Návrh opatření - Plochy pro bydlení 	28

7.2. Návrh opatření - Plochy pro občanskou vybavenost 	28

7.3. Návrh opatření - Plochy smíšené 	28

7.4. Návrh opatření - Plochy pro veřejná prostranství 	29

7.5. Návrh opatření - Plochy pro sídelní zeleň 	29

7.6. Návrh opatření - Plochy pro dopravní infrastrukturu 	29

7.7. Návrh opatření - Plochy pro technickou infrastrukturu	29

7.8. Návrh opatření - Plochy zemědělské  	30

7.9. Návrh opatření - Plochy vodní a vodohospodářské 	30

8. Zhodnocení způsobu zpracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant	30

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí	34

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 	35

11. Závěr	36

ÚDAJE O ZPRACOVATELI HODNOCENÍ:	37

# Úvod

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Habrůvka na životní prostředí je zpracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2001 Sb. a dále dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocena je koncepce ve fázi konceptu územního plánu ve smyslu ustanovení § 10 i zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Pro část A – posouzení vlivů na životní prostředí byl přiměřeně použit podklad „Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“ a M e t o d i c k ý  v ý k l a d  k postupu příslušných úřadů při aplikaci ustanovení § 10i a ustanovení souvisejících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“), při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (Příloha k č.j. 3131/OPVI/04).

# 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni

Cílem a obsahem územního plánu (dále jen ÚP) je funkční vymezení a uspořádání ploch v obci, stanovení základních zásad organizace území, včetně postupu při jeho využití, uvedení podmínek výstavby, k vytvoření předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, se zvláštním zřetelem na životní prostředí a jeho ochranu.

Obec Habrůvka se nachází v jihovýchodní části okresu Blansko, je samostatnou obcí se sídlem obecního úřadu, sousedí s katastry Olomoučany, Rudice, Křtiny, Březina, Babice nad Svitavou.

### 1.1. Obsah a cíle územního plánu Habrůvka

Cílem je zajistit vyvážený rozvoj území, rozvoj všech složek – bydlení, výroby, rekreace,  veřejné infrastruktury, a to při zachování současného stavu životního prostředí a hodnot v území (kulturních, přírodních i civilizačních). To vše s ohledem na cenné území v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. K dosažení cíle je navržena koncepce rozvoje obce tak, aby byly zajištěny územní podmínky pro jeho realizaci.

HLAVNÍ ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE OBCE – zastavěného území a zastavitelných ploch:

- zajistit v maximální možné míře vyvážený rozvoj území, jaký je v daném území možný,   rozvíjet bydlení, výrobu a rekreaci, to vše s přihlédnutím na skutečnost, že se obec nachází v CHKO Moravský kras a území s kvalitním životním prostředím a dochovalým krajinným rázem,

- bydlení

- rozvíjet pouze individuelní bydlení, charakterem odpovídající venkovské zástavbě,

- pro bytovou výstavbu využít proluky ve stabilizovaném území bydlení a plochy navazující na zastavěné území obce,

- výroba

- rozvíjet pouze takovou výrobu, která nebude mít negativní dopady na životní prostředí,  na ochranu přírody  a krajiny  CHKO Moravský Kras,

- v zastavěném území obce Habrůvka (souvislé hlavní zastavěné území obce) průmyslovou výrobu nerozvíjet,

- výrobu průmyslového charakteru  rozvíjet pouze v areálu dříve využívaném pro výrobu v části Josefov (opět bez negativních vlivů na ŽP a krajinný ráz),

- výroba je také přípustná jako součást ploch bydlení a občanské vybavenosti za předpokladu  neobtěžování ploch bydlení a rekreace a nepoškozování životního prostředí vůbec,

- rekreace

- vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace, zejména rekreace krátkodobé – turistiku a cykloturistiku,

- nerozvíjet individuální rekreaci, nerozvíjet chatové a zahrádkářské lokality, nezastavovat dalšími objekty stávající plochy s chatami,

-  pro individuální rekreaci využívat stávající neobydlené objekty pro bydlení (ale přitom preferovat využití objektu RD opět k bydlení před využitím k rekreaci),

- pro rekreaci a cestovní ruch využít občanskou vybavenost,

- občanská vybavenost

- doplnit chybějící občanskou vybavenost pro obyvatele obce – zejména vybavenost pro sport, kulturu, při větším nárůstu obyvatel pro maloobchod,

- doplnit občanskou vybavenost sloužící rekreaci a cestovnímu ruchu,

- pro další občanskou vybavenost využívat stávajících objektů ve vlastním zastavěném území,

- plochy v centrální části obce rezervovat pro chybějící vybavenost,

- uvažovat novou občanskou vybavenost v rámci navrhovaných lokalit pro bydlení,

- veřejná prostranství, zeleň v zastavěném území

- prioritně dořešit centrální část obce (mezi obecním úřadem, klubem a samoobsluhou a dále jižním směrem), uspořádání ploch dopravy, občanské vybavenosti a  zeleně,

- řešit návaznost historické návsi a centrální části s občanskou vybaveností,

- každé území řešit komplexně, a to včetně ploch zeleně(veřejných prostranství),

- řešit návaznost sídla na extravilán – doplněním ploch sídelní zeleně – zahrad,

- doprava

- rozšířit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch, zlepšit stávající místní komunikace a řešit dopravu v rámci centrálního prostoru v obci,

-  doplnit pěší komunikace tam, kde je to nutné,

- doplnit chybějící plochy pro parkování,

- zlepšit celkovou prostupnost území, v maximální míře vyloučit účelovou zemědělskou dopravu ze zastavěného území,

- technická infrastruktura

- řešit problém odvodu a likvidace splaškových a dešťových vod, řešit způsob odkanalizování obce  a ČOV,

- řešit zásobování vodou a energiemi a likvidaci splaškových a dešťových vod (navrhované liniové sítě a zařízení technické infrastruktury) pro zastavitelné plochy.

HLAVNÍ ZÁSADY ROZVOJE A OCHRANY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Koncepce rozvoje nezastavěného území vychází ze stávajícího funkčního využití ploch v katastrálním území:

- zvýšit podíl porostů dřevin v krajině, zejména s ekologickou a protierozní funkcí;

- na intenzivně zemědělsky vyžívané části katastrálního území ve svažitém terénu realizovat protierozní opatření;

- zachovat relikty původního maloplošného hospodaření v krajině a chránit jejich vysokou krajinářskou hodnotu;

- vyloučit jakékoli stavby ve volné krajině bez návaznosti na stávající zástavbu obce, vyjma staveb uvedených v §18, odst. 5, Stavebního zákona.

Územní plán vymezuje:

- návrhové plochy pro bydlení,

- návrhové plochy pro občanskou vybavenost,

- návrhové plochy smíšené,

- návrhové plochy veřejných prostranství,

- návrhové plochy sídelní zeleně,

- návrhové plochy dopravní infrastruktury,

- návrhové plochy pro technickou infrastrukturu,

- návrhové plochy zemědělské (protierozní opatření),

- návrhové plochy vodní a vodohospodářské.

Jedná se o obec, kde je základní urbanistická struktura dlouhodobě fixována. Veškeré návrhové plochy doplňují tuto strukturu a zlepšují kvalitu stávajícího bydlení.

Obecní samospráva rozhodla o pořízení územního plánu Habrůvka v následujícím rozsahu:

Plochy pro bydlení individuální                   - lokality B1a, B1b, B2a, B2b, B2c, B3a, B3b,  B4

Plochy pro občanskou vybavenost 		- lokality OV1 a OV3

- lokalita OV2

Plochy smíšené 		 		- lokalita S1

- lokalita S2

Plochy pro veřejná prostranství 		- lokality ZV1, ZV2

Plochy pro sídelní zeleň 		 	- lokality ZB1, ZB2

Plochy pro dopravní infrastrukturu		- lokality MK1, MK2, MK3, MK4

- lokality UK1 – UK14

- lokality PK1

- lokalita D1

Plochy pro technickou infrastrukturu		- lokalita T1 (var. A a B)

- lokalita T2

Plochy zemědělské  				- lokalita Z1 až Z8,

Plochy vodní a vodohospodářské		- lokalita P1a, P1b, P1c, P1d

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal koordinované stanovisko 30.3.2011 č.j. JMK 31536/2011, sp.zn. S-JMK 31536/2011/OÚPSŘ, ve kterém dle dikce s §47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů:

Pro návrh zadání územního plánu Habrůvka nevyloučil orgán ochrany přírody jeho významný vliv na evropsky významnou lokalitu – Moravský kras. Jedná se tedy o koncepci posuzovanou ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývající z ustanovení §45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Habrůvka na životní prostředí. Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve spolupráci s osobou, která je držitelem autorizace podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Vyhodnocení se zaměří zejména na  možné střety se zájmy ochrany přírody (evropsky významnou lokalitu – Moravský kras). Současně se zaměří na vyhodnocení vlivů  návrhových ploch (především ploch pro výrobu, dopravu, alternativní zdroje energie apod.) na ostatní složky životního prostředí a veřejné zdraví, případně navrhne opatření k omezení těchto dopadů. Upozorňujeme na ustanovení §45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., které stanoví pro případ, kdy nelze vyloučit negativní vliv koncepce na lokality Natura 2000, povinnost zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vlivy na tyto lokality vyloučit nebo zmírnit.

Hodnocení bude obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh podmínek, za jakých jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant.

Vyhodnocení bude obsahovat kapitolu „Závěry a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a koridorů a schválení územního plánu Habrůvka jako celku, popřípadě navrhne a doporučí podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

### 1.2. Vztah k jiným koncepcím

Základními aktuálními dokumenty pro ochranu životního prostředí (ŽP) v České republice jsou Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí 2004 - 2010, Národní strategie ochrany biodiverzity, Národní program snižování emisí ČR, Plán odpadového hospodářství ČR, Operační program Životní prostředí ČR 2007-2013 - většina těchto dokumentů je zaměřena na jednotlivé složky životního prostředí, Státní politika ŽP je pojata v komplexně.

Soulad s politikou územního rozvoje

Z PÚR vyplývá požadavek na vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potencionálu okolí krajského města. S ohledem na to a při respektování CHKO Moravský Kras byl proveden návrh ÚP.

Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývá, že se obec nachází v rozvojové oblasti OB3 Brno – jako součást ORP Blansko. Vymezení ploch rozvojových oblastí bylo zpřesněno v ZÚR JMK – podle tohoto zpřesnění obec leží bezprostředně za hranicí OB3.

Soulad s ÚPD vydanou krajem

Pro území celého kraje jsou vydané ZÚR JMK, T- plán, RNDr. L. Krajíček, ze dne 22.9. 2011, nabytí účinnosti 17.2.2012.

V ZÚR je na k.ú. Habrůvka vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 04.

Dalšími koncepčními dokumenty, které mají vztah k ÚPD jsou:

- Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, konsorcium firem GaREP, spol. s r.o. a VUT v Brně, 2006;

- Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010- 2013, sdružení VUT v Brně, Masarykova universita Brno, GaREP Brno, 2010;

- Generel dopravy Jihomoravského kraje, IKP Consulting Engineers, s.r.o., 2006;

- Generel krajských silnic Jm kraje, Souhrn návrhů generelu krajských silnic, odbor dopravy KÚ JmK, 2008, Generel krajských silnic Jihomoravského kraje, UDIMO, s. r.o., 2006;

- Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, ECO–Management, s.r.o., 2004;

- Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 2006 – 2010, Lipka, o.s., 2006;

- Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje, Atelier FONTES, s.r.o., 2005;

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje včetně aktualizací do dubna 2011, AQUATIS a.s.;

- Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Moravský kras na období 2007 – 2013;

- Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Moravský kras, LÖW & spol., s.r.o., 2011;

- Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení, Agroprojekt PSO, s.r.o., 2005;

- Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, JmK, 2006;

- Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje (příloha č. 1 k Nařízení JMK č. 384/2004 Věstníku právních předpisů JMK vč. rozptylové studie, 2006).

# 2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace

## 2.1. Informace o současném stavu životního prostředí

Řešené území je vymezeno správním územím obce Habrůvka. Plocha řešeného území v souhrnu činí 995 ha. Habrůvka leží v jihovýchodní části okresu Blansko, převážně na území Moravského krasu. Nejnižší nadmořská výška 326 m n.m. je v nivě Křtinského potoka na západním okraji k.ú. Výšky 546 m n.m. dosahuje vyvýšenina na východním okraji území.

Krajinu na k.ú. Habrůvka lze obecně charakterizovat jako krajinu lesní a lesozemědělskou, dlouhodobě ovlivněnou činností člověka. Zemědělská půda dnes zaujímá 14,3 % výměry katastru (143 ha), z toho 100 ha připadá na půdu ornou, 9 ha na zahrady, 33 ha na trvalé travní porosty. Zahrady navazují přímo na zástavbu obce. Lesní porosty zaujímají 83,8 % rozlohy k.ú. (834 ha). Jedná se o souvislý lesní celek, který je součástí Moravského krasu.  Neobdělané plochy (v přehledu výměr uváděny jako tzv. ostatní plochy) zaujímají přibližně 1 % z celkové výměry katastru. Vodní plochy v řešeném území zaujímají 0,1 % z celkové rozlohy k.ú. Jde především o vodní toky.

### 2.1.1. Přírodní podmínky

#### 2.1.1.1. Geologické podmínky

Geologické podloží budují paleozoické a mesozoické horniny. V severní a severozápadní části plošně převažují sedimenty spodní křídy – rudické vrstvy. Střídají se zde kaolinické jíly a písky. Ve střední části dominují spodnokarbonské vápence vilémovické. Na svazích údolí Křtinského potoka a jeho přítoků vystupují  spodnokarbonské vápence lažánecké. Omezeně se v pruzích vyskytují vápence křtinské (devon – spodní karbon). Východní část budují spodnokarbonské horniny myslejovického souvrství. Střídají se břidlice, prachovce, droby a jemnozrnné droby. V mělkých údolích se vyskytují deluviálvní (hlinité, písčité až kamenité sedimenty) a deluviofluviální hlinité písky a písčité hlíny. Nivy vodních toků vyplňují fluviální písčité až písčitojílovité hlíny, hlinité písky. Jihovýchodně od obce je akumulace  sprašových hlín.

Výhradní ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území

Výhradní ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území se v řešeném území nevyskytují.

Na k.ú. Habrůvka je řada poddolovaných území.

##### Sesuvná území

Na k.ú. Habrůvka nejsou evidována sesuvná území.

2.1.1.2. Geomorfologické podmínky

Podle regionálního členění reliéfu ČR (Demek J., Mackovčin P. a kol., 2006) náleží celé řešené území ke geomorfologickému celku Drahanská vrchovina.  Podrobnější členění je uvedeno níže.

Celek

##### Podcelek

Okrsek

IID – 3 – Drahanská vrchovina

##### IID – 3B – Moravský kras

IID – 3B – 2 – Rudická plošina

Rudická plošina – je krasová plošina s krasovými jevy, zbytky tropického krasu – závrty u Rudic vyplněné tropickými zvětralinami; slepé údolí Jedovnického potoka s Rudickým propadáním, jeskynní systém Býčí skály s vývěrem, hluboká údolí Křtinského potoka a jeho přítoků.

#### 2.1.1.3. Klima

Podle Mapy klimatických oblastí 1:500 000 (Quitt E., 1975) náleží západní část řešeného území do mírně teplé klimatické oblasti MT10, východní část náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT9.

Klimatická oblast MT10 má dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klimatická oblast MT9 má dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klima v širším okolí vykazuje výrazný gradient z okolí Brna, které je teplé a poměrně suché (Brno 8,6 °C, 547 mm), do severnějších oblastí, které jsou chladnější a vlhčí: Olomučany 7,7 °C, 620 mm; Sloup 641 mm. Severovýchodní část regionu již má průměrné teploty asi 6,6 °C, srážky až 660 mm. Místní klima vykazuje ostré rozdíly na malých vzdálenostech - chladné inverzní dno kaňonů kontrastuje s teplými a suchými horními hranami. Jižní okraj oblasti má velmi teplé podnebí umocněné jižní orientací svahů (Hády).

#### 2.1.1.4. Půdní pokryv

Výskyt půdních typů je vázán na mateřskou horninu a pokryv zvětralin. Výskyt půd je zároveň značně ovlivněn reliéfem a hydrickým režimem.

Na větší části území je mozaika typických rendzin na svahovinách z vápenců, hnědozemí pseudoglejových na mocnějších pokryvech karbonátových svahovin, doplněná typickými hnědozeměmi na spraších. Ve východní části území jsou kambizemě typické kyselé na svahovinách z břidlic a drob České vysočiny přecházející do primárních pseudoglejů na polygenetických hlínách.

### 2.1.2. Současný stav složek životního prostředí

#### 2.1.2.1. Ovzduší a klima

Kvalita ovzduší je ovlivňována zejména průmyslovou a zemědělskou výrobou, provozem na komunikacích a způsobem vytápění. Všechny spalovací zdroje musí splňovat emisní limity dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění.

Imisní situace území je poměrně příznivá, nenacházejí se zde větší významné stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Větší znečištění ovzduší nezpůsobuje ani doprava.

Pro šíření znečišťujících látek jsou podstatné zejména dva meteorologické parametry – směr a rychlost větru a vertikální teplotní zvrstvení atmosféry. Rozptyl znečišťujících látek souvisí s teplotním zvrstvením, protože čím labilnější je zvrstvení, tím větší turbulence a lepší rozptyl znečišťujících látek a naopak. Vzhledem k poloze sídla na zvlněné plošině a charakteru aktivního povrchu na k.ú. nelze předpokládat vytváření inverzí a tím zvýšení akumulace škodlivých látek v ovzduší. Lokální inverze se mohou vytvářet v údolí Křtinského potoka.

Obec je zásobena elektrickou energií a plynem, čímž je vytvořen předpoklad pro využívání medií bez negativních dopadů na ovzduší.

Kvalita ovzduší je celkově dobrá a obec nepatří do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz. Věstník MŽP 2/2009).

#### 2.1.2.2. Půda

Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy jsou třídy ochrany zemědělské půd. Tyto jednotky vycházející z klasifikace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), kdy kód BPEJ vyjadřuje mimo jiné také stupeň třídy ochrany zemědělské půdy (I.-V., kdy nejkvalitnější půdy jsou v I. třídě ochrany).

1.	Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

2.	Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

3.	Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít event. výstavbu.

4.	Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

5.	Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfní, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.)

BPEJ a třídy ochrany:

* 25 ** Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností

*26 ** Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry

*27 ** Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné

*37 ** Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

*40 ** Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

*45 ** Hnědozemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, často s eolickou příměsí, středně těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

*46 ** Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

*67 ** Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

*68 ** Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim

Zastoupené půdy dle BPEJ a jejich ochrany:

| BPEJ | Třída ochrany zemědělské půdy |
| --- | --- |
| 5.26.01. | III. |
| 5.26.11. | III. |
| 5.27.01. | IV. |
| 5.27.11. | IV. |
| 5.27.14 | V. |
| 5.37.16. | V. |
| 5.37.46. | V. |
| 5.40.67. | V. |
| 5.40.89. | V. |
| 5.45.11. | III. |
| 5.46.10. | III. |
| 5.67.01. | V. |
| 5.68.11. | V. |

#### 2.1.2.3. Voda

#### Povrchová voda - vodní toky a nádrže

Území spadá do  povodí Moravy, hlavním  tokem, který území odvodňuje, je Křtinský potok, který se vlévá v Adamově do řeky Svitavy. Řeka Svitava a Křtinský potok jsou významnými vodními toky podle vyhlášky č. 333/2003 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění  činnosti souvisejících se správou vodních toků.

Z hlediska rozdělení území do dílčích povodí patří jižní část do povodí Křtinského potoku (4 -15-02 -100), severní lesnatá část do povodí Josefovského potoka (4-15-02-103).

Podle mapy Regiony povrchových vod v ČSR 1:500 000 (V.Vlček, 1971) náleží řešené území do oblasti málo vodné se specifickým odtokem 3 - 6 l.s-1.km2, nejvodnější měsíce jsou březen, retenční schopnost je malá, odtok je středně rozkolísaný. Koeficient odtoku je dosti vysoký.

#### Podzemní voda

Podle mapy Regiony mělkých podzemních vod v ČSR 1:500 000 (H. Kříž, 1971) náleží  řešené území do oblasti se sezónním doplňováním zásob, s nejvyššími stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů v březnu a dubnu a s nejnižšími stavy v září až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 0,31 – 0,50 l.s-1.km-2.

#### 2.1.2.4. Příroda a krajina

Zájmy v území dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

#### Zvláště chráněná území

Větší část katastrálního území náleží do CHKO Moravský kras, je zde I., II., III. zóna ochrany.

Větší část řešeného území zasahuje do EVL CZ 0624130 Moravský kras.

Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území:

NPR Habrůvecká bučina,

NPR Býčí skála,

PR U Výpustku.

#### Obecná ochrana přírody

##### Významné krajinné prvky

Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.

Registrované významné krajinné prvky se na území obce Habrůvka nenacházejí.

##### Památné stromy

V řešeném území jsou vyhlášeny památné stromy:

Habrůvecký smrk  (dva exempláře);

Modřín troják u Habrůvky.

##### Přírodní parky

Řešené území nezasahuje do žádného přírodního parku.

#### Ochrana krajinného rázu

Ochrana krajinného rázu je zajištěna na části území vyhlášením CHKO Moravský kras.

Ve zbývající části řešeného území je ochrana krajinného rázu zajištěna čistě §12 zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění.

#### 2.1.2.5. Biosféra

##### Biogeografické poměry

Podle Biogeografického členění ČR (M.Culek a kol. 1996) náleží větší část katastrálního území obce Habrůvka do bioregionu 1.25 Macošského, menší část na východě náleží do bioregionu 1.52 Drahanského.

1.25 MACOŠSKÝ BIOREGION

Bioregion je tvořen vápencovými plošinami prořezanými skalnatými žleby. Na jižním okraji se vyskytuje i 1., dubový vegetační stupeň, převažuje 4., bukový a na dnech žlebů v inversích je i 5., jedlovo-bukový vegetační stupeň. Moravský kras je jedním ze tří území v českých zemích, kde je plně rozvinut krasový fenomén se specifickým složením vegetace i drobné fauny. Od Pálavy a Českého krasu se liší tím, že je chladnější a vlhčí. V biotě se projevují okrajově vlivy panonské podprovincie, avšak podstatný je vliv Karpat, zejména ve fauně. Netypickou část bioregionu tvoří krasové plošiny pokryté sprašovými hlínami nebo druhohorními sedimenty a zvětralinami, s bikovými, lokálně i květnatými bučinami.

V současné době převažují lesy s přirozenou skladbou se zastoupením bohatých dřínových doubrav, dubohabřin, bučin a suťových lesů. Orná půda je postupně převáděna na travní porosty.

1.52 DRAHANSKÝ BIOREGION

Bioregion je tvořen vrchovinou na monotónním kulmu, u okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3., dubovo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu stupni, pouze na okrajích (zejména na jihovýchodě a východě) se více uplatňují teplomilné prvky. Potenciální vegetace je řazena do bikových bučin, v členitějším reliéfu do květnatých bučin. Biodiversitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou i karpatskou, snižuje ji naopak jednotvárný horninný podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu, křídových pískovcích a na plošším reliéfu se sprašemi, s vegetací acidofilních doubrav a dubohabrových hájů. Na strmých okrajových svazích jsou přítomny i ostrůvky teplomilných doubrav.

Na plošinách převažují pole se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou velké zbytky bučin a kulturní smrčiny.

##### Biochory v řešeném území:

(Biogeografické členění České republiky II, M. Culek a kol., 2003).

3BA  Erodované plošiny na vápencích  3. v.s.

Základ potenciální vegetace tvoří černýšové dubohabřiny (Melampyro-nemorosi-Carpinetum), přecházející na hlinitějších místech v karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum) a na nejchladnějších místech v ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum).

-3UA  Výrazná údolí ve vápencích suché oblasti  3. v.s.

Hercynské černýšové dubohabřiny se zde vyznačují hojným výskytem ostřice chlupaté a stojí tak na pomezí ke karpatským ostřicovým dubohabřinám (Carici pilosae-Carpinetum). Šípákové doubravy hrachorové (Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis) jsou nahrazeny mahalebkovými (Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis). Na severních svazích se objevují i měsíčnicové javořiny (Lunario-Aceretum). Na skalách najdeme vegetaci svazu Alysso-Festucion pallentis a skalní stepi svazu Festucio valesiacae. Typické jsou i teplomilné lemy svazu Geranion sanguinei a křoviny svazu Prunion spinosae a Berberidion.

4BA  Erodované plošiny na vápencích  4. v.s. 			.

Kostru potenciální přirozené vegetace tvoří strdivková bučina (Melico-Fagetum), na úpatích ojedinělých skal přecházející do suťových lesů asociace Lunario-Aceretum. Podél ojedinělých potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných místech převládají ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na svazích ochuzená vegetace svazu Bromion.

4BN  Erodované plošiny na zahliněných štěrcích  4. v.s.

Dominantním typem potenciální přirozené vegetace je acidofilní biková bučina (Luzulo-Fagetum). Podél potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných místech jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion, na vlhkých místech svazu Calthion, na suchých trávníky ze svazu Violion caninae.

4BM  Erodované plošiny na drobách  4. v.s.

Základním typem potenciální přirozené vegetace je mozaika bučin květnatých, a to strdivkových (Melico-Fagetum) nebo kostřavových (Festuco-Fagetum), a acidofilních bikových (Luzulo-Fagetum), které na obohacených místech doplňují ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum). Na svazích severního kvadrantu se ostrůvkovitě objevují i horské květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum).

4UA  Výrazná údolí ve vápencích  4 .v.s.

Charakteristickým rysem vegetace je mozaika různých typů společenstev. Kombinují se zde hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na horních hranách svahů jižního kvadrantu teplomilné doubravy (fragmenty asociace Corno-Quercetum a místy i Sorbo torminalis-Quercetum). Severní prudké svahy vzácně hostí i vápnomilné bučiny (Cephalanthero-Fagetum), častější jsou kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum ), na zastíněných bázích svahů jsou četné suťové lesy (svaz Tilio-Acerion, Lunario-Aceretum, vzácně i Scolopendrio-Fraxinetum). Pro dna protékaných údolí je typická ptačincová olšina (Stellario-Alnetum glutinosae). Na otevřených bezlesých místech bývá skalní vegetace svazu Seslerio-Festucion pallentis. Skalní vegetace náleží svazům Potentillion caulescentis a jsou zde i reliktní křoviny svazů Prunion fruticosae a Prunion spinosae. Na druhotně odlesněných místech lze nalézt vegetaci teplomilných trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati a podél potoků vlhké louky svazu Calthion.

##### Přírodní biotopy v řešeném území:

(Mapování biotopů. Přírodní biotopy – aktualizace mapování. Mapový server AOPK ČR, 2011).

T1.1		- Mezofilní ovsíkové louky

T1.5		- Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

K3		- Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

L2.2A,B	- Údolní jasanovo-olšové luhy

L3.1		- Hercynské dubohabřiny

L4		- Suťové lesy

L5.1		- Květnaté bučiny

L5.3		- Vápnomilné bučiny

L5.4		- Acidofilní bučiny

S1.1		- Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin

S2A		- Pohyblivé sutě karbonátových hornin

S3B		- jeskyně nepřístupné veřejnosti

#### 2.1.2.6. Lesy

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 30 – Drahanská vrchovina. Plošně převažují společenstva 3. a 4. lesního vegetačního stupně, mnohem méně se vyskytují společenstva 2. lesního vegetačního stupně.

Lesní porosty (PUPFL) mají na k.ú. Habrůvka rozlohu 834 ha, což je téměř 84 % z rozlohy k.ú. Téměř všechny lesní plochy jsou součástí Školního lesního podniku Křtiny – lesy zvláštního určení  sloužící lesnickému výzkumu a výuce Mendelovy univerzity. Zároveň je 39 ha zařazeno do lesů se zvýšenou krajinotvornou funkcí. V lesích plošně převažují lesy hospodářské. V menší míře jsou zde lesy ochranné – lesy na nepříznivých stanovištích, zhruba 34 ha.

#### 2.1.2.7. Krajinný ráz

Tento pojem je  kodifikován v právním řádu. Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny. Různé kombinace typických znaků vytvářejí různé typy krajinného rázu.

V evropském kontextu náleží řešené území Habrůvka do megatypu polootevřené zemědělské krajiny.

Megatypy evropského členění krajiny je možno dále na území ČR dělit na nižší jednotky – makrotypy (dle Typologie české krajiny, projekt VaV/640/1/03, doba řešení 2003-2005, LÖW & spol, s.r.o.). Navržené typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou vymezeny a popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického. Vznikly tak tři vůdčí rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní typologické rámce vlastností české krajiny, zjednodušeně shrnuty pod: I. rámcové sídelní krajinné typy, II. rámcové typy využití krajin, III. rámcové typy reliéfu krajin.

Jižní část katastrálního území Habrůvka náleží do vrcholně středověké sídelní krajiny  hercynika, větší severní zalesněná část náleží do  pozdně středověk sídelní krajiny.

I. rámcové sídelní krajinné typy:	3 – vrcholně  středověké sídelní krajiny

5 – pozdně středověké sídelní krajiny

II. rámcové typy využití krajin:	L – lesní krajiny

III. rámcové typy reliéfu krajin:	2 – krajiny pahorkatin a vrchovin Hercynika

12 – krajiny krasových planin

Průnikem uvedených rámcových typů krajin byly v daném k.ú. vymezeny krajinné typy popsané trojmístným kódem – 3L2, 3L12, 5L2, 5L12.

Podle studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO Moravský kras“  (LÖW & spol., 2011), která se však zabývá pouze územím CHKO Moravský kras, náleží řešené území do dvou krajinných oblastí:

Křtinské údolí (menší východní a jihovýchodní část);

Josefovské údolí (zbytek území).

## 2.2. Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení záměrů ÚP

Uskutečnění záměrů zařazených do územního plánu Habrůvka předpokládá vlivy negativní i pozitivní. Hodnocení SEA věnuje pozornost především vlivům negativním a hledá možnosti jejich eliminace, zmírnění či kompenzace.

Tab.: Ovlivnění složek ŽP nerealizací záměrů navržených v ÚP Habrůvka.

| Návrhové plochy ÚP Habrůvka | Rozloha celkem (m2) | Ovzduší | Půda | Podzemní vody | Povrchové vody | Odtokové poměry | ZCHÚ a jejich OP | NATURA 2000 | VKP registrované | VKP ze zákona | Biotopy | ÚSES | Krajinný ráz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro bydlení individuální | 56.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy pro občanskou vybavenost | 10.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy smíšené | 22.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy pro veřejná prostranství | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy pro sídelní zeleň | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy pro dopravní infrastrukturu | 40.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy pro technickou infrastrukturu - var. A | 4.561 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy zemědělské | 47.772 | 0 | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plocha vodní a vodohospodářské | 4.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem – varianta A | 192.136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plochy pro technickou infrastrukturu - var. B | 58 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem –varianta B | 187.717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hodnocení:

-2 	významný negativní vliv,

-1 	negativní vliv,

0 	bez prokazatelného vlivu,

1 	pozitivní vliv,

2 	významný pozitivní vliv

Negativní vlivy jsou významné, když:

• 	jsou rozsáhlé v prostoru a čase; vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové poměry

• 	přesahují ekologické standardy nebo limitní hodnoty;

• 	nejsou v souladu s ekologickou politikou a se zachováním udržitelného rozvoje;

• 	existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo významné území, kulturní dědictví, životní styl obyvatel, místní tradice a hodnoty.

#### 2.2.1. Ovzduší

Nerealizace záměrů navržených v ÚP Habrůvka nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší. Nerealizací záměrů zůstane znečištění ovzduší na současné úrovni.

#### 2.2.2. Půda

Pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byl hodnocen především vzhledem ke kvalitě zemědělského půdního fondu navrženého k odnětí. V případě nerealizace ÚP podle varianty A bude zachována primární, zemědělská funkce u 10,94 ha půdy (u varianaty B - 10,50 ha).

Celkový přehled záboru ZPF navržený v ÚP – var. A (výstavba ČOV Habrůvka):

| Využití plochy ( v ha) | Celkem | ZPF | Třída ochrany ZPF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | I. | II | III | IV | V |  |
| Plochy pro bydlení individuální | 5,6190 | 5,6190 | 0 | 0 | 0,5969 | 1,9256 | 3,0965 |  |
| Plocha pro občanskou vybavenost | 1,0056 | 0,5085 | 0 | 0 | 0,0248 | 0,2727 | 0,2110 |  |
| Plochy smíšené | 2,2230 | 0,7905 | 0 | 0 | 0,4767 | 0,2655 | 0,0483 |  |
| Plochy pro veřejná prostranství | 0,1197 | 0,0866 | 0 | 0 | 0 | 0,0866 | 0 |  |
| Plochy pro sídelní zeleň | 0,4496 | 0,4496 | 0 | 0 | 0 | 0,2428 | 0,2068 |  |
| Plochy pro dopravní infrastrukturu | 4,0944 | 2,6826 | 0 | 0 | 1,1851 | 0,3407 | 1,1568 |  |
| Plochy pro technickou infrastrukturu (var.A) | 0,4533 | 0,4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4533 |  |
| Plochy zemědělské | 4,7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plochy vodní a vodohospodářské | 0,4690 | 0,4690 | 0 | 0 | 0,1688 | 0,3002 | 0 |  |
| Celkem | 19,2136 | 11,0591 | 0 | 0 | 2,4523 | 3,4341 | 5,1727 |  |

Celkový přehled záboru ZPF navržený v ÚP – var. B (ČS s výtlakem na ČOV  Křtiny):

Pozn.: Liší se pouze v plochách technické infrastruktury, výměry ostatních ploch jsou totožné s var. A..

| Využití plochy ( v ha) | Celkem | ZPF | Třída ochrany ZPF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | I. | II | III | IV | V |  |
| Plochy pro technickou infrastrukturu (var.B) | 0,0142 | 0,0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0114 |  |
| Celkem | 18,7717 | 10,6172 | 0 | 0 | 2,4523 | 3,4341 | 4,7308 |  |

#### 2.2.3. Voda

Vliv navrhovaných záměrů byl vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů na povrchové a podzemní vody a odtokové poměry. Nerealizace většiny záměrů nijak zásadně neovlivní kvalitu povrchových a podzemních vod ani odtokové poměry a  vodohospodářské poměry  zůstanou na současné úrovni. Výjimkou je plocha technické infrastruktury T 1, která souvisí s návrhem splaškové kanalizace v obci. Vzhledem k hranici CHKO Moravský Kras, která probíhá západním okrajem zástavby a konfiguraci terénu (povodí Habrůveckého potoka, protékající CHKO), dochází k úniku části znečištění jak do povrchových vod, tak i do vod podzemních. Proto se jedná o  záměr, který má významný vliv na čistotu vod.

#### 2.2.4. Příroda a krajina

Vliv záměrů navrhovaných v územním plánu Habrůvka byl vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů na zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, území soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES. Nerealizace záměrů navržených v ÚP nebude mít významný negativní vliv na zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, území soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky.

#### 2.2.5. Krajinný ráz

Vliv záměrů navrhovaných v územním plánu byl vyhodnocen i z hlediska vlivu těchto záměrů na krajinný ráz. Obecně dochovalost krajinného rázu na k.ú. Habrůvka kolísá od málo dochovalého krajinného rázu (plochy výroby) až po krajinný ráz dobře dochovalý (osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky v původní struktuře). Nerealizací záměrů navržených v ÚP  nedojde k významnému negativnímu narušení krajinného rázu.

# 3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny

V následující kapitole jsou zhodnoceny vlivy jednotlivých návrhů Územního plánu Habrůvka zahrnující plochy různých typů (pro výstavbu rodinných domů, pro občanskou vybavenost, pro výrobu, plochy smíšené, pro veřejná prostranství, plochy vodní a vodohospodářské) na jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, půda, voda, příroda a krajina a biota apod.).

V tabulkovém přehledu jsou souhrnně uvedeny vlivy návrhů územního plánu na jednotlivé složky životního prostředí a krajinný ráz.

| Označení plochy | Navrhované funkční využití řešené lokality | Výměra celkem (m2) | Zábor ZPF (m 2) | Ovzduší | Půda | Podzemní vody | Povrchové vody | Odtokové poměry | ZCHÚ a jejich OP | Natura 2000 | VKP registrované | VKP ze zákona | Biotopy | ÚSES | Krajinný ráz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1a | Bydlení individuální | 32165 | 32165 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B1b | Bydlení individuální | 1873 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2a | Bydlení individuální | 5952 | 5952 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B2b | Bydlení individuální | 4213 | 4213 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B2c | Bydlení individuální | 3390 | 3390 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B3a | Bydlení individuální | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3b | Bydlení individuální | 5438 | 5438 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Bydlení individuální | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV1 | Občanská vybavenost | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV2 | Občanská vybavenost | 7946 | 2975 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| OV3 | Občanská vybavenost | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | Plochy smíšené | 7422 | 7422 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Plochy smíšené | 14808 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZV1 | Veřejná prostranství | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZV2 | Veřejná prostranství | 331 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZB1 | Sídelní zeleň | 2869 | 2869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZB2 | Sídelní zeleň | 1627 | 1627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MK1 | Místní komunikace | 1166 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK2 | Místní komunikace | 2022 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK3 | Místní komunikace | 1584 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK4 | Místní komunikace | 1729 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK1 | Účelové komunikace | 1146 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK2 | Účelové komunikace | 1664 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK3 | Účelové komunikace | 2470 | 2470 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK4 | Účelové komunikace | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK5 | Účelové komunikace | 2442 | 2442 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK6 | Účelové komunikace | 8598 | 2336 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK7 | Účelové komunikace | 3054 | 2784 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK8 | Účelové komunikace | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK9 | Účelové komunikace | 3175 | 3175 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK10 | Účelové komunikace | 1686 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK11 | Účelové komunikace | 1130 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK12 | Účelové komunikace | 3024 | 3024 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK13 | Účelové komunikace | 2238 | 1195 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK14 | Účelové komunikace | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK 1 | Pěší komunikace | 1703 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | Parkoviště | 270 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T1 | Technická infrastr. – var. A – ČOV | 4477 | 4477 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T1 | Technická infrastr. – var. B - ČS | 58 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | Technická infrastruktura | 84 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1 | Plochy zemědělské | 4339 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z2 | Plochy zemědělské | 4953 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z3 | Plochy zemědělské | 5529 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z4 | Plochy zemědělské | 6271 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z5 | Plochy zemědělské | 3777 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z6 | Plochy zemědělské | 3244 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z7 | Plochy zemědělské | 6458 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z8 | Plochy zemědělské | 13201 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1a | Plochy vodní a vohohospodářské | 2870 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1b | Plochy vodní a vohohospodářské | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1c | Plochy vodní a vohohospodářské | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1d | Plochy vodní a vohohospodářské | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hodnocení:

-2 	významný negativní vliv,

-1 	negativní vliv,

0 	bez prokazatelného vlivu,

1 	pozitivní vliv,

2 	významný pozitivní vliv

Negativní vlivy jsou významné, když:

• 	jsou rozsáhlé v prostoru a čase; vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové poměry,

• 	přesahují ekologické standardy nebo limitní hodnoty,

• 	nejsou v souladu s ekologickou politikou a se zachováním udržitelného rozvoje,

• 	existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo významné území, kulturní dědictví, životní styl obyvatel, místní tradice a hodnoty.

# 4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména se zřetelem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti

### 4.1. Ochrana přírody a krajiny

Větší část katastrálního území Habrůvka náleží do CHKO Moravský kras (I., II., III. zóna ochrany) a zároveň zasahuje do EVL CZ 0624130 Moravský kras.

Dále do řešeného území zasahují zvláště chráněná území NPR Habrůvecká bučina, NPR Býčí skála, PR U Výpustku.

Návrhové plochy OV2 a T1 se dotýkají hranice EVL Moravský kras.

### 4.2. Vodní hospodářství

Z hlediska vodního hospodaření je nutno respektovat platná ustanovení zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), především se jedná o:

- vymezení povolení k některým činnostem (§ 14) a souhlas ke stavbám (§17),

- ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30),

- oprávnění při správě vodních toků (§ 49): správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku,

a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry,

b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry,

c)  u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry,

- stanovení a vyhlášení záplavových území (§ 66).

Zásobování vodou

Obec Habrůvka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, je zásobována ze skupinového vodovodu Křtiny – Habrůvka. Kvůli špatné kvalitě vody v původním zdroji vody (rybník) byl nahrazen v roce 1979 novým zdrojem a to vrtem HV 105. V roce 1995 byla zahájena výstavba vodovodu v Habrůvce a byla rozdělena do dvou etap. První etapa  zahrnovala úpravy v areálu zdroje, výtlak a zásobovací řad včetně nového vodojemu Křtiny II. (objem 150 m3, max. hladina 464,30 m.n.m.) s přečerpávací a posilovací stanicí . Ve  druhé etapě byl proveden výtlak a VDJ Habrůvka (objem 150 m3, max. hladina 532,50 m.n.m), včetně posilovací stanice a rozvodných řadů po obci.

Likvidace odpadních vod

Stávající stav – v obci není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových vod, tedy ani čistírna odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány individuálně zachycováním v jímkách či septicích. Dešťová kanalizace je vybudována nesystematicky, byla budována postupně  v rámci akce „Z“, je z betonového potrubí DN 300 – DN 500 a je svedena do místní vodoteče na západním okraji obce.

Návrh - v souladu se schváleným PRVK je uvažováno s vybudováním nové kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové vody.

Likvidace splaškových odpadních vod - v rámci konceptu  jsou navržena dvě možná řešení:

var. A ) Splašková kanalizace se samostatnou  ČOV Habrůvka

var. B ) Splašková kanalizace s výtlakem  ČOV Křtiny.

Obě řešení se liší  pouze místem likvidace OV vod, navržené úseky kanalizačních stok pro stávající i uvažovanou zástavbu jsou totožné. Po dohodě na definitivním řešení by pak v další fázi PD bylo upřesněno technické řešení (gravitační a tlakové úseky, výtlačné potrubí). V případě navrženého řešení dle var. B) – výtlak na ČOV Křtiny, by pak muselo dojít k žádosti na JmKraj o změně celkové koncepce, která by byla  aktualizována i v PRVK.

Záplavové území

Do zájmového území  zasahuje část vyhlášeného záplavového území  Křtinského potoka - jde o menší část toku mezi Býčí skálou a Josefovem. Bylo vyhlášeno OŽP JMK dne  12.1.2012 – č. j.JMK 121488/2011, a vymezuje záplavové území Q 100, včetně aktivní zóny v km 0,000 – 4,950 Křtinského potoka – území je vyznačeno v grafických přílohách a nezasahuje do zastavěných částí.

###### Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Do území nezasahují vyhlášená  pásma CHOPAV.

###### Ochranné pásmo vodního zdroje

Na soutoku Křtinského potoka a Josefovského potoka, zasahuje do katastru obce Habrůvka    část prameniště pro odběr pitné vody Adamov. Jde o soustavu studní v údolí Křtinského potoka pod Býčí skálou, odkud se voda čerpá do úpravny vody Adamov – Josefov. Na k.ú. Habrůvka se nachází studna ST 4, a část vodovodního potrubí. Prameniště má vyhlášené ochranná pásma 1. a 2. stupně.

### 4.3. Ochrana kulturních hodnot

Ochrana veškerých kulturních hodnot území (archeologické nálezy, památkově chráněné objekty, urbanistická struktura a estetické hodnoty sídla) je obecným požadavkem, který územní plán Habrůvka musí respektovat a umožňovat.

##### 4.3.1. Archeologická naleziště a území archeologického zájmu

Celé katastrální území je považováno za potencionální archeologické naleziště a tedy území archeologického zájmu. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je investor povinen zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění těchto výzkumů.

##### 4.3.2. Památková ochrana

Ochrana památkově chráněných objektů je zakotvena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zákon definuje předmět a způsob ochrany, povinnosti a práva vlastníka i orgánů státní správy a upravuje ochranu archeologických nálezů.

Tab.: Nemovité památky na k.ú. Habrůvka

| Začátek formuláře Číslo rejstříku | Název okresu | Sídelní útvar | Část obce | Památka | Ulice,nám./umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26548 / 7-446 | Blansko | Habrůvka | Habrůvka | krucifix | v obci u silnice směr Křtiny |
| 26543 / 7-447 | Blansko | Habrůvka | Habrůvka | jeskyně Býčí skála, archeologické stopy |  |

Konec formuláře

# 5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace (včetně vlivů sekundárních, synergických a dalších)

V rámci řešení ÚP se tým zpracovatele a posuzování ÚP z hlediska životního prostředí zabýval variantami bydlení. Ty vycházely ze stávajícího platného ÚP a jeho změn a dialogem mezi projektantem a SEA hodnotitelem byl výsledek zapracován do konceptu ÚP.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ BYDLENÍ

V rámci prací na konceptu bylo vyhodnoceno možné variantní řešení návrhu ploch pro bydlení - v ÚP byla prověřována plocha ze změny Ha16 (označení podle změny ÚP).

| Využití plochy (v ha) | Celkem | ZPF | Třída ochrany ZPF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | I. | II | III | IV | V |  |
| Plochy pro bydlení | 5,3036 | 5,3036 | 0 | 0 | 2,6616 | 0 | 2,6420 |  |
|  | 5,3036 | 5,3036 | 0 | 0 | 2,6616 | 0 | 2,6420 |  |

Ve srovnání s variantou využití ploch pro bydlení B1a+B1b, B2a+B2b+B2c je rozsah záboru půd s III. třídou ochrany podstatně větší. Přitom BPEJ s III. třídou přednosti v ochraně jsou nejlepší v řešeném k.ú. To byl jeden z důvodů, proč byla do ÚP vybrána varianta B1a+B1b, B2a+B2b+B2c a z plochy Ha16 byla zařazena pouze její malá část – v konceptu ÚP označená jako B3a + B3b, s cílem zlepšit v současnosti esteticky nevhodně působící vstup do obce ze směru od Křtin, kdy po levé straně silnice je objekt velikostí neodpovídající venkovské bytové zástavby v obci. Zástavba předřazené navrhované plochy B3a má objekt alespoň ve směru od Křtin odclonit. Navrhovaná plocha na protější straně silnice B3b byla vymezena tak, aby byla zarovnána s navrhovanou plochou B3a.

Ha16 je v území CHKO, zatímco plochy B1a+B1b, B2a+B2b+B2c nejsou. Při výběru byla respektována ochrana přírody a krajiny, vyjádřená v zadání ÚP požadavkem „Rozvojové plochy obytné zástavby budou navrhovány přednostně mimo CHKO Moravský kras a to zejména z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu.

Z hlediska krajinného rázu je nevhodné zastavovat plochu jižně až jihozápadně od historické návsi a na ni navazující silnicové zástavby, kde se poměrně dobře dochoval pás zahrad s ovocnými dřevinami, jenž tradičně odděloval samotnou vesnickou zástavbu od navazují, otevřené polní krajiny a její plužiny. Dále není vhodné zástavbu významněji prodlužovat dále směrem k jihu, a to především v rozvolněné formě samostatně stojících domů, neboť by tak byl dále oslabován kompaktní, soustředěný charakter zástavby historického jádra.

Ve dvou variantách je navrženo řešení likvidace splaškových vod.

var. A ) Splašková kanalizace se samostatnou ČOV Habrůvka

var. B ) Splašková kanalizace s výtlakem ČOV Křtiny.

Z tabelárního přehledu v kapitole č.3 vyplývá, že územní plán Habrůvka bude mít v některých svých záměrech negativní vliv na některé složky životního prostředí. Hodnocené záměry (mimo řešení likvidace splaškových vod) jsou řešeny bez variant, pro každý záměr je navržena pouze jedna varianta aktivní (záměr v rozsahu navrženého územního plánu) a varianta nulová (nerealizování, vyřazení z ÚPD). Při posuzování jsme vycházeli zejména z kapitol  2., 3. a 4.

Následující podkapitoly uvádějí všechny očekávané vlivy s uvedením předpokládané doby trvání a intenzity jednotlivých vlivů.

### 5.1. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí - plochy pro bydlení individuální

Návrhy na plochách B1a, B2a, B2b, B2c mohou negativně ovlivnit krajinný ráz vzhledem k jejich plošnému rozsahu a exponované poloze. Ostatní plochy pro bydlení individuální nemají negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Realizace záměrů na větších plochách pro bydlení dojde k částečnému ovlivnění odtokových poměrů vlivem zvětšení nepropustných zpevněných ploch, k ovlivnění podzemních vod by dojít nemělo. Z hlediska záboru se jedná o poměrně velký rozsah zemědělské půdy, jde však o třídy méně chráněné, celkový zábor je 5,6190 ha, z toho 0,5969 ha ve III. tř. ochrany ZPF, 1,9256 ha ve IV. třídě a 3,0965 ha ve V. tř. ochrany ZPF. Největší zábor představuje plocha B 1a (3,21 ha), která bude  řešena územní studií.

### 5.2. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí - plochy pro občanskou vybavenost

Záměr na ploše OV2 je navržen na okraji EVL a v biotopu T1.1, celý záměr na ploše OV3 je navržen v EVL. Ostatní záměry nemají vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Realizace záměru na  těchto plochách nebude mít zásadní negativní vliv na vodohospodářské poměry.  Z hlediska záboru zemědělské půdy dojde k menšímu záboru na ploše 0,5085 ha, z toho 0,0248 ha ve III. tř. ochrany ZPF, 0,2727 ha ve IV. třídě a 0,2110 ha ve V. tř. ochrany ZPF.

### 5.3. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy smíšené

Záměry nemají negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Za předpokladu provedení vhodných opatření nebude mít realizace záměrů na těchto plochách negativní vliv na podzemní a povrchové vody, ani  na odtokové poměry. Z hlediska záboru zemědělské půdy zde dojde k záboru na ploše 0,7905 ha, z toho 0,4767 ha ve III. tř. ochrany ZPF, 0,2655 ha ve IV. třídě  a 0,0483 ha v V. tř. ochrany ZPF.

### 5.4. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy pro veřejná prostranství

Realizace záměrů na těchto plochách nebude mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Realizace záměrů na těchto plochách nebude mít zásadní negativní vliv vodohospodářské poměry. Z hlediska záboru zemědělské půdy dojde k menšímu záboru na ploše 0,0866 ha, a to ve IV. tř. ochrany.

### 5.5. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy pro sídelní zeleň

Realizace záměrů na těchto plochách ovlivní pozitivně zájmy ochrany přírody a krajiny v řešeném území, zejména krajinný ráz. Realizace záměru na této ploše bude mít převážně pozitivní vliv jak na odtokové poměry (zadržení vody v krajině, retence) tak i částečně na povrchové a podzemní vody (akumulace vody v krajině, dotace podzemních vod). Celkový zábor ZPF činí 0,4496 ha, část je vedena ve IV. tř. ochrany ZPF (0,2428 ha), část v V. tř. ochrany ZPF ( 0,2068 ha).

### 5.6. Vlivy územního plánu Habrůvka  – plochy pro dopravní infrastrukturu

Realizace záměrů na těchto plochách nebude mít negativní vliv  na zájmy ochrany přírody a krajiny. Realizace záměrů na těchto plochách nijak zásadně neovlivní kvalitu povrchových a podzemních vod. Z hlediska odtokových poměrů budou některé komunikace v extravilánu   plnit i funkci protierozních opatření, takže kladně ovlivní odtokové poměry na území (UK7, 8, 9, 10, 12). Z hlediska záboru zemědělské půdy dojde k celkovému záboru na ploše 2,6826 ha, z toho 1,1851 ha v III. tř.ochrany, 0,3407 ha ve IV. tř. ochrany a 1,1568 ha v V. tř. ochrany.

### 5.7. Vlivy územního plánu Habrůvka – plochy pro technickou infrastrukturu

Záměr na ploše T1 (varianta A) okrajově zasahuje do území EVL. Realizace záměru na této ploše neovlivní odtokové poměry. Výstavbou ČOV (event. čerpací stanice)  dojde ke zlepšení kvality povrchových vod v toku a rovněž podzemních vod, které jsou částečně kontaminovány znečištěním splaškovými vodami. Z hlediska záboru  dochází  u varianty A (výstavby ČOV Habrůvka) k záboru na ploše 0,4533 ha a to v V. tř. ochrany ZPF, u varianty B (čerpací stanice s výtlakem na ČOV Křtiny) se jedná o nepodstatný zábor 114 m2, rovněž v tř. ochrany V.

### 5.8. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy zemědělské (protierozní opatření)

Realizace záměrů na těchto plochách nebude mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Realizace záměrů na těchto plochách bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry, jedná se o opatření ke snížení plošného odtoku a erozního smyvu, dojde tak i k ke zvýšenému vsaku do půdního profilu. U těchto ploch nedojde z záboru ZPF, dojde ke změně kultury na TTP zatravnění), bude mít kladný vliv na ZPF, zpomalí se úbytek orniční vrstvy, zachová se přirozená úrodnost půdy.

### 5.9. Vlivy územního plánu Habrůvka na životní prostředí – plochy vodní a vodohospodářské

Záměry záchytných příkopů P1a – P1d nebudou mít negativní vliv na záměry ochrany přírody a krajiny. Realizace záměrů na těchto plochách bude mít pozitivní vliv především na odtokové poměry, vybudováním příkopů P1a - P1d dojde k zadržení a usměrnění povrchového odtoku. Z hlediska záboru zemědělské půdy dojde k celkovému záboru na ploše 0,4690 ha, z toho 0,1688 ha ve III. tř.ochrany a 0,3002 ha ve IV. tř. ochrany, tento zábor je kompenzován účely navržených ploch, jde a prvky protierozní ochrany, sloužící ke snížení erozního smyvu a usměrnění povrchového odtoku.

### 5.10. Vlivy koncepce na veřejné zdraví

Vlivy na zdraví obyvatelstva lze hodnotit pomocí hodnocení zdravotních rizik či jiných metod, nicméně provádění těchto hodnocení je problematické. V posledních letech stále více uplatňovaná metoda hodnocení zdravotních rizik umožňuje získání hlubších informací o problematice, než pouhé srovnávání reálných intenzit vlivů s limitními hodnotami stanovenými danými platnými předpisy. Limitní hodnoty totiž mohou představovat pouze kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Stanovené limity také nezaručují subjektivní pohodu obyvatel, zejména u skupin populace se zvýšenou citlivostí (děti, senioři, nemocní).

Územní plán Habrůvka předkládá návrhy funkčního a prostorového uspořádání v katastrálním území tak, aby byly minimalizovány dopady na veřejné zdraví. Určitý vliv na zdraví obyvatelstva se však předpokládá u některých typů navržených ploch (plochy pro bydlení, pro výrobu a skladování, občanskou vybavenost, pro dopravu). Z nalezených vlivů na zdraví obyvatelstva převažují vlivy pozitivní.

#### Hluk

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle tohoto nařízení je nejvyšší přípustná hladina hluku dána součtem základní hladiny hluku a korekce vztahující se k místním podmínkám a denní době.

Územní plán Habrůvka neobsahuje žádný záměr, který by znamenal další nadměrné zatížení hlukem. V současné době se v obci nenacházejí výrobní ani jiné činnosti, které by byly významným zdrojem hluku.

# 6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení

#### Varianty řešení:

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, územní plán Habrůvka je jako celek zpracován invariantně. Variantní řešení je navrženo pouze u likvidace splaškových vod. Vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území a v tom i vlivů na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno ve fázi konceptu územního plánu.

Posouzení územního plánu jako celku bylo provedeno srovnáváním s nulovou variantou, tedy bez uskutečnění koncepce (územního plánu).

#### Způsob hodnocení:

Byly identifikovány kladné i záporné vlivy územního plánu Habrůvka na složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva a dále byly stanoveny srovnávací hodnoty (současný stav, pozaďové znečištění atd.) k posouzení intenzity vlivu jednotlivých návrhů na složky životního prostředí:

- Vliv koncepce na ovzduší byl vztažen k případnému příspěvku navržených aktivit ke zvýšení, případně ke snížení současné míry znečištění ovzduší.

- Vliv koncepce na půdu byl hodnocen vzhledem ke kvalitě půdy na pozemcích navržených k odnětí ze ZPF. Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy byly třídy ochrany zemědělské půdy. Dále bylo posuzováno, jak dané záměry ovlivňují erozi půdy (větrná, popř. vodní).

- Vliv koncepce na vodu byl posuzován vzhledem ke kvalitě (čistotě) a kvantitě povrchové a podzemní vody. Specifické pro systém povrchových a podzemních vod je vysoká prostupnost a vzájemná propojenost s ostatními složkami životního prostředí. Důležitým ukazatelem je také charakter a intenzita proudění podzemních vod.

- Povrchové vody (vodní toky a nádrže) jsou okolními funkčními plochami (bydlení, rekreace, výroba atd.) ovlivňovány přímo. Vzhledem k sídlům je zvláště podstatné případné ohrožení zástavby rozkolísanými průtoky s přívalovými vodami. Obvykle jsou ohrožená území stanovena jako záplavová území a jsou prováděny úpravy odtokových poměrů v povodí, úpravy koryta a břehů (prohloubení, ohrázovaní). Kvalita povrchových vod je často ohrožena erozními smyvy ornice, čemuž se dá zabránit především protierozními opatřeními pro hospodaření na orné půdě v celém povodí.

- Podzemní vody jsou obvykle ovlivňovány sekundárně, obvykle v důsledku nadměrných odběrů podzemní vody, zvyšováním zpevněných ploch a znečištěním vody a půdy.

- Pro hodnocení vlivu na přírodu a krajinu byly použity přírodní limity a limity využití území. Tato omezení vyplývají především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a z dalších právních předpisů.

Přírodní limity v řešeném území:

- významné krajinné prvky – VKP vyplývající ze zákona, vyjmenované v § 3 písm.b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále VKP registrované (zápisem do seznamu významných krajinných prvků) či navržené k registraci dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Pro VKP platí ochranné podmínky obsažené v § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,

- lesní porosty a jejich 50 m ochranné pásmo,

- ÚSES.

#### Problémy a nejasnosti:

Při shromažďování údajů a zpracování hodnocení se nevyskytly významné nedostatky.

# 7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí jsou součástí regulativů a limitů vymezených v závazné části územního plánu Habrůvka. Jedná se o tzv. limity využití území vyplývající jednak z právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zákon č.. 20/1987 Sb., o státní památkové péči atd.) a dále mohou tyto limity být stanoveny správním rozhodnutím (např. PHO vodních zdrojů, POP středisek zemědělské výroby, atd.), popř. jsou ÚP navržené.

U všech záměrů je nutno respektovat všechna ochranná pásma a ochranné režimy (např. ochranná pásma vodních toků, vodovodů a kanalizací) a podmínky správců vodních toků a inženýrských sítí.

### 7.1. Návrh opatření - Plochy pro bydlení

##### plochy pro bydlení individuální (B1a, B1b, B2a, B2b, B2c, B3a, B3b, B4)

Celkem 5,6190 ha.

###### Doporučená opatření:

- pro záměry na plochách B1a, B2a, B2b, B2c jako celek zpracovat územní studii z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz,

- u záměrů pro bydlení zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, u lokality B1a dořešit v rámci územní studie.

### 7.2. Návrh opatření - Plochy pro občanskou vybavenost

- plochy pro sport (OV1, OV3)

- plocha pro základní vybavenost (OV2)

Celkem 1,0056 ha.

###### Doporučená opatření:

- pro záměr OV2 zpracovat biologické hodnocení z hlediska vlivu na biotop T1.1 a okraj EVL Moravský kras,

### 7.3. Návrh opatření - Plochy smíšené

- plocha smíšená občanské vybavenosti a  bydlení (S1)

- plocha smíšená výrobní (S2)

Celkem 2,2230 ha.

###### Doporučená opatření:

- u záměrů v další fázi navrhnout likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti,

- navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,

### 7.4. Návrh opatření - Plochy pro veřejná prostranství

- plochy pro veřejnou zeleň (ZV1, ZV2)

Celkem 0,1197 ha.

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

### 7.5. Návrh opatření - Plochy pro sídelní zeleň

- drobná držba v zastavěném území (ZB1, ZB2)

Celkem 0,4496 ha.

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

### 7.6. Návrh opatření - Plochy pro dopravní infrastrukturu

- plochy pro místní komunikace (MK1 – MK4)

- plochy pro účelové komunikace (UK1 – UK14)

- plocha pro pěší komunikace (PK1)

- plocha pro parkoviště (D1)

Celkem 4,0944 ha.

###### Doporučená opatření:

- v prováděcí  PD  dořešit  likvidaci dešťových vod z povrchu, případně navrhnout opatření k ochraně půdního profilu před možným znečištěním z provozu na komunikacích.

### 7.7. Návrh opatření - Plochy pro technickou infrastrukturu

- plocha pro ČOV (T1 var. A), plocha pro čerpací stanici (T1 var B)

- plocha pro trafostanici (T2)

Celkem 0,4561 ha (Var. A),  0,0142 ha (var. B).

###### Doporučená opatření:

- z hlediska posouzení obou variant plochy T 1, která souvisí s odkanalizováním obce se  doporučuje varianta B – tedy vybudování čerpací stanice s výtlakem na ČOV Křtiny. Kromě minimálního záboru má tato varianta výhodu, že odvádí splaškové vody mimo chráněné území CHKO Moravská kras. U varianty A, která uvažuje s vybudováním samostatné ČOV je navrženo vypouštění přečištěných splaškových vod do Habrůveckého potoka, který protéká CHKO. Tyto vody však obsahují zbytkové znečištění  které může mít negativní vliv na životní prostředí v této oblasti. Proto v případě realizace této samostatné ČOV Habrůvka by bylo nutné navrhnout další opatření k eliminaci tohoto znečištění.

### 7.8. Návrh opatření - Plochy zemědělské

- plochy pro protierozní zatravnění (Z1 – Z8)

Celkem 4,7772 ha.

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

### 7.9. Návrh opatření - Plochy vodní a vodohospodářské

- plochy pro záchytné příkopy (P1a, P1b, P1c, P1d)

Celkem 0,4690 ha.

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

# 8. Zhodnocení způsobu zpracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant

K identifikaci cílů ochrany životního prostředí byly stanovené na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni byly prostudovány všechny dostupné platné dokumenty.

Významným dokumentem na celostátní úrovni je Operační program Životní prostředí v letech 2007 - 2013 s cílem ochrany a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Dalším ze závazných řídících strategických dokumentů v oblasti ochrany přírody a krajiny je Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů.

Z hlediska hodnocených záměrů je relevantní zejména prioritní osa 1, 2 a 6, které v rámci konkrétních projektů jsou zaměřeny na zlepšování kvality ovzduší a zachování biodiverzity.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje

Koncepce ochrany přírody Jm kraje stanovuje systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Koncepce je určena pro orgány státní správy, orgány samosprávy, odbornou veřejnost a ekologickou výchovu.

Návrhová část koncepce je zpracována do 10 tématických okruhů a předpokládá průběžnou aktualizaci informací a digitálních dat.

K formulaci cílů Koncepce lze v nejobecnější rovině použít preambule zákona o ochraně přírody a krajiny či evropských dokumentů:

- Udržení a obnova udržení přírodní rovnováhy v krajině (zák.114/1992 Sb. zák.17/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- Udržení a obnova rozmanitosti forem života (zák. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. Amsterdam,1996)

- Šetrné hospodaření s přírodními zdroji (zák. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Ochrana přírody v Evropské unii. Praha 2000)

- Zachování přírodních stanovišť (Směrnice  Rady EU O zachování přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flory 92/43/EU)

- Zachování rázu krajiny (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy)

- Zajištění podmínek pro uchování života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti, podílet se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka; udržovat, chránit i vytvářet esteticky vyváženou ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu; udržovat v přírodním stavu lokality, které dosud nebyly výrazněji narušeny lidskou činností (Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, schválený usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června1998)

- Zastavení poklesu biodiverzity, udržitelné využívání přírodních zdrojů (Státní politika životního prostředí ČR, schválená usnesením vlády České republiky č. 235 ze dne 17. března 2004)

Tyto cíle jsou promítnuty do celkového pojetí KOP Jm kraje.

#### 8.1. Cíle dle KOP JmK relevantní pro ÚP Habrůvka

Pro území řešené ÚP Habrůvka z 10 tématických okruhů aplikovatelných většina a jejich jednotlivé cíle relevantní pro návrh ÚP, jsou uvedeny v následujícím přehledu:

##### Okruh 1: Lesní hospodářství

Cílem je obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného rozvoje.

Provázání Programu rozvoje lesního hospodářství v Jihomoravském kraji se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů.

Obecným cílem koncepce ochrany přírody a krajiny ve vztahu k lesům je trvale udržitelné (ekologicky vhodné) obhospodařování lesů jako významného krajinného prvku a nenahraditelné složky životního prostředí, zaměřené na podporu všech funkcí lesů a zejména zvýšení ekologické stability lesních porostů.

– koncept nenavrhuje plochy pro zalesnění.

##### Okruh 2: Myslivost a rybářství

– není relevantní na úrovni územně plánovací dokumentace.

##### Okruh 3: Zemědělství

Cílem je rozvoj ekologicky příznivého a krajinotvorného zemědělského hospodaření v míře, která odpovídá zájmům ochrany přírody a ekologickému významu území. Koordinace a vzájemné provázání jednotlivých rozvojových dokumentů kraje, podpůrných opatření MZe provázaných na fondy EU s potřebami ochrany přírody a krajiny v regionu.

- ÚP předpokládá odejmutí značeného podílu ZPF v různých kulturách a různých bonitách.

-  ÚP navrhuje na části pozemků zatravnění s výraznou protierozní funkcí.

Koncept je částečně v souladu s koncepčním dokumentem ochrany přírody a krajiny.

##### Okruh 4: Vodní hospodářství

Cílem je zachování a obnova přirozeného vodního režimu vodních toků, pramenišť, mokřadů a niv, vyrovnávání vláhové bilance krajiny. Koordinace koncepce vodohospodářských opatření v Jihomoravském kraji se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Stabilizace vodních poměrů v krajině s obnovou retenční schopnosti krajiny s důrazem na údolní nivy, zachování a rozšíření stávající sítě mokřadů (včetně nádrží), se zohledněním zájmů ochrany přírody, zachování a rozšíření stávající sítě přirozených až přírodě blízkých toků se zajišťováním volných rybích cest.

- ÚP nenavrhuje nové vodní plochy,

- návrh nových ploch pro bydlení, výrobu, občanskou vybavenost apod. zároveň snižuje aktivní biologické plochy, čímž dojde ke snížení retenční schopnosti krajiny (zasakování srážkových vod) a ovlivněn bude režim podzemních vod.

##### Okruh 5: Turistika a rekreace

Cílem je využívání přírodního a kulturního potenciálu krajiny pro rozvoj turistického ruchu a rekreace bez konfliktů s ochranou přírody a krajiny.

Promítnutí zájmů ochrany přírody a krajiny do krajské koncepce rekreace, turistického ruchu a lázeňství.

- návrh podporuje turistickou atraktivitu území a umožní nabídnout další služby a prostory pro sportovní a rekreační využití.

##### Okruh 6: Doprava

Cílem je minimalizace negativních dopadů stavby, provozování a  rozvoje  dopravních cest se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Koordinace koncepce rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji se zájmy ochrany přírody a krajiny.

- návrh vymezuje plochy pro dopravu.

##### Okruh 7: Odpadové hospodářství

Cílem je promítnutí zájmů ochrany přírody a krajiny do krajského programu odpadového hospodářství a odstranění zásadních střetů mezi zájmy ochrany přírody a krajiny a bezpečným ukládáním odpadů.

- návrh nevymezuje plochy pro odpadové hospodářství.

##### Okruh 8: Ochrana nerostného bohatství

- návrh nevymezuje plochy pro těžbu surovin.

##### Okruh 9: Energetika

Není relevantní.

##### Okruh 8: Územní plánování

Cílem je podpořit takové prostorové a funkční uspořádání území, které by umožnilo směřovat jeho vývoj do podoby trvale udržitelné harmonické kulturní krajiny respektující potřeby ochrany přírody.

- návrh vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a sport, rekreaci na ZPF, narušuje měřítko stávajícího uspořádání krajiny a nevratným způsobem blokuje přírodní potenciál využívání půdy.

#### 8.2. Cíle ochrany přírody a krajiny

Mezinárodní

Cíle ochrany přírody a krajiny stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava NATURA 2000, jako síť chráněných území chráněných podle směrnic EU. Česká republika tyto směrnice transformovala do národní legislativy prostřednictvím novely zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/04 Sb a novelou zákona 100/2001 ve znění zákona 163/2006 Sb.. V rámci soustavy Natura 2000 se podle směrnice o ptácích pro vybrané druhy ptáků vyhlašují ptačí oblasti a podle směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality.

Řešené území k.ú. Habrůvka zasahuje do soustavy NATURA 2000 – EVL Moravský kras.

Celostátní a regionální

Cíle ochrany přírody a krajiny na celostátní i regionální úrovni jsou vyjádřeny zejména ochrannými podmínkami zvláště chráněných území a VKP podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Katastrální území Habrůvka zasahuje do CHKO Moravský kras.

Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území:

NPR Habrůvecká bučina,

NPR Býčí skála,

PR U Výpustku.

Cíle ochrany přírody a krajiny na nadregionální, regionální i lokální úrovni vyjadřují např. ÚSES.

Krajinný ráz je definován a chráněn dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/04 Sb. Česká republika rovněž přistoupila k Evropské úmluvě o krajině, v níž se zavazuje i k ochraně krajinného rázu.

# 9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí

Monitorovací ukazatele se obecně využívají před realizací a po provedení záměru ke srovnání změn, které záměr způsobil.

Cílem stanovení indikátorů znamená identifikování oblastí možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Posuzování územního plánu nebo jeho změn je typická multikriteriální záležitost, kdy se hledá územní a funkční kompromis pro konkrétní sídlo. V souvislosti s posuzováním územního plánu tedy musí být určeny hlavní priority a je stanovena váha jednotlivých faktorů. Relevantní indikátory však lze stanovit až po předložení konkrétního projektu, který podrobně popisuje daný záměr.

Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy jsou vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí.

K vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí je navržen systém  monitoringu, pomocí kterého bude v pravidelných intervalech vyhodnocována realizace územního plánu.

U záměrů, podléhající procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  bude navržen monitoring v rámci tohoto procesu.

Zhotovitel posouzení SEA doporučuje využití  indikátorů v následujících oblastech:

Oblast

Krajina - využití území:

indikátor - zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy

Krajina – veřejná zeleň:

indikátor – realizovaná zeleň, jednotka - m2

Vodní hospodářství a jakost vod:

indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - % připojených objektů/obyvatel

Biodiverzita:

indikátor – biotopy, jednotka - % podílu přírodních biotopů

Půda a horninové prostředí:

indikátor - zábory půdy ZPF a PUPFL, jednotka %/m2 nových záborů půdy

Ovzduší a klima:

indikátor -  míra znečištění ovzduší, jednotka - tun/rok/km2 (tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC)

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod.).

# 10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů

Vyhodnocení územního plánu Habrůvka z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v rozsahu přílohy č. 9 zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími souvisejícími předpisy.

#### Cíl SEA hodnocení

Cílem SEA hodnocení je identifikovat kladné i záporné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. V případě, že je identifikován negativní vliv a neexistuje alternativní řešení, musí být navržena zmírňující a kompenzační opatření. Vliv na životní prostředí je prezentován především zájmy ochrany přírody a krajiny včetně vodního hospodářství:

- zvláště chráněná území (ZCHÚ) a zvláště chráněné druhy,

- NATURA 2000 - soustava chráněných území v rámci EU,

- významné krajinné prvky (VKP),

- územní systém ekologické stability (ÚSES),

- vodní režim

Zdraví obyvatelstva je obecně posuzováno vzhledem k nejvýše přípustným limitům (např. hluku) a riziku poškození zdraví krátkodobým či dlouhodobým působením určitého faktoru na člověka (záření, radon, atd.).

#### Zpracovatelé ÚP a SEA

Hodnocený územní plán Habrůvka zpracovala Ing. arch. Milada Chroboczková autorizovaná architektka, Marie Majerové 9, 638 00 Brno, na základě schváleného zadání a závěrů zjišťovacího řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dalších informací.

Hodnocení vlivů (SEA hodnocení) vypracovala firma LÖW & spol. s. r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno.

Doc.ing.arch. Jiří Löw, Vranovská 102, Brno,

osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č.j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22.6.1993.

#### Způsob hodnocení

Konečná podoba územního plánu Habrůvka v jedné variantě (variantně byla řešena pouze likvidace splaškových vod) byla posouzena v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Plochy s identifikovaným významným (kladným i záporným) vlivem na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA hodnocení a byla navržena případná zmírňující opatření.

Dále bylo prověřeno, zda územní plán je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty Jihomoravského kraje.

Návrhové plochy byly hodnoceny podle funkce: plochy pro bydlení, plochy pro občanské vybavení, plochy smíšené, plochy pro veřejná prostranství, plochy pro dopravu, plochy pro technickou infrastrukturu, plochy pro vodní hospodářství, plochy zemědělské (protierozních opatření), plochy sídelní zeleně. Hodnocen byl jejich vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, a také pravděpodobný vývoj území k.ú. Habrůvka bez jejich uskutečnění (tzv. srovnání s nulovou variantou).

Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životního prostředí (ovzduší,voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve stupnici jako: významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv.

Vliv na veřejné zdraví bylo rámcově posuzováno s ohledem na imisní a hlukové zatížení.

Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality životního prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z realizace záměru, návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a doporučení či nedoporučení realizace (případně návrh varianty alternativní).

# 11. Závěr

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Habrůvka a vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh Územního plánu Habrůvka bude akceptovatelný za uskutečnění následujících opatření:

Plochy pro bydlení individuální (B1a, B1b, B2a, B2b, B2c, B3a, B3b, B54

###### Doporučená opatření:

- pro záměry na plochách B1a, B2a, B2b, B2c jako celek zpracovat územní studii z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz,

- u záměrů pro bydlení zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti,

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,

- minimalizovat zábory ZPF na nezbytnou skutečnou zastavěnou plochu.

Plochy pro občanskou vybavenost (OV1, OV2, OV3)

###### Doporučená opatření:

- pro záměr OV2 zpracovat biologické hodnocení z hlediska vlivu na biotop T1.1 a okraj EVL Moravský kras.

##### Plochy smíšené (S1, S2)

###### Doporučená opatření:

- u záměrů v další fázi navrhnout likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti,

- navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Plochy pro veřejná prostranství (ZV1, ZV2)

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

Plochy pro sídelní zeleň (ZB1, ZB2)

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

Plochy dopravní infrastruktury (MK1 – MK4, UK1 – UK14, PK1, D1)

###### Doporučená opatření:

- v prováděcí  PD  dořešit  likvidaci dešťových vod z povrchu, případně navrhnout opatření k ochraně půdního profilu před možným znečištěním z provozu na komunikacích.

Plochy pro technickou infrastrukturu (T1, T2)

###### Doporučená opatření:

- z hlediska posouzení obou variant plochy T 1, která souvisí s odkanalizováním obce se  doporučuje varianta B – tedy vybudování čerpací stanice s výtlakem na ČOV Křtiny.

##### Plochy zemědělské (Z1 – Z8)

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

##### Plochy pro vodní a vodohospodářské (P1a, P1b, P1c, P1d)

###### Doporučená opatření:

- opatření nejsou navrhována.

Hodnocení vlivu koncepce na území soustavy Natura 2000

Obě varianty mají pouze potenciální nepřímé vlivy, žádné přímé vlivy zjištěny nebyly. Obě posuzované varianty jsou téměř rovnocenné, vlivy jsou nepřímé, mírně negativní až zanedbatelné. Varianta A ovlivní 3 segmenty, varianta B ovlivní pouze 1 segment, z tohoto pohledu se jeví jako varianta B jako šetrnější. Rozdíl je však zanedbatelný.

Hodnocená koncepce „Koncept územního plánu Habrůvka“ ve variantě A i B nemá významný negativní vliv na žádný z předmětů ochrany ani na celistvost EVL CZ0624130 Moravský kras.

## ÚDAJE O ZPRACOVATELI HODNOCENÍ:

#### Zpracovatel:

Doc.ing. arch. Jiří Löw, LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, Brno, osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č.j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22.6.1993.

#### Adresa zpracovatele:

LÖW & spol.,s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno

tel.: 545576250; 545575250

e-mail: lowaspol@lowaspol.cz

#### Spolupráce:

Dr. Pavel Hartl, CSc., LÖW & spol., s.r.o.

Ing. Jiří Vysoudil, LÖW & spol., s.r.o.

Ing. Eliška Zimová, LÖW & spol., s.r.o.

V Brně, únor 2012

LÖW & spol., s.r.o.

Doc. Ing.arch. Jiří Löw

Věstník MŽP 08/2004 – dále jen „metodika SEA“