ÚZEMNÍ PLÁN

BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

(Návrh pro společné jednání, listopad 2015)

| A – TEXTOVÁ ČÁST – NÁVRH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří | Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice |  |
| Zhotovitel: Atelier proREGIO, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě: Ing. arch. Michal Hadlač Číslo autorizace: 03 497 Projektant: Mgr. Lubomír Lazar Mgr. Vladimíra Macurová Ing. arch. Hana Lesáková |  | Autorizační razítko |

Obsah

A	–	Textová část

1.	Vymezení zastavěného území	3

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3

3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	3

3.1.	Vymezení zastavitelných ploch	4

3.1.1.	Plochy smíšené	4

3.1.2.	Plochy dopravní infrastruktury	4

3.1.3.	Plochy technické infrastruktury	5

3.1.4.	Plochy výroby a skladování	5

3.2.	Vymezení systému sídelní zeleně	5

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	5

4.1.	Dopravní infrastruktura	5

4.2.	Technická infrastruktura	6

4.3.	Občanské vybavení	7

4.4.	Veřejná prostranství	7

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	7

5.1.	Územní systém ekologické stability	7

5.2.	Krajinná zeleň	8

5.3.	Prostupnost krajiny	9

5.4.	Protierozní opatření	9

5.5.	Vodní toky a plochy	9

5.6.	Rekreace	9

5.7.	Dobývání ložisek nerostných surovin	9

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	10

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	18

8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	20

9.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	20

10.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	20

B	–	Grafická část

B1	–	Výkres základního členění území (1 : 5 000)

B2	–	Hlavní výkres (1 : 5 000)

B3	–	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000)

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno k 1. 7. 2015 a je zakresleno v grafické části územního plánu ve výkresu B1.

# Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Rozvoj území obce respektuje přírodní a civilizační limity, které jsou dány umístěním obce v antropogenní zemědělské krajině, typické prolínáním rozsáhlých ploch zemědělské velkovýroby s lukařením.

Základní koncepce rozvoje území obce je dána těmito zásadami:

- rozvoj území obce vychází z historicky vzniklé urbanistické struktury v nivě řeky Vláry a na přilehlých úbočích,

- rozvoj bydlení je založen na intenzifikaci využití zastavěného území, zejména proluk, a dále na využití pozemků, které na zastavěné území bezprostředně navazují,

- rozvoj výroby a skladování je soustředěn do výrobních zón na jižním i severním okraji obce,

- občanské vybavení je stabilizováno, rozvoj bude řešen v rámci stávajících ploch občanského vybavení a ploch smíšených,

- rodinná rekreace se v řešeném území rozvíjet nebude,

- dopravní infrastruktura je stabilizována, prostupnost krajiny i rozvoj cyklodopravy zajišťuje síť polních cest vymezených v souladu s komplexními pozemkovými úpravami,

- rozvoj technické infrastruktury je zaměřen především na likvidaci odpadních vod.

Kulturní a přírodní hodnoty jsou chráněny a rozvíjeny takto:

- v zastavěném území je omezeno využití, které by mohlo narušit kulturní hodnoty, kterými jsou prostor historické návsi a kaple Panny Marie Ustavičné Pomoci,

- údolní niva řeky Vláry nebude zastavěna, vodní tok a přilehlé plochy zeleně jsou vymezeny jako skladebné části územního systému ekologické stability,

- krajinný ráz nesmí být narušován živelnou výstavbou v nezastavěném území mimo zastavitelné plochy,

- ekologicky a pohledově významné segmenty, kterými jsou především ostrůvkovité lesní plochy, rozptýlená krajinná zeleň, které přispívají k protierozní ochraně, jsou chráněny a rozvíjeny v rámci územního systému ekologické stability.

# Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce rozšiřuje základní koncepci rozvoje území obce takto:

- plochy v zastavěném území obce užívané převážně k bydlení jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné vesnické nebo jako plochy smíšené v centrální zóně, což umožňuje kromě bydlení i rozvoj jiného využití, především občanského vybavení,

- zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické jsou vymezené v omezeném množství, nová zástavba navazuje na zastavěné území směrem severním,

- výrobní zóna v jižní části obce bude využitelná i pro jiné druhy výroby, než je výroba zemědělská, územně zůstane stabilizovaná, rozšířena bude výrobní zóna v severní části obce v návaznosti na nádraží.

## Vymezení zastavitelných ploch

### Plochy smíšené

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,66 |
| 2 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,43 |
| 3 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,24 |
| 4 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,10 |
| 5 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,11 |
| 6 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,59 |
| 7 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,42 |
| 8 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,26 |
| 9 | SO.3 | Plochy smíšené obytné vesnické | 0,26 |

### Plochy dopravní infrastruktury

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,08 |
| 23 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,42 |
| 24 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,32 |
| 25 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,72 |
| 26 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,69 |
| 27 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,01 |
| 28 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,06 |
| 29 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,46 |
| 30 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,08 |
| 31 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 1,53 |
| 33 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,24 |
| 34 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,54 |
| 35 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,10 |
| 36 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,04 |
| 37 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,13 |
| 38 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,18 |
| 39 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,15 |
| 40 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,51 |
| 41 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 1,41 |
| 42 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,29 |
| 43 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,92 |
| 44 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,17 |
| 45 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,73 |
| 46 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,07 |
| 47 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 1,58 |
| 48 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,39 |
| 49 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,4 |
| 50 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,64 |
| 51 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,10 |
| 52 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,12 |
| 53 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,14 |
| 54 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,42 |
| 64 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,09 |
| 65 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,09 |
| 66 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,01 |
| 67 | DS | Plochy pro silniční dopravu | 0,13 |

### Plochy technické infrastruktury

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | TE | Plochy pro energetiku | 3,17 |
| 12 | TV | Plochy pro vodní hospodářství | 0,10 |
| 13 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,22 |
| 14 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,17 |
| 15 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,06 |
| 16 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,02 |
| 17 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,21 |
| 18 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,09 |
| 19 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,04 |
| 20 | T* | Plochy technické infrastruktury | 0,10 |
| 21 | TV | Plochy pro vodní hospodářství | 0,14 |
| 63 | TE | Plochy pro energetiku | 0,11 |
| 68 | TE | Plochy pro energetiku | 0,49 |
| 69 | TE | Plochy pro energetiku | 1,79 |
| 70 | TE | Plochy pro energetiku | 0,15 |
| 71 | TE | Plochy pro energetiku | 0,42 |
| 72 | TE | Plochy pro energetiku | 2,45 |

### Plochy výroby a skladování

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | V | Plochy výroby a skladování | 0,36 |

## Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen především plochami zeleně v rámci ploch veřejných prostranství, ploch občanského vybavení, zahradami v rámci ploch smíšených a ploch sídelní zeleně.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silnice II. třídy II/495 a silnice III. třídy III/49520 a III/49521, které procházejí řešeným územím, jsou vymezeny jako plochy dopravy silniční, jejich vymezení je stabilizováno, plochy pro rozšíření silniční sítě nejsou v územním plánu vymezeny.

Místní komunikace v zastavěném území jsou vymezeny jako veřejná prostranství. Místní a účelové komunikace v nezastavěném území jsou vymezeny jako plochy dopravy silniční v souladu s plánem společných zařízení dle komplexních pozemkových úprav.

Plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel jsou součástí dopravní infrastruktury, resp. silniční dopravy, kterou je možné umísťovat kromě ploch dopravy silniční také do veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.

Železniční trať č. 341, která prochází řešeným územím, i navazující vlečky jsou vymezeny jako plochy dopravy železniční, jejich vymezení je stabilizováno, nové plochy pro železniční dopravu nejsou v územním plánu vymezeny.

Plochy pro cyklistickou a pěší dopravu jsou součástí dopravní infrastruktury, resp. silniční dopravy, kterou je možné umísťovat kromě ploch dopravy silniční také do veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití. Nové plochy nebo koridory pro pěší nebo cyklistickou dopravu nejsou v územním plánu vymezeny.

## Technická infrastruktura

Způsob zásobování pitnou vodou se z hlediska celkové koncepce nemění. Nové vodovody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční, do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití. Je vymezena návrhová plocha TV/21 pro napojení výrobní zóny u nádraží na vodovod, položený v souběhu s kanalizačním řadem.

Způsob likvidace odpadních vod se mění, stávající kanalizační řady budou doplněny a nahrazeny novými řady, které budou odpadní vody odvádět na novou čistírnu odpadních vod, pro kterou je vymezena zastavitelná plocha TV/12.

Uvnitř zastavěného území je možné provádět rekonstrukci stávající kanalizace a výstavbu nových kanalizačních řadů a s nimi souvisejících zařízení v rámci ploch technické infrastruktury, ploch dopravy silniční, ploch veřejných prostranství a ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití. Pro napojení zastavěného území na novou čistírnu odpadních vod je vymezena zastavitelná plocha DS/25, určená zároveň pro umístění účelové komunikace a interakčního prvku.

Způsob odvádění dešťových vod se nemění, i nadále je možné k tomuto účelu používat stávající i nově vybudovanou kanalizaci, případně systém příkopů a propustků.

Stávající způsob odvádění extravilánových vod se rozšiřuje o zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu pro určené pro vybudování svodných příkopů v souladu s komplexními pozemkovými úpravami.

Způsob napojení obce na středotlaký plynovod se nemění. Nové rozvody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční, do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.

Způsob napojení zastavěného území na vedení vysokého napětí se nemění. Nová vedení a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční, do ploch veřejných prostranství a do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.

Způsob nakládání s odpady se nemění, v územním plánu nejsou vymezeny nové plochy pro ukládání a likvidaci odpadů.

Koncepce snižování ohrožení území živelními pohromami se zaměřuje především na zvýšení retenčních schopností povodí Vláry vymezením území řízené inundace severně od zastavěného území.

## Občanské vybavení

Občanské vybavení je stabilizováno v rámci vymezených ploch veřejné vybavenosti, komerčních zařízení a ploch pro tělovýchovu a sport a dále v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, především v plochách smíšených obytných. Zastavitelné plochy pro občanské vybavení vymezeny nejsou, rozvoj občanského vybavení je umožněn především v rámci ploch smíšených, popř. v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich přípustného využití.

## Veřejná prostranství

Plochy místních komunikací, další veřejně přístupné zpevněné plochy, které nejsou součástí ploch dopravy silniční, a plochy sídelní zeleně jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství. Jejich vymezení je stabilizováno, rozvoj je omezený.

V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy pro veřejná prostranství:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | P* | Plochy veřejných prostranství | 0,18 |

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

Koncepce uspořádání krajiny odpovídá obecným charakteristikám stanoveným pro krajinný celek Valašskokloboucko a krajinný prostor Slavičínsko, především jde o zachování zemědělské krajiny s lukařením. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s komplexními pozemkovými úpravami.

Základní krajinné hodnoty jsou vymezeny jako plochy přírodní, lesní, krajinné zeleně a dále jako vodní plochy a toky. Ekologicky hodnotné segmenty krajiny jsou vymezeny jako skladebné části územního systému ekologické stability.

## Územní systém ekologické stability

V řešeném území je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) pouze na lokální úrovni. Do lokálních biocenter LBC jsou zařazeny pozemky nacházející se podél toku řeky Vláry (LBC 1 Losy, LBC 2 Bohuslavice, LBC 3 Pod vrchy, LBC 4 Za vrchem). Jako lokální biocentra jsou zařazeny i lesní porosty spadajíc, které se nachází kolem vrcholů Stupně a Trojková (LBC 5 Trojková, LBC 6 Háj). Podél toku Vláry jsou vymezeny lokální biokoridory LBK 1, LBK 2 (na který se napojuje lokální biokoridor LBK 3 vedený podél toku řeky Říky), LBK 4 a LBK 5. Spojujícím skladebným prvkem ÚSES říčních společenstev na toku řeky Vláry s lesními společenstvy na východní hranici řešeného území je lokální biokoridor LBK 6. Podél východní hranice správního území obce a při zachování návaznosti na sousední obce jsou vymezeny lokální biokoridory LBK 7, LBK 8, LBK 9, LBK 10, LBK 11 a LBK 12.

V územním plánu jsou vymezena tato lokální biocentra:

| Označení | Statut | Cílové společenstvo |
| --- | --- | --- |
| LBC 1 Losy | Stav | Lesní, vodní |
| LBC 2 Bohuslavice | Stav, návrh | Nivní, vodní |
| LBC 3 Pod vrchy | Stav, návrh | Lesní, nivní, vodní |
| LBC 4 Za vrchem | Stav | Nivní, vodní |
| LBC 5 Trojková | Stav | Lesní |
| LBC 6 Háj | Stav | Lesní |

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy určené pro funkci lokálních biocenter:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | P | Plochy přírodní | 2,57 |
| 74 | P | Plochy přírodní | 0,54 |
| 80 | P | Plochy přírodní | 2,77 |
| 81 | P | Plochy přírodní | 0,31 |

V územním plánu jsou vymezeny tyto lokální biokoridory:

| Označení | Statut | Cílové společenstvo |
| --- | --- | --- |
| LBK 1 | Stav, návrh | Lesní, nivní, vodní |
| LBK 2 | Stav, návrh | Nivní, vodní |
| LBK 3 | Stav, návrh | Nivní, vodní |
| LBK 4 | Stav | Nivní, vodní |
| LBK 5 | Stav | Nivní, vodní |
| LBK 6 | Stav, návrh | Lesní, nivní |
| LBK 7 | Stav, návrh | Lesní, nivní |
| LBK 8 | Návrh | Nivní |
| LBK 9 | Stav | Lesní |
| LBK 10 | Stav | Lesní |
| LBK 11 | Stav | Lesní |
| LBK 12 | Stav | Lesní |

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy určené pro funkci lokálních biokoridorů:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,17 |
| 75 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,16 |
| 76 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,16 |
| 77 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,16 |
| 78 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,08 |
| 79 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,10 |

V územním plánu je vymezeno dále 7 plošných interakčních prvků označených jako IP 1 - 7, z toho 5 navrhovaných a 2 ve stavu.

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy určené pro funkci interakčních prvků:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,22 |
| 57 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,21 |
| 58 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,14 |
| 59 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,07 |
| 60 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,29 |

## Krajinná zeleň

Jedná o plochy zeleně, které nejsou plochami určenými k plnění funkce lesa, nicméně jsou obdobného charakteru. Plochy krajinné zeleně jsou vymezeny zejména na erozně ohrožených svazích jako prvky protierozní ochrany a jako skladebné části územního systému ekologické stability.

V územním plánu jsou vymezeny tyto návrhové plochy krajinné zeleně:

| Identifikace plochy | Označení plochy | Způsob využití plochy podle podrobnějšího členění | Výměra plochy v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,28 |
| 62 | K | Plochy krajinné zeleně | 0,08 |

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna prostřednictvím stávajícího systému místních a účelových komunikací, zejména stabilizované a navrhované sítě polních cest, která je v souladu s komplexními pozemkovými úpravami.

## Protierozní opatření

Protierozní opatření, především agrotechnická a organizační opatření v souladu s komplexními pozemkovými úpravami je možné realizovat v plochách zemědělských, přírodních a krajinné zeleně v rámci jejich přípustného využití. Svodné příkopy pro odvádění extravilánových vod jsou navrženy jako plochy technické infrastruktury.

## Vodní toky a plochy

Stávající vodní plochy a toky a plochy navazujících vodohospodářských staveb a zařízení jsou vymezené jako vodní plochy a toky. Územní plán nevymezuje žádné nové vodní plochy.

## Rekreace

Pobytová rekreace není v řešeném území rozvíjena, nepobytovou rekreaci, především turistiku, cykloturistiku a další formy rekreace v přírodě, lze v nezastavěném území provozovat, rozvoj je však omezen vyloučením umísťování technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení.

## Dobývání ložisek nerostných surovin

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby nerostů.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití je určeno převažující využití (hlavní využití), pokud je možné jeho stanovení, přípustné využití a nepřípustné využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona).

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy veřejné vybavenosti – OV |
| Hlavní využití: | vzdělávání a výchova |
|  | sociální služby |
|  | péče o rodinu |
|  | zdravotní služby |
|  | kultura |
|  | veřejná správa |
|  | ochrana obyvatelstva |
| Přípustné využití: | obchodní prodej |
|  | tělovýchova a sport |
|  | ubytování |
|  | stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Podmíněně přípustné využití: | související bydlení (byt správce nebo majitele a potřebného personálu) lze do plochy umísti pouze za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení, přičemž hygienické limity se vztahují pouze k chráněnému vnitřnímu prostoru daného bytu a tyto byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám |
|  | chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví, lze do plochy umístit pouze za podmínky, že celková hluková zátěž včetně hluku z dopravních staveb v přilehlých plochách (s doložením reálnosti navrhovaných protihlukových opatření) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | budovy obchodního prodeje mohou mít výměru nejvýše 1 000 m2 |
| Nepřípustné využití: | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy komerčních zařízení – OK |
| Hlavní využití: | obchodní prodej |
| Přípustné využití: | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | bydlení |
|  | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro tělovýchovu a sport – OS |
| Hlavní využití: | tělovýchova a sport |
| Přípustné využití: | související obchodní prodej |
|  | související ubytování |
|  | související stravování |
|  | související služby |
|  | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | bydlení |
|  | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy veřejných prostranství |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy veřejných prostranství – P* |
| Hlavní využití: | veřejná prostranství |
| Přípustné využití: | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | související obchodní prodej |
|  | související nevýrobní služby |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | bydlení |
|  | rekreace |
|  | výroba a skladování |

| Způsob využití: | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené obytné vesnické – SO.1 |
| Přípustné využití: | bydlení |
|  | vzdělávání a výchova |
|  | sociální služby |
|  | péče o rodinu |
|  | zdravotní služby |
|  | kultura |
|  | veřejná správa |
|  | ochrana obyvatelstva |
|  | administrativa |
|  | ubytování |
|  | stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | tělovýchova a sport |
|  | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | obchodní prodej pouze za podmínky, že výměra budov nepřesáhne 300 m2 |
|  | chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví, lze do plochy umístit pouze za podmínky, že celková hluková zátěž včetně hluku z dopravních staveb v přilehlých plochách (s doložením reálnosti navrhovaných protihlukových opatření) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | stavba v zastavěném území může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví |
| Nepřípustné využití: | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy smíšené obytné vesnické – SO.3 |
| Přípustné využití: | bydlení |
|  | rodinná rekreace |
|  | vzdělávání a výchova |
|  | sociální služby |
|  | péče o rodinu |
|  | zdravotní služby |
|  | kultura |
|  | veřejná správa |
|  | ochrana obyvatelstva |
|  | administrativa |
|  | ubytování |
|  | stravování |
|  | nevýrobní služby |
|  | tělovýchova a sport |
|  | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Podmíněně přípustné využití | obchodní prodej pouze za podmínky, že výměra budov nepřesáhne 300 m2 |
|  | výrobní služby, výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technologickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a významně nezvyšují dopravní zátěž v území |
|  | chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví, lze do plochy umístit pouze za podmínky, že celková hluková zátěž včetně hluku z dopravních staveb v přilehlých plochách (s doložením reálnosti navrhovaných protihlukových opatření) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory |
| Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: | stavba v zastavěném území může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví |
|  | podmínky pro zastavitelné plochy: - minimální velikost stavebního pozemku pro jednu obytnou stavbu je 700 m2 - zastavěná plocha nepřesáhne 40 % celkové výměry pozemku - stavba může mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví |
| Nepřípustné využití: | stavby a zařízení, snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii nebo skladové areály |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy dopravní infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro silniční dopravu – DS |
| Hlavní využití: | silniční doprava |
| Přípustné využití: | drážní doprava |
|  | cyklistická doprava |
|  | technická infrastruktura |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy dopravní infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro drážní dopravu – DZ |
| Hlavní využití: | drážní doprava |
| Přípustné využití: | silniční doprava |
|  | technická infrastruktura |
|  | související obchodní prodej |
|  | související ubytování |
|  | související stravování |
|  | související nevýrobní služby |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Podmíněně přípustné využití: | související bydlení (byt správce nebo majitele a potřebného personálu) lze do plochy umístit pouze za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení, přičemž hygienické limity se vztahují pouze k chráněnému vnitřnímu prostoru daného bytu a tyto byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám |
| Nepřípustné využití: | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy technické infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy technické infrastruktury – T* |
| Hlavní využití: | technická infrastruktura |
| Přípustné využití: | dopravní infrastruktura |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy technické infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro energetiku – TE |
| Hlavní využití: | výroba energie |
| Přípustné využití: | dopravní a technická infrastruktura |
|  | zeleň |
|  | územní systém ekologické stability |
| Podmíněně přípustné využití: | výroba energie využíváním tuhých alternativních paliv nebo upravených tuhých odpadů za podmínky, že nedojde ke zhoršení životního prostředí ve městě, např. emisemi, zápachem nebo související dopravou |
| Nepřípustné využití: | výroba energie z jiných než vodních zdrojů |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy technické infrastruktury |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy pro vodní hospodářství – TV |
| Hlavní využití: | odvádění a likvidace odpadních vod |
|  | zásobování pitnou vodou |
| Přípustné využití: | dopravní a technická infrastruktura |
|  | zeleň |
| Nepřípustné využití: | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy výroby a skladování |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy výroby a skladování – V |
| Hlavní využití: | průmyslová výroba |
|  | zemědělská výroba |
|  | lesnická výroba |
|  | výrobní služby |
|  | provozování skladovacích areálů |
| Přípustné využití: | administrativa |
|  | obchodní prodej |
|  | nevýrobní služby |
|  | dopravní a technická infrastruktura |
|  | veřejná prostranství |
|  | zeleň |
| Podmíněně přípustné využití: | související bydlení (byt správce nebo majitele a potřebného personálu) lze do plochy umístit pouze za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení, přičemž hygienické limity se vztahují pouze k chráněnému vnitřnímu prostoru daného bytu a tyto byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám |
| Nepřípustné využití: | těžba |
|  | výroba energie v bioplynových stanicích, větrných elektrárnách nebo spalováním odpadu |

| Způsob využití: | Plochy zeleně |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy sídelní zeleně – Z* |
| Hlavní využití | zeleň |
| Přípustné využití: | související stavby a zařízení, např. dětská hřiště, sochy, památníky, lavičky apod. |
|  | související dopravní infrastruktura. |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
| Nepřípustné využití: | bydlení |
|  | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy zeleně |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Parky, historické zahrady – ZP |
| Hlavní využití: | zeleň |
| Přípustné využití: | související stavby a zařízení, např. dětská hřiště, sochy, památníky, lavičky apod. |
|  | související dopravní infrastruktura, |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | související obchodní prodej |
|  | související nevýrobní služby |
| Nepřípustné využití: | bydlení |
|  | rekreace |
|  | výroba a skladování |
|  | nakládání s odpady |

| Způsob využití: | Plochy vodní a vodohospodářské |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Vodní plochy a toky – WT |
| Hlavní využití: | vodní plochy a toky |
| Přípustné využití: | vodohospodářská zařízení |
|  | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | zeleň |
|  | územní systém ekologické stability |
| Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, jejichž umísťování je v nezastavěném území vyloučeno | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví, |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |
|  | technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení |

| Způsob využití: | Plochy krajinné zeleně |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy krajinné zeleně – K |
| Hlavní využití: | zeleň |
|  | územní systém ekologické stability |
| Přípustné využití: | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | územní systém ekologické stability |
|  | protierozní opatření |
|  | dočasné oplocení pro ochranu nové výsadby |
| Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, jejichž umísťování je v nezastavěném území vyloučeno | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví, |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |
|  | technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení |

| Způsob využití: | Plochy přírodní |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy přírodní – P |
| Hlavní využití: | ochrana přírody a krajiny |
| Přípustné využití: | související dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | územní systém ekologické stability |
|  | protierozní opatření |
|  | dočasné oplocení pro ochranu nové výsadby |
| Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, jejichž umísťování je v nezastavěném území vyloučeno | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví, |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |
|  | technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení |

| Způsob využití: | Plochy zemědělské |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy zemědělské – Z |
| Hlavní využití: | zemědělské využití |
| Přípustné využití: | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | protierozní opatření |
|  | dočasné oplocení pro ochranu nové výsadby |
| Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, jejichž umísťování je v nezastavěném území vyloučeno | stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství kromě staveb a zařízení funkčně i tvaroslovně souvisejících se zemědělstvím malovýrobního charakteru |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví, |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |
|  | technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení |

| Způsob využití: | Plochy lesní |
| --- | --- |
| Podrobnější členění: | Plochy lesní – L |
| Hlavní využití: | využití pozemků určených pro plnění funkce lesa |
| Přípustné využití: | dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím |
|  | územní systém ekologické stability |
| Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, jejichž umísťování je v nezastavěném území vyloučeno | stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství |
|  | stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů |
|  | technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, kromě informačních tabulí naučných stezek a související zařízení |

Další podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

- zdroje hluku příp. vibrací lze do ploch umístit pouze s ohledem na stávající i nově navržené chráněné prostory definované platnými právními předpisy v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, průkaz souladu se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V územním plánu jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| Označení | Identifikace ploch | Název |
| --- | --- | --- |
| DS1 | DS/22 | Místní/účelová komunikace |
| DS2 | DS/23 | Místní/účelová komunikace |
| DS3 | DS/24 | Místní/účelová komunikace |
| DS4 | DS/25 | Místní/účelová komunikace |
| DS5 | DS/26 | Místní/účelová komunikace |
| DS6 | DS/27 | Místní/účelová komunikace |
| DS7 | DS/28 | Místní/účelová komunikace |
| DS8 | DS/29 | Místní/účelová komunikace |
| DS9 | DS/30 | Místní/účelová komunikace |
| DS10 | DS/31 | Místní/účelová komunikace |
| DS11 | DS/33 | Místní/účelová komunikace |
| DS12 | DS/34 | Místní/účelová komunikace |
| DS13 | DS/35 | Místní/účelová komunikace |
| DS14 | DS/36 | Místní/účelová komunikace |
| DS15 | DS/37 | Místní/účelová komunikace |
| DS16 | DS/38 | Místní/účelová komunikace |
| DS17 | DS/39 | Místní/účelová komunikace |
| DS18 | DS/40 | Místní/účelová komunikace |
| DS19 | DS/41 | Místní/účelová komunikace |
| DS20 | DS/42 | Místní/účelová komunikace |
| DS21 | DS/43 | Místní/účelová komunikace |
| DS22 | DS/44 | Místní/účelová komunikace |
| DS23 | DS/45 | Místní/účelová komunikace |
| DS24 | DS/46 | Místní/účelová komunikace |
| DS25 | DS/47 | Místní/účelová komunikace |
| DS26 | DS/48 | Místní/účelová komunikace |
| DS27 | DS/49 | Místní/účelová komunikace |
| DS28 | DS/50 | Místní/účelová komunikace |
| DS29 | DS/51 | Místní/účelová komunikace |
| DS30 | DS/52 | Místní/účelová komunikace |
| DS31 | DS/53 | Místní/účelová komunikace |
| DS32 | DS/54 | Místní/účelová komunikace |
| DS33 | DS/64 | Místní/účelová komunikace |
| DS34 | DS/65 | Místní/účelová komunikace |
| DS35 | DS/66 | Místní/účelová komunikace |
| DS36 | DS/67 | Místní komunikace |
| TV1 | TV/12 | Čistírna odpadních vod |
| T*1 | T*/13 | Svodný příkop |
| T*2 | T*/14 | Svodný příkop |
| T*3 | T*/15 | Svodný příkop |
| T*4 | T*/16 | Svodný příkop |
| T*5 | T*/17 | Svodný příkop |
| T*6 | T*/18 | Svodný příkop |
| T*7 | T*/19 | Svodný příkop |
| T*8 | T*/20 | Svodný příkop |

V územním plánu jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| Označení | Identifikace ploch | Název |
| --- | --- | --- |
| U1 | P/73 | Lokální biocentrum Pod vrchy |
| U2 | P/74 | Lokální biocentrum Pod vrchy |
| U3 | P/80 | Lokální biocentrum Bohuslavice |
| U4 | P/81 | Lokální biocentrum Bohuslavice |
| U5 | K/55 | Lokální biokoridor LBK 8 |
| U6 | K/75 | Lokální biokoridor LBK 6 |
| U7 | K/76 | Lokální biokoridor LBK 7 |
| U8 | K/77 | Lokální biokoridor LBK 7 |
| U9 | K/78 | Lokální biokoridor LBK 7 |
| U10 | K/79 | Lokální biokoridor LBK 7 |

Stavby nebo opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v územním plánu vymezeny.

Plochy pro asanaci nejsou v územním plánu vymezeny.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.

V územním plánu nejsou vymezena veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.

# Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opaření nejsou v územním plánu stanovena

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Údaj o počtu listů územního plánu: 20

Údaj o počtu výkresů k němu připojené grafické části: 3